технический кодекс	ТКП 45-3.03-19-2006 (02250)

установившейся практики

_______________________________________________________________

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ

Нормы проектирования

АЎТАМАБIЛЬНЫЯ ДАРОГI

Нормы праектавання

_________________________________________________________________________________

Издание официальное

_________________________________________________________________________________

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь

Минск 2006

#### УДК [69+625.7/8.001.63] (083.74)                                    МКС 93.080.01                                     КП 06

Ключевые слова: автомобильная дорога, автомагистраль, расчетная скорость, поперечный
и продольный профили, пересечения и примыкания, земляное полотно, дорожная одежда.

##### Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены Законом Республики Беларусь
«О техническом нормировании и стандартизации».

1  РАЗРАБОТАН Республиканским унитарным предприятием по изысканиям и проектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них (РУП «Белгипродор»), Республиканским унитарным предприятием «Белорусский дорожный инженерно-технический центр» филиал «Институт дорожных исследований», Белорусским национальным техническим университетом (БНТУ) (кафедра «Проектирование дорог»).

ВНЕСЕН департаментом «Белавтодор» Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь.

### 2  УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 января 2006 г. № 19.

В Национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и транспортная инфраструктура».

3  ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой на территории Республики Беларусь СНиП 2.05.02-85).

Настоящий технический кодекс установившейся практики не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь.

Издан на русском языке.

 Минстройархитектуры, 2006

Содержание

1  Область применения	1

2  Нормативные ссылки	1

3  Термины и определения	2

4  Общие требования	3

5  Основные технические нормы и транспортно-эксплуатационные показатели	5

6  Пересечения и примыкания	12

7  Земляное полотно	18

8  Дорожная одежда	23

9  Искусственные сооружения	30

10  Обустройство дорог	31

11  Организация движения	34

12  Охрана окружающей среды	34

Приложение А  (обязательное)  Дорожно-климатическое районирование
территории Республики Беларусь	36

Приложение Б  (обязательное)  Классификация типов местности и грунтов	37

Приложение В  (обязательное)  Карта изолиний минимально допустимой толщины
стабильных слоев дорожной конструкции	41

Библиография	42

ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Нормы проектирования

АЎТАМАБIЛЬНЫЯ ДАРОГI
Нормы праектавання

Roads
Design specifications

Дата введения 2006-07-01

1  Область применения

Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее — технический кодекс) распространяется на автомобильные дороги и устанавливает нормы их проектирования. Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для всех организаций, юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование вновь строящихся, реконструируемых и перестраиваемых в плане и продольном профиле участков капитально ремонтируемых автомобильных дорог общего пользования.

Требования настоящего технического кодекса не распространяются на проектирование автомобильных дорог необщего пользования, а также временных автомобильных дорог.

2  Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты (далее — ТНПА) в области технического нормирования и стандартизации: 1)

СТБ 943-93  Грунты. Классификация

СТБ 1033-2004 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

СТБ 1140-99  Знаки дорожные. Общие технические условия

СТБ 1231-2000  Разметка дорожная. Общие технические условия

СТБ 1300-2002  Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

СТБ 1310-2002 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

СТБ 1521-2005 Материалы, укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований автомобильных дорог. Технические условия

ГОСТ 17.5.1.03-86  Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия

ГОСТ 22733-77 Грунты. Метод лабораторного определения максимальной плотности

ГОСТ 25607-94 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия

ГОСТ 26633-91  Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия

____________________

1) СНБ, СНиП, Пособия к СНиП имеют статус технического нормативного правового акта на переходный период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

ГОСТ 30491-97 Смеси органоминеральные и грунты, укрепленные органическими вяжущими для дорожного и аэродромного строительства. Технические условия

СНБ 2.04.02-2000  Строительная климатология

CНБ 2.04.05-98  Естественное и искусственное освещение

СНБ 3.01.04-02  Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов

CНБ 3.03.02-97  Улицы и дороги городов, поселков и сельских населенных пунктов

CНиП 2.05.03-84  Мосты и трубы

CНиП 2.05.06-85  Магистральные трубопроводы

П1-01 к СНиП 2.05.02-85  Проектирование местных автомобильных дорог низших категорий

П2-01 к СНиП 2.05.02-85  Проектирование земляного полотна автомобильных дорог.

Примечание — При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверять действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов по строительству, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то требование (положение), в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3  Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автомобильная дорога: Комплекс инженерных сооружений, предназначенный для движения транспортных средств с установленными скоростями, нагрузками и габаритами [1].

3.2 автомобильная дорога общего пользования: Автомобильная дорога, предназначенная для использования любыми лицами с учетом требований, установленных законодательством Республики Беларусь [1]. Автомобильные дороги общего пользования подразделяются на республиканские и местные.

3.3 автомобильная дорога необщего пользования: Автомобильная дорога, предназначенная для использования в порядке, определяемом ее владельцем, с учетом требований, установленных законодательством Республики Беларусь [1] (дороги для внутрихозяйственных и технологических перевозок, служебные и патрульные автомобильные дороги вдоль каналов, трубопроводов, линий электропередачи, других коммуникаций и сооружений, а также служебные автомобильные дороги
к гидротехническим и иным сооружениям).

3.4 дорожное полотно: Часть земляного полотна дороги, включающая проезжую часть, обочины и (при наличии) разделительную полосу.

3.5 дополнительные слои дорожной одежды: Расположенные ниже основания слои, обеспечивающие морозоустойчивость и (или) дренирование дорожной одежды и рабочего слоя.

3.6 земляное полотно: Грунтовое сооружение, служащее основанием для размещения конструктивных слоев дорожной одежды и других элементов дороги.

3.7 категория автомобильной дороги: Характеристика автомобильной дороги, определяющая ее технические параметры в зависимости от принадлежности к соответствующему классу и расчетной интенсивности движения.

3.8 класс автомобильной дороги: Характеристика автомобильной дороги по функциональному назначению, условиям доступа и обеспечиваемому уровню обслуживания.

3.9 основание дорожной одежды: Слой дорожной одежды, обеспечивающий совместно с покрытием перераспределение и снижение давления на расположенные ниже дополнительные слои
и грунт земляного полотна.

3.10 покрытие: Верхний, наиболее прочный слой дорожной одежды, непосредственно воспринимающий воздействие транспортной нагрузки, атмосферных факторов и определяющий основные транспортно-эксплуатационные качества дороги.

3.11 рабочий слой: Верхняя часть земляного полотна, расположенная в пределах от низа дорожной одежды до глубины 1,5 м от поверхности покрытия.

3.12 расчетная скорость движения: Наибольшая возможная по условиям удобства и безопасности скорость движения одиночного автомобиля при благоприятных погодных условиях и состоянии покрытия, обеспечивающих коэффициент сцепления 0,6 при скорости 60 км/ч.

3.13 транспортная развязка: Инженерное сооружение, устраиваемое на пересечениях и примыканиях дорог, включающее один или несколько путепроводов и систему соединительных ответвлений, обеспечивающих движение всех (полная транспортная развязка) или только основных (неполная транспортная развязка) пересекающихся транспортных потоков в разных уровнях.

4  Общие требования

4.1 Автомобильные дороги на всем протяжении или на отдельных участках подразделяются на классы и категории в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

| Класс дороги | Категория дороги | Функциональное назначение дороги | Область применения | Расчетная интенсивность движения, ед/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Республиканские дороги | Местные дороги |
| Автомагистрали | I-а | Для передвижения интенсивных транспортных потоков на большие расстояния без обслуживания прилегающих территорий | Участки основных республиканских дорог протяженностью не менее 150 км с долей транзита в транспортном потоке более 50 % | Св. 8000 | — |
| Скоростные автомобильные дороги | I-б | Для локального передвижения интенсивных транспортных потоков с высокой скоростью | Республиканские автомобильные дороги на подходах к крупнейшим городам на расстоянии 40–50 км, подъезды к аэропортам 1 класса, кольцевые дороги вокруг крупнейших городов | Св. 10 000 | — |
| Обычные автомобильные дороги | I-в II III IV V | Дороги общего назначения | Республиканские автомобильные дороги (кроме автомагистралей и скоростных дорог), а также местные автомобильные дороги (кроме автомобильных дорог низших категорий) | Св. 10 000 Св. 5000 до 10 000 включ. Св. 2000 до 5000 включ. Св. 200 до 2000 включ. До 200 включ. | — Св. 7000 включ. Св. 3000 до 7000 включ. Св. 400 до 3000 включ. До 400 включ. |
| Автомобильные дороги низших категорий | VI-а VI-б | Обеспечение постоянных подъездов к малым сельским поселениям | Тупиковые дороги с незначительной интенсивностью движения | — — | Св. 25 до 50 включ. До 25 включ. |
| Примечания 1 Для подъездов к аэропортам I класса следует проектировать скоростную автомобильную дорогу, если расчетная интенсивность движения превышает 4000 ед/сут. 2 Нормы проектирования автомобильных дорог низших категорий следует принимать в соответствии с П1 к СНиП 2.05.02. 3 В соответствии с СНБ 3.01.04 к крупнейшим относятся города с численностью населения на перспективный период, превышающей 1 000 000 чел., к крупным — превышающей 200 000 чел. |  |  |  |  |  |

4.2 За расчетную интенсивность движения следует принимать среднегодовую суточную интенсивность движения механизированных транспортных средств (ед/сут) суммарно в обоих направлениях за последний год перспективного периода. Расчетную интенсивность движения следует определять на основе данных экономических изысканий.

В отдельных случаях (см. 4.3), расчетная интенсивность движения может определяться как наибольшая часовая интенсивность движения, достигаемая в течение не менее 50 ч за последний год перспективного периода (интенсивность движения 50-го часа), выражаемая в единицах, приведенных к легковому автомобилю (прив. ед/ч). Коэффициенты приведения следует принимать по таблице 2.

Перспективный период при назначении категории дороги следует принимать равным 20 годам. За начало перспективного периода следует принимать планируемый год завершения строительства.

Таблица 2

| Типы транспортных средств | Коэффициент приведения |
| --- | --- |
| Легковые автомобили и мотоциклы, микроавтобусы | 1,0 |
| Грузовые автомобили грузоподъемностью, т: до 2 включ. св. 2 “ 6 “ “ 6 “ 8 “ “ 8 “ 14 “ “ 14 | 1,3 1,4 1,6 1,8 2,0 |
| Автопоезда грузоподъемностью, т: до 12 включ. св. 12 “ 20 “ “ 20 “ 30 “ “ 30 | 1,8 2,2 2,7 3,2 |
| Автобусы малой вместимости То же, средней “ большой “ сочлененные и троллейбусы | 1,4 2,5 3,0 4,6 |
| Примечание — Коэффициенты приведения для специальных автомобилей следует принимать, как для базовых автомобилей соответствующей грузоподъемности. |  |

4.3 Категории дорог в зоне влияния крупных и крупнейших городов (в пригородных зонах) следует назначать в соответствии с таблицей 3, причем для участков подходов к городам, имеющим выраженную периодическую (в течение 1 сут) неравномерность движения по направлениям (коэффициент неравномерности — 0,75 и более), интенсивность движения следует принимать в одном наиболее загруженном направлении.

Таблица 3

| Категории дорог | Расчетная интенсивность движения, прив. ед/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | в двух направлениях | в одном направлении |
| I-б, I-в | 1750 | 900 |
| II | 850 | 450 |

4.4 При проектировании следует принимать более высокую категорию дороги из определенных по 4.2 и 4.3.

4.5 Принимаемые проектные решения должны обеспечивать:

- организованное, безопасное и удобное движение транспортных средств;

- соблюдение принципов ландшафтного проектирования и зрительного ориентирования, благоприятное психофизиологическое состояние водителей;

- безопасное расположение и планировку примыканий и пересечений;

- необходимое и достаточное обустройство дороги.

4.6 Решения по выбору числа полос движения дорог с многополосной проезжей частью, по пересечениям и примыканиям дорог, конструкциям дорожной одежды, элементам обустройства, защитным дорожным сооружениям с целью снижения единовременных затрат допускается принимать с учетом стадийности их строительства по мере роста интенсивности движения.

4.7 Автомобильные дороги следует прокладывать, как правило, в обход населенных пунктов
с устройством подъездов к ним. Расстояние от оси дороги до линии жилой застройки с учетом генерального плана должно, как правило, составлять, м, не менее:

- для дорог 	 I-а категории	— 300;

- то же 	 I-б, I-в и II категорий	— 200;

- “	 III и IV категорий	— 100.

При прохождении дорог на расстояниях, менее указанных (в условиях реконструкции, а также при обосновании при новом строительстве), следует, в случае необходимости, определяемой специальными расчетами, назначать мероприятия по защите прилегающих территорий от транспортного шума.

В условиях реконструкции, а также при соответствующем технико-экономическом обосновании при новом строительстве может быть допущено прохождение автомобильных дорог через населенные пункты; такие участки в пределах перспективных границ населенного пункта следует проектировать с учетом требований СНБ 3.03.02.

Обходные дороги городов, а также автомобильные дороги в пригородных зонах следует проектировать в соответствии с генеральными планами развития населенных пунктов и согласовывать их
в установленном порядке.

5  Основные технические нормы и транспортно-эксплуатационные показатели

5.1  Расчетные скорости и нагрузки

5.1.1 Расчетные скорости движения для проектирования геометрических элементов дороги — плана, продольного и поперечного профилей — следует принимать по таблице 4.

Таблица 4

| Категория дороги | Расчетная скорость, км/ч |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основная | Допускаемая |
| I-a | 140 | 120 |
| I-б | 120 | 100 |
| I-в | 120 | 100 |
| II | 120 | 100 |
| III | 100 | 80 |
| IV | 80 | 60 |
| V | 60 | 40 |

Допускаемые расчетные скорости, приведенные в таблице 4, могут применяться для назначения параметров геометрических элементов отдельных участков дороги, расположенных:

- в холмистой местности — для назначения параметров плана и продольного профиля;

- в стесненных условиях или при реконструкции — для назначения параметров плана, продольного и поперечного профилей.

К участкам холмистой местности относится рельеф с разностью отметок долин и водоразделов 50 м и более на расстоянии до 0,5 км.

Стесненные условия определяются наличием вдоль трассы дороги, проектируемой в пригородной зоне, капитальных сооружений, лесных массивов, важных инженерных коммуникаций (коридоров высоковольтных ЛЭП, магистральных трубопроводов), а также пойм судоходных рек, глубоких (более 5 м) болот, водоемов, природоохранных территорий.

При проектировании геометрических элементов дороги не допускается уменьшение:

- числа полос движения	— для дорог  I-а, I-б, I-в категорий;

- ширины полос движения	—     то же      III и IV категорий;

- ширины обочины	—         “          IV категории.

Снижение расчетной скорости до 60 км/ч для дорог IV категории допускается только при расчетной интенсивности движения до 500 ед/сут и переходном типе дорожной одежды.

5.1.2 Нагрузку на одиночную наиболее нагруженную ось двухосного автомобиля для расчета прочности дорожных одежд следует принимать, кН:

— для республиканских автомобильных дорог I-а, I-б, I-в и II – IV категорий	— 115,

— то же, V категории и местных дорог	— 100.

5.2  Поперечный профиль

5.2.1 Основные параметры поперечного профиля дорожного полотна следует принимать по таблице 5.

| Таблица 5 | В метрах |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование параметра поперечного профиля | Значение параметра поперечного профиля для категорий дорог |  |  |  |  |  |
|  | I-а | I-б, I-в | II | III | IV | V |
| 1 Число полос движения | 4; 6 | 4; 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2 Ширина полосы движения | 3,75 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 2,75 |
| 3 Ширина проезжей части | 7,52 11,252 | 72 10,52 | 7 | 7 | 6 | 5,5 |
| 4 Ширина обочины, в т. ч.: укрепленной полосы остановочной полосы | 3,75 — 2,5 | 3 0,5 2,5 | 3 0,75 — | 2,5 0,5 — | 2 0,5 — | 1,25 — — |
| 5 Наименьшая ширина разделительной полосы, в т. ч.: укрепленной полосы | 2 + s 0,75 | 2 + s 0,5 | — — | — — | — — | — — |
| 6 Ширина дорожного полотна | 24,5 + s 32 + s | 22 + s 29 + s | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Примечание — s — ширина барьерного ограждения, устанавливаемого на разделительной полосе. |  |  |  |  |  |  |

5.2.2 На автомобильных дорогах следует предусматривать шесть полос движения в следующих случаях:

- при расчетной интенсивности движения	30 000 ед/сут и более	— для дорог	I-а категории;

- то же                                        	40 000 ед/сут и более  	—     то же    	I-б и I-в категорий;

- для участков дорог I-б и I-в категорий в зоне влияния крупных и крупнейших городов (в пригородных зонах) при расчетной интенсивности движения 7000 прив. ед/ч и более в обоих направлениях или 3500 прив. ед/ч и более в наиболее загруженном направлении (при коэффициенте неравномерности движения по направлениям — 0,75 и более).

При соответствующем технико-экономическом обосновании на автомобильных дорогах I-б категории может быть предусмотрено восемь полос движения.

5.2.3 Остановочные полосы, представляющие собой часть обочины с дорожной одеждой капитального или облегченного типа, шириной 2,5 м, следует предусматривать:

- на дорогах I-а категории;

- на дорогах I-б категории — при расчетной интенсивности движения более 15 000 ед/сут и дорогах I-в категории — при расчетной интенсивности движения более 20 000 ед/сут — на всем протяжении; при меньшей расчетной интенсивности движения и на дорогах II категории — у съездов, на которых не предусматривается устройство переходно-скоростных полос, на расстоянии не менее 100 м в обе стороны от съезда.

5.2.4 Дополнительные полосы проезжей части в сторону подъема следует предусматривать
на участках дорог с двухполосной проезжей частью при расчетной интенсивности движения
св. 1000 ед/сут и продольном уклоне более 30 ‰ — при длине участка св. 1 км, а при уклоне более 40 ‰ — при длине участка св. 0,5 км.

Ширину дополнительной полосы движения следует принимать 3,5 м для дорог II и III категорий
и 3 м — для дорог IV категории на всем протяжении подъема. Протяженность дополнительной полосы за окончанием подъема следует принимать не менее 100 м при расчетной интенсивности движения в сторону подъема до 5000 ед/сут, при большей расчетной интенсивности — не менее 200 м. Окончанием подъема следует считать точку с продольным уклоном 10 ‰.

5.2.5 Ширина разделительной полосы на участках дорог, где в перспективе возможно увеличение числа полос проезжей части, а также при соответствующем технико-экономическом обосновании и в других случаях может быть соответственно увеличена. В этом случае на разделительной полосе следует предусматривать устройство газона.

Допускается, в условиях реконструкции дороги, при соответствующем технико-экономическом обосновании, не устраивать разделительные полосы на дорогах I-б и I-в категорий. Длина такого участка должна быть не менее 1 км, а геометрические параметры плана и продольного профиля — соответствовать требованиям 5.3.2.

Изменение ширины разделительной полосы следует осуществлять с отгоном не более 1:40 для каждого направления.

5.2.6 Ширина части обочины, остающейся за пределами укрепленной полосы в условиях реконструкции, при соответствующем технико-экономическом обосновании и разработке специальных мероприятий по организации и безопасности движения, в случаях, когда геометрические параметры плана и продольного профиля соответствуют требованиям 5.3.2, может быть уменьшена на дорогах I-б, I-в и II категорий до 1,5 м, на дорогах III и IV категорий — до 1,0 м. При этом на дорогах I-б, I-в и II категорий не реже чем через 0,5 км, а на дорогах III категории — 1 км, — на обочине следует предусматривать площадки с дорожной одеждой капитального или облегченного типа для остановки неисправных автомобилей.

Ширину обочин на участках переходно-скоростных полос и дополнительных полос на подъем допускается принимать 1,5 м для дорог I-б, I-в и II категорий, а при применении расчетной скорости 120 км/ч — и для дорог I-а категории; 1,0 м — для дорог III и IV категорий.

5.2.7 Ширина дорожного полотна на длине не менее 10 м от начала и конца мостовых сооружений должна превышать расстояние между перилами не менее чем на 0,5 м с каждой стороны дороги. Переход к уширенному дорожному полотну следует осуществлять на прилегающем участке с отгоном 1:10.

5.2.8 Ширина обочины (см. таблицу 5) может быть увеличена при необходимости размещения барьерных ограждений, шумозащитных экранов, водоотводных сооружений или других элементов дороги.

5.2.9 На прямых участках дорог и на участках кривых в плане с радиусами, при которых не требуется устройство виража (см. 5.2.10), проезжую часть следует предусматривать с двускатным поперечным профилем. Поперечные уклоны проезжей части для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий, а также для покрытий, укрепленных органическими и неорганическими вяжущими на двухполосных дорогах следует принимать 20–25 ‰, на многополосных — 25 ‰; для гравийных, щебеночных покрытий и для мостовых — 30–40 ‰.

Поперечный уклон обочины следует принимать на 10–20 ‰ больше поперечного уклона проезжей части.

5.2.10 На участках кривых в плане, радиусы кривизны которых меньше значений, приведенных
в таблице 6, следует предусматривать устройство проезжей части с односкатным поперечным профилем (виражом).

Таблица 6

| Расчетная скорость, км/ч | 140 | 120 | 100 | 80 | 60 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус кривой, м |  |  |  |  |  |  |
| Примечание — В числителе приведены значения для дорог с дорожной одеждой капитального и облегченного типов, в знаменателе — для дорог с дорожной одеждой переходного и низшего типов. |  |  |  |  |  |  |

Вираж следует начинать с уклона, равного уклону проезжей части на прямой, в точке, с радиусом кривизны, соответствующим значениям, приведенным в таблице 6, с доведением до максимального уклона, назначаемого на участке круговой кривой в соответствии с таблицей 7. Допускается смещение точки начала виража в случае недостатка места для перехода от двускатного поперечного профиля к односкатному (см. 5.2.11).

Таблица 7

| Уклон виража в, ‰ | Минимальный радиус круговой кривой, м, соответствующий уклону виража в, для дорог категорий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I-a | I-б, I-в, II – IV | V (с дорожными одеждами капитального и облегченного типов) | IV, V (с дорожными одеждами переходного и низшего типов) |
| 20 (25) | 1330 | 850 | 540 | — |
| 30 | 1240 | 800 | 510 | 300 |
| 40 | 1150 | 750 | 480 | 280 |
| 50 | 1060 | 700 | 450 | 260 |
| Примечание — При применении радиусов, меньших приведенных в таблице, следует принимать максимальные уклоны виража, которые соответствуют следующим значениям: 40 ‰ — в северном дорожно-климатическом районе, 45 ‰ — в центральном и 50 ‰ — в южном. Деление территории Республики Беларусь на дорожно-климатические районы приведено в приложении А. |  |  |  |  |

5.2.11 Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному (отгон виража) следует начинать, как правило, в начале переходной кривой. Длину отгона следует принимать исходя из допустимого значения дополнительного продольного уклона наружной кромки проезжей части по отношению к проектному продольному уклону дороги на участке отгона виража и изменения уклона виража, которое должно быть не более, ‰:

— для дорог I-а, I-б, I-в и II – IV категорий,
соединительных ответвлений транспортных развязок	— 5;

— для дорог V категории	— 10;

— для всех дорог — на участке перехода от двускатного
поперечного профиля к односкатному	— не менее 3 ‰.

При отсутствии переходной кривой (при реконструкции) отгон виража допускается осуществлять на прилегающем прямом участке.

Допускается не устраивать вираж в случае реконструкции участков дорог с числом полос движения четыре и более при условии обеспечения коэффициента поперечной силы (см. 5.3.6) не более 0,1 (для основной расчетной скорости).

5.2.12 Уклон внешней обочины в пределах участка с виражом следует принимать равным уклону виража, уклон внутренней обочины — равным уклону на прилегающем прямом участке.

Результирующий уклон в любой точке поверхности отгона виража должен быть не менее 4 ‰.

Виражи на многополосных дорогах с разделительными полосами следует проектировать раздельно для проезжих частей разных направлений, предусматривая мероприятия по водоотводу с разделительной полосы.

В случае, если расстояние между виражами двух смежных закруглений, направленных в одну сторону, меньше расстояния, проходимого автомобилем с расчетной скоростью за 5 с, на всем протяжении между ними следует назначать односкатный профиль с соответствующими уклонами.

5.2.13 В пределах участков кривых в плане с радиусом кривизны 500 м и менее (для дорог V категории — 300 м и менее) следует предусматривать уширение проезжей части за счет обочины. Значение уширения следует принимать по таблице 8. Уширение следует производить с внутренней стороны закругления, ширина обочины при этом должна быть не менее 1 м. Отгон уширения следует выполнять на участках длиной 20 м, прилегающих к точке закругления с радиусом кривизны 500 м (300 м — для дорог V категории).

| Таблица 8 | В метрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Радиус кривизны | Значение полного уширения |  |  |
|  | Дороги III и IV категорий, соединительные ответвления |  | Дороги V категории |
|  | Для двух полос | Для одной полосы | Для двух полос |
| 500 | 0,25 | — | — |
| 300 | 0,40 | — | 0,25 |
| 200 | 0,50 | — | 0,35 |
| 150 | 0,75 | — | 0,50 |
| 100 | 1,0 | 0,70 | 0,70 |
| 50 | 2,10 | 1,40 | 1,40 |
| 30 | 3,50 | 2,40 | — |
| 20 | — | 3,50 | — |
| Примечания 1 Значения уширений для других радиусов следует принимать по интерполяции. 2 Значение уширения многополосной проезжей части следует принимать пропорционально числу полос исходя из уширения для двух полос движения. 3 Полное уширение следует устраивать, если произведение минимального радиуса кривизны закругления на угол поворота превышает 50 м. В противном случае величина уширения должна быть уменьшена. |  |  |  |

5.3  План и продольный профиль

5.3.1 План и продольный профиль дорог следует проектировать исходя из условий наименьшего ограничения и изменения скорости, обеспечения безопасности и комфортности движения, возможности реконструкции дороги за пределами перспективного периода.

При новом строительстве, а по возможности и при реконструкции, трассу дороги следует проектировать с учетом принципов ландшафтного проектирования как плавную пространственную линию с взаимной увязкой элементов плана и профиля между собой и с окружающим ландшафтом, с оценкой их зрительного восприятия.

5.3.2 В качестве составляющих элементов плана и продольного профиля трассы дороги следует применять кривые как постоянной, так и переменной кривизны линейной или нелинейной функции,
а также прямые. В качестве основного составляющего элемента плана трассы прямые могут применяться, как правило, только при реконструкции. При назначении элементов плана и продольного профиля в качестве основных параметров следует принимать:

- продольные уклоны — не более 40 ‰;

- радиусы кривизны в плане, м, не менее:

на дорогах  I-а категории	— 3000;

то же     I-б, I-в и II категорий	— 2000;

“         III и IV категорий	— 1200;

- радиусы кривизны выпуклых кривых в продольном профиле, м, не менее:

на дорогах  I-а категории	— 70 000;

то же      I-б, I-в и II – IV категорий	— 25 000;

- радиусы кривизны вогнутых кривых в продольном профиле — не менее 8000 м;

- длину кривых в продольном профиле, м, не менее:

непрерывно выпуклых	— 300;

непрерывно вогнутых	— 100.

5.3.3 На участках дорог, где возможно попадание на проезжую часть с придорожной полосы животных, следует обеспечивать боковую видимость прилегающей к дороге полосы на расстоянии
не менее 25 м от кромки проезжей части для дорог I-а, I-б, I-в и II категорий и не менее 15 м — для дорог III и IV категорий.

5.3.4 Если по условиям местности не представляется возможным выполнение условий 5.3.2 или их выполнение связано со значительными объемами работ и стоимостью строительства, при обосновании допускается снижение норм проектирования до предельно допустимых, которые следует принимать по 5.3.6 и таблице 9. Сочетание на одном отрезке трассы предельно допустимых для принятой расчетной скорости параметров плана и продольного профиля не допускается.

Таблица 9

| Расчетная скорость, км/ч | Наибольший продольный уклон, ‰ | Наименьшее расстояние видимости для остановки, м | Наименьший радиус кривизны в продольном профиле, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выпуклой кривой | Вогнутой кривой |
| 140 | 40 | 350 | 25 000 | 8000 |
| 120 | 40 | 250 | 15 000 | 6000 |
| 100 | 50 | 160 | 8000 | 4000 |
| 80 | 60 | 100 | 4000 | 2500 |
| 60 | 70 | 60 | 1500 | 1500 |
| 40 | 90 | 40 | 1000 | 1000 |
| Примечание — Значение максимального продольного уклона для расчетной скорости 60–120 км/ч может быть увеличено на 5 ‰ в точке сопряжения вертикальных кривых. |  |  |  |  |

5.3.5 Переломы прямых в продольном профиле допускается не сопрягать вертикальными кривыми при алгебраической разности уклонов:

2 ‰ и менее	— на дорогах I-а, I-б, I-в и II категорий;

5 ‰ и менее	— на дорогах III, IV и V категорий с дорожной одеждой усовершенствованного типа;

20 ‰ и менее  — на дорогах IV и V категорий с дорожной одеждой переходного и низшего типов.

При этом длина прямой должна составлять не менее 150 м.

5.3.6 Наименьшие радиусы кривых в плане следует определять по формуле

(1)

где  v  — расчетная скорость, км/ч;

  — коэффициент поперечной силы, определяемый по формуле

 = 0,2 – 7,5 · 10-4 · v;                                                                        (2)

iпп  —	поперечный уклон проезжей части в долях единицы, принимается для виража со знаком «плюс», для двускатного поперечного профиля — со знаком «минус».

5.3.7 Длина прямого участка новой дороги в пределах видимости по условиям продольного профиля, как правило, не должна превышать значений, приведенных в таблице 10.

Таблица 10

| Расчетная скорость, км/ч | 140 | 120; 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длина прямого участка, м, не более | 4000 | 2000 | 1500 |

5.3.8 При проектировании новых дорог следует избегать вставок прямых участков между кривыми в плане, меньших значений, приведенных в таблице 11.

Таблица 11

| Расчетная скорость, км/ч | 140 | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина прямого участка, м, не менее | 700 | 500 | 400 | 350 |

5.3.9 При углах поворота трассы до 5 длина кривой в плане должна быть не менее значений, приведенных в таблице 12.

Таблица 12

| Расчетная скорость, км/ч | 140 | 120 | 100 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Длина кривой, м, не менее | 500 | 300 | 200 | 150 |

5.3.10 Для обеспечения зрительной плавности и однородности дороги следует выдерживать соотношения радиусов смежных кривых не более приведенных в таблице 13.

Таблица 13

| Взаимное расположение кривых | Отношение R2/R1, не более, при радиусе кривой R1, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | От 300 до 800 включ. | Св. 800 до 1500 включ. |
| Кривые со вставкой отрезка прямой длиной менее 700 м | 2,0 | 2,5 |

5.3.11 Переходные кривые следует предусматривать при радиусах круговых кривых в плане 2000 м и менее, а также при сопряжениях кривых, радиусы которых отличаются более чем в 1,3 раза. В качестве переходной кривой следует принимать клотоиды или другие кривые с линейным или нелинейным законом изменения кривизны.

5.3.12 Длина участка круговой кривой, расположенной между переходными кривыми, при новом строительстве должна быть не менее расстояния, преодолеваемого с расчетной скоростью за 2 с.

5.3.13 Наименьшую длину полных переходных кривых (вписываемых между прямым участком
и круговой кривой) следует принимать по таблице 14.

| Таблица 14 |  |  | В метрах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус круговой кривой | Наименьшая длина полной переходной кривой для дорог категорий |  |  |  |  |
|  | I-a | I-б, I-в, II, III |  | IV, V (с дорожной одеждой усовершенствованного типа), соединительные ответвления развязок | IV, V (с дорожной одеждой переходного и низшего типов) |
| 2000 | 200 | 200 |  | 100 | — |
| 1500 | 150 | 150 |  | 100 | — |
| 1200 | 160 | 120 |  | 100 | — |
| 1000 | 170 | 120 |  | 100 | — |
| 800 | 150 | 150 |  | 100 | — |
| 600 | — | 170 |  | 120 | 60 |
| 500 | — | 130 |  | 140 | 70 |
| 400 | — | — |  | 150 | 90 |
| 300 | — | — |  | 130 | 120 |
| 250 | — | — |  | 100 | 100 |
| 200 | — | — |  | 90 | 90 |
| 150 | — | — |  | 80 | 80 |
| 100 | — | — |  | 70 | 70 |
| 60 | — | — |  | 60 | 60 |
| 50 | — | — |  | 50 | — |
| 30 | — | — |  | 40 | — |

5.3.14 Наименьшую длину отрезков переходных кривых при сопряжении круговых кривых, а также длину полных переходных кривых при реконструкции (в случае необходимости сохранения положения оси или с близким расположением смежных кривых), между обратными кривыми на соединительных ответвлениях развязок, м, следует определять по формуле

(3)

где  v1	— наибольшая по условиям безопасности скорость для данного радиуса кривой, км/ч, принимаемая по расчету, но не более:

- для дорог  I-а, I-б, I-в и II категорий — соответствующих основных расчетных скоростей;

- то же      III категории — 120;

- “          IV и V категорий с дорожной одеждой усовершенствованного типа — 100;

- “          IV и V категорий с дорожной одеждой переходного типа	        — 80.

К	— разность кривизны элементов плана трассы, сопрягаемых переходной кривой, м־¹;

I	— скорость нарастания центробежного ускорения, м/с, принимаемая равной:

0,3	— для радиусов кривых  300 м и более;

0,4	—               то же               менее 300 м.

При реконструкции дорог допускается увеличение этих значений до:

0,5	— для радиусов кривых	300 м и более;

0,7	— для радиусов закруглений	св. 150 до 300 м;

0,9	—                   то же              	до 150 м включ.

Если сдвижка круговой кривой от введения переходной кривой составляет менее 0,2 м, переходные кривые допускается не устраивать.

6  Пересечения и примыкания

6.1  Пересечения и примыкания автомобильных дорог

6.1.1 Пересечения и примыкания автомобильных дорог следует проектировать, исходя из категорий пересекаемых дорог с учетом перспективной интенсивности и состава движения по отдельным направлениям. При проектировании следует учитывать возможность стадийного развития узла.

6.1.2 Пересечения и примыкания дорог в плане следует располагать на прямых участках или на кривых с радиусами не менее 2000 м — на дорогах I-а, I-б, I-в и II категорий и с радиусами не менее 800 м — на дорогах III и IV категорий.

При реконструкции дорог пересечения и примыкания допускается располагать на кривых с меньшими радиусами:

- на дорогах II категории	— с радиусами не менее 1000 м;

- “          III        “       	—                 то же               600  “;

- “          IV        “        	—                    “                    400  “.

Продольные уклоны дорог на подходах к пересечениям и примыканиям на протяжении расстояний видимости для остановки автомобилей, а также съездов на дороги необщего пользования, полевые, лесные дороги, подъезды к отдельным усадьбам в пределах радиусов сопряжений не должны превышать 40 ‰.

6.1.3 Количество пересечений и примыканий, съездов и въездов на дороги I – IV категорий должно быть возможно меньшим. Дороги V и VI категорий, а также дороги необщего пользования при пересечении автомагистралей и скоростных автомобильных дорог следует подводить к другим пересечениям.
В случае их отсутствия на участках протяженностью св. 3 км следует предусматривать их устройство. Пересечения и примыкания дорог общего и необщего пользования должны, как правило, предусматриваться не чаще чем через 1 км на дорогах I-в и II категорий и 0,5 км — на дорогах III и IV категорий.

6.1.4 Пересечения и примыкания в разных уровнях (транспортные развязки) следует предусматривать:

- на дорогах I-а и I-б категорий — с автомобильными дорогами всех категорий;

- на дорогах I-в категории — с дорогами, расчетная интенсивность движения на которых превышает 1000  ед/сут;

- на дорогах I-в категории с числом полос движения шесть и более — с автомобильными дорогами всех категорий;

- на дорогах II и III категорий — между собой при суммарной расчетной интенсивности движения более 12 000 ед/сут.

Транспортные развязки должны проектироваться без пересечений потоков на главных дорогах.

6.1.5 Типы транспортных развязок, а также геометрические параметры их соединительных ответвлений следует принимать с учетом обеспечения требуемой пропускной способности.

6.1.6 Правоповоротные и прямые левоповоротные соединительные ответвления транспортных развязок при пересечении дорог I-а категории с автомобильными дорогами I-б, I-в и II категорий следует проектировать из условия обеспечения расчетной скорости не менее 80 км/ч, при пересечении  прочих автомобильных дорог — 60 км/ч. Радиусы левоповоротных соединительных ответвлений развязок типа «клеверный лист» следует принимать для  дорог I-а, I-б и I-в категорий не менее 60 м, для дорог II и III категорий — не менее 50 м.

В стесненных условиях или в холмистой местности радиусы левоповоротных соединительных ответвлений допускается уменьшать до 30 м.

На входных участках соединительных ответвлений с радиусами 60 м и менее в качестве переходных кривых между прямым направлением и круговой кривой следует применять тормозные кривые, траектории которых соответствуют движению с замедлением.

6.1.7 Число полос движения на соединительных ответвлениях следует назначать с учетом расчетной интенсивности движения и пропускной способности съезда.

Соединительные ответвления второстепенных направлений, а также в стесненных условиях или в холмистой местности допускается проектировать совмещенными для встречных направлений, которые должны быть разделены на участках примыканий к дорогам I-а, I-б, I-в и II категорий путем вписывания радиусов закруглений, соответствующих требованиям 6.1.6 для левоповоротных соединительных ответвлений.

Соединительные ответвления длиной 500 м и более следует проектировать с двумя полосами движения, независимо от интенсивности движения, для обеспечения возможности обгона тихоходных транспортных средств.

6.1.8 Ширину проезжей части на всем протяжении однополосных соединительных ответвлений транспортных развязок следует принимать для правоповоротных соединительных ответвлений 5 м, для левоповоротных соединительных ответвлений развязок типа «клеверный лист» — 5,5 м, без дополнительных уширений на кривых.

Ширину проезжей части и обочин двухполосных соединительных ответвлений следует принимать согласно расчетной интенсивности движения в соответствии с таблицей 5, с дополнительными уширениями на кривых.

Ширину обочин соединительных ответвлений с односторонним движением следует принимать: левой — 1,5 м, правой — согласно расчетной интенсивности движения в соответствии с таблицей 5, но не менее 1,5 м.

Обочины должны быть укреплены каменными или другими материалами. Укрепленные полосы обочин на соединительных ответвлениях с односторонним движением, исключая ответвления с двумя полосами, необходимыми по условию интенсивности движения, допускается не устраивать.

6.1.9 Продольные уклоны соединительных ответвлений транспортных развязок следует принимать не более 50 ‰.

Минимальные радиусы кривизны в продольном профиле на соединительных ответвлениях следует принимать для расчетной скорости, соответствующей принятым параметрам элементов плана.

6.1.10 Пересечения и примыкания автомобильных дорог, кроме случаев, оговоренных в 6.1.4, следует проектировать в одном уровне.

Пересечения и примыкания дорог I-в категории с автомобильными дорогами, расчетная интенсивность движения на которых превышает 100 ед/сут, а дорог II и III категорий — с автомобильными дорогами с расчетной интенсивностью движения более 250 ед/сут, должны быть канализированы
с устройством специальных накопительных полос для выполнения левых поворотов (в расширенной разделительной полосе или с выделением разметкой зон безопасности на дорогах с двумя полосами движения) на главной дороге и устройством направляющих островков, приподнятых над проезжей частью, — на второстепенной дороге. В других случаях следует проектировать простые пересечения.

Если интенсивности движения по пересекающимся дорогам отличаются менее чем в 2 раза,
а интенсивности движения левоповоротных потоков составляют более 30 % на обеих пересекающихся дорогах, допускается проектировать кольцевые пересечения.

6.1.11 Минимальные радиусы кривизны при сопряжении кромок на пересечениях и примыканиях следует назначать в зависимости от категории дороги (принимаемой для пересекаемых дорог в соответствии с расчетной интенсивностью движения), с которой происходит съезд, м:

- для дорог  I-в категории	— 25;

- то же      II и III категорий	— 20;

- “          IV и V категорий	— 15.

Радиусы сопряжений съездов на дороги необщего пользования, полевые, лесные дороги следует принимать 12 м, а съездов к отдельным усадьбам — 8 м для дорог всех категорий.

6.1.12 Для обеспечения обзора пересечения водителям автомобилей, двигающимся по второстепенной дороге, угол пересечения, отсчитываемый против часовой стрелки от главной дороги к второстепенной, в пределах расстояния видимости для остановки должен составлять от 50 до 100. Примыкания дорог под углом более 100 и менее 50, в целях упорядочения траекторий движения поворачивающих автомобилей, следует проектировать с направляющими островками на второстепенной дороге, приподнятыми над проезжей частью.

6.1.13 На пересечениях в одном уровне должна быть обеспечена видимость пересекающихся направлений в треугольнике, определяемом расстояниями видимости для остановки, которые следует принимать по расчетным скоростям в соответствии с таблицей 4.

Расстояние видимости для второстепенной дороги на примыкании следует принимать в соответствии со скоростью, обеспечиваемой радиусом закругления при выезде на главную дорогу, но не менее 30 м, для главной дороги — по расчетной скорости в соответствии с таблицей 4.

6.1.14 Съезды с дорог I-в и II категорий должны иметь дорожную одежду не ниже переходного типа на протяжении не менее 50 м, съезды с дорог III и IV категорий — на протяжении не менее 30 м, а в пределах закруглений на сопряжениях — облегченного или капитального типа (за исключением дорог IV и V категорий с дорожными одеждами переходного или низшего типа).

6.2  Переходно-скоростные полосы

6.2.1 Переходно-скоростные полосы следует предусматривать:

- на дорогах I-а, I-б, I-в, II и III категорий — у соединительных ответвлений транспортных развязок;

- на пересечениях и примыканиях в одном уровне на дорогах I-в категории при расчетной интенсивности съезжающих (полосы торможения) или выезжающих (полоса разгона) автомобилей 50 ед/сут и более, на дорогах II и III категорий — при интенсивности 200 ед/сут и более;

- на дорогах I-а, I-б, I-в, II и III категорий — у площадок отдыха, автозаправочных станций;

- у автобусных остановок на дорогах I-б, I-в, II и III категорий, а также IV категории — при расчетной интенсивности движения, превышающей 1000 ед/сут.

6.2.2 Длину переходно-скоростных полос следует назначать:

- для замедления при повороте на съезд и для разгона при выезде со съезда с радиусами закруглений менее 30 м, а также для разгона при выезде со съезда с любым радиусом на совмещенную переходно-скоростную полосу — по таблице 15;

- для замедления при повороте на съезд с радиусом 30 м и более, а также для разгона при выезде со съезда с радиусом 30 м и более на отдельную полосу — по графику (рисунок 5.1). При этом скорость в конце полосы торможения и в начале полосы разгона определяется по радиусу закругления съезда (для разгона — не более 50 км/ч), скорость в конце полосы разгона и в начале полосы торможения — в зависимости от расчетной скорости по таблице 16;

- для автобусных остановок на дорогах I-б, I-в, II и III категорий — по таблице 15 — для расчетной скорости 80 км/ч;

| Таблица 15 |  | Длина в метрах |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость, км/ч | Длина полосы торможения | Длина полосы разгона |
| 140 | 270 | 370 |
| 120 | 140 | 220 |
| 100 | 90 | 180 |
| 80 | 70 | 160 |

- для автобусных остановок на дорогах IV категории — 40 м — для разгона и торможения.

При наличии на входном участке съезда тормозной кривой длина переходно-скоростной полосы торможения может определяться в соответствии со скоростью, обеспечиваемой в начале тормозной кривой.

S — длина полосы торможения или разгона

Рисунок 5.1 — График для определения длины переходно-скоростных полос

| Таблица 16 |  | В километрах в час |
| --- | --- | --- |
| Расчетная скорость | Скорость в начале полосы торможения | Скорость в конце полосы разгона |
| 140 | 110 | 100 |
| 120 | 90 | 80 |
| 100 | 80 | 70 |
| 80 | 70 | 60 |

В случае расположения полосы разгона на участке с продольным уклоном, превышающим 15 ‰, значения ее длины, определенные по таблице 15 или по графику (см. рисунок 5.1), следует умножить на поправочный коэффициент k, определяемый по формулам:

- для подъема

k = 0,88 + 8iп,	(4)

- для спуска

k = 1,09 – 6iп,	(5)

где  iп — продольный уклон.

При расчетной интенсивности движения на дороге более 15 000 ед/сут, а по полосе разгона — более 2000 ед/сут длину полосы разгона, определенную в соответствии с указаниями настоящего пункта, следует увеличить на 70 м для дорог категории I-а и на 50 м — для дорог категорий I-б и I-в.

6.2.3 Переходно-скоростные полосы следует, как правило, проектировать параллельно основной проезжей части. На дорогах II и III категорий полосы торможения могут проектироваться клиновидного типа, в виде отгона длиной 80 м, — в случае, если их длина, определенная по графику (см. рисунок 5.1), менее 50 м, разность скоростей не превышает 10 км/ч, а расчетная интенсивность движения —
менее 1000 ед/сут. В остальных случаях минимальная длина переходно-скоростных полос параллельного типа должна быть не менее 50 м.

Переходно-скоростные полосы автобусных остановок на автомобильных дорогах IV категории допускается проектировать клиновидного типа с длиной переходно-скоростных полос: 80 м — для разгона и 60 м — для торможения.

6.2.4 Ширину переходно-скоростных полос следует принимать равной ширине основных полос проезжей части. Укрепленные полосы обочин вдоль переходно-скоростных полос разгона допускается не устраивать.

Длину отгона полос разгона и торможения следует принимать по таблице 17.

Таблица 17

| Расчетная скорость, км/ч | Длина отгона, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | Полоса торможения | Полоса разгона |
| 140 | 50 | 80 |
| 120 | 30 | 60 |
| 100 | 30 | 60 |
| 80 | 30 | 30 |

6.3  Пересечения автомобильных дорог с железными дорогами

6.3.1 Пересечения автомобильных дорог I-а, I-б, I-в, II и III категорий с эксплуатируемыми железными дорогами следует проектировать в разных уровнях.

Пересечения автомобильных дорог IV и V категорий с эксплуатируемыми железными дорогами следует проектировать в разных уровнях при условиях:

- расчетная интенсивность движения по автомобильной дороге превышает 1000 ед/сут;

- пересекаются два и более главных железнодорожных пути;

- пересечение располагается на участках со скоростным движением поездов (более 120 км/ч);

- интенсивность движения по железной дороге — более 100 поездов/сут;

- железная дорога расположена в выемке;

- не могут быть обеспечены требуемые в 6.3.2 условия видимости.

6.3.2 На неохраняемых пересечениях автомобильных дорог с железными дорогами в одном уровне должна быть обеспечена видимость, при которой водитель автомобиля, находящегося от переезда на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки (согласно таблице 9), может видеть приближающийся к переезду поезд не менее чем за 400 м, а машинист приближающегося поезда — середину переезда на расстоянии не менее 1000 м от переезда. Угол пересечения дорог должен быть не менее 60°.

6.3.3 Ширину проезжей части автомобильных дорог на пересечениях автомобильных дорог с железными дорогами в одном уровне следует принимать равной ширине проезжей части дороги на подходах к пересечению, но не менее 6 м.

Автомобильная дорога на протяжении не менее 2 м от крайнего рельса должна иметь в продольном профиле уклон, обусловленный отметками рельсов.

Подходы автомобильной дороги к переезду на протяжении 50 м следует проектировать с продольным уклоном не более 30 ‰.

Стойки шлагбаумов, светофоров переездной сигнализации, перила, направляющие устройства на переездах и подходах к ним следует устанавливать на расстоянии не менее 0,75 м, а стойки габаритных ворот — не менее 1,75 м от кромки проезжей части дороги.

6.3.4 При проектировании путепроводов над железнодорожными путями наряду с требованиями по обеспечению габаритов приближения строений к железнодорожным путям, следует обеспечить:

- видимость пути и сигналов, требуемую по условиям безопасности движения поездов;

- водоотвод с учетом устойчивости земляного полотна железной и автомобильной дорог.

6.4  Пересечения с инженерными коммуникациями

6.4.1 Пересечения автомобильных дорог с подземными и надземными коммуникациями следует выполнять в соответствии с требованиями ТНПА на проектирование этих сооружений.

6.4.2 Прокладка инженерных коммуникаций под земляным полотном, кроме мест их пересечений с дорогами, не допускается.

6.4.3 Расстояние по горизонтали от бровки обочины дороги до основания опор надземных коммуникаций должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м.

Опоры воздушных линий электропередачи, воздушных линий связи в стесненных условиях, создаваемых застройкой, наличием других инженерных коммуникаций, рельефом допускается располагать на меньшем удалении, при этом расстояние по горизонтали должно быть не менее, м:

- при пересечении от любой части опоры до подошвы насыпи (дна кювета):

для дорог I-а, I-б, I-в и II категорий:

— при напряжении	до 220 кВ	— 5;

—          то же	330–500 кВ	— 10;

для дорог остальных категорий:

— при напряжении	до 20 кВ	— 1,5;

—          то же 	35–220 кВ	— 2,5;

—              “          	330–500 кВ	— 5;

- при параллельном следовании от крайнего провода при неотклоненном положении до бровки обочины:

— при напряжении  до 20 кВ	— 2;

—         то же            35–100 кВ	— 4;

—             “                150 кВ  	— 5;

—             “                220  “  	— 6;

—             “                230  “  	— 8;

—             “                500  “  	— 10.

6.4.4 Вертикальное расстояние от проводов воздушных линий связи до проезжей части дорог должно быть не менее, м:

- для радиолиний 1 класса	— 6;

- для прочих линий связи	— 5,5.

Вертикальное расстояние от проводов воздушных линий электропередачи до проезжей части дорог следует принимать по таблице 18.

Таблица 18

| Напряжение линии электропередачи, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| До 1 включ. | 6 — для автомобильных дорог III – VI категорий |
| “ 1 “ | 7 — для автомобильных дорог I и II категорий |
| Св. 1 “ 110 “ | 7 |
| “ 110 “ 150 “ | 7,5 |
| “ 150 “ 220 “ | 8 |
| “ 220 “ 330 “ | 8,5 |
| “ 330 “ 500 “ | 9 |
| “ 500 “ 750 “ | 16 |
| Примечание — Расстояние определяется при наивысшей температуре воздуха без учета нагрева проводов электрическим током или при гололеде без ветра. |  |

6.4.5 В местах пересечений с воздушными линиями электропередачи напряжением св. 330 кВ
и с магистральными трубопроводами с рабочим давлением св. 25 МПа на автомобильных дорогах необходимо предусматривать установку дорожных знаков, запрещающих остановку транспортных средств в охранной зоне этих коммуникаций.

6.4.6 Охранная зона вдоль воздушных линий электропередачи устанавливается в виде воздушного пространства над землей, ограниченного параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м, при напряжении, кВ:

- до    20  включ.	— 10;

- св.     20   “     35       “	— 15;

- “       35   “   110       “	— 20;

- “     110   “   220       “	— 25;

- “     220   “   500       “	— 30;

- “     500   “   750       “	— 40.

6.4.7 В охранной зоне воздушных линий электропередачи напряжением 1 кВ, магистральных газопроводов с рабочим давлением св. 1,2 МПа, магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов (в соответствии со СНиП 2.05.06) запрещается размещать автобусные остановки, стоянки
и площадки для отдыха.

7  Земляное полотно

7.1  Общие положения

7.1.1 Земляное полотно следует проектировать с учетом категории дороги, типа дорожной одежды, высоты насыпи и глубины выемки, свойств грунтов, используемых в земляном полотне, условий производства работ по устройству полотна, природных условий района строительства и особенностей инженерно-геологических условий участка строительства, опыта эксплуатации дорог в данном районе, исходя из обеспечения требуемых прочности, устойчивости и стабильности как самого земляного полотна, так и дорожной одежды, при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации, а также при максимальном сохранении ценных земель и наименьшем ущербе окружающей природной среде.

Правила проектирования земляного полотна изложены в П2 к СНиП 2.05.02.

7.1.2 Земляное полотно проектируют в виде насыпей и выемок. Оно включает следующие элементы:

- верхнюю часть земляного полотна (рабочий слой);

- нижнюю часть насыпи (часть полотна, располагающуюся ниже рабочего слоя);

- откосные части насыпи или выемки;

- основание насыпи (массив грунта, на поверхности которого возводится насыпь);

- основание выемки (массив грунта ниже границы рабочего слоя);

- устройства для поверхностного водоотвода;

- устройства для понижения или отвода грунтовых вод (дренаж);

- поддерживающие и защитные геотехнические устройства и конструкции, предназначенные для защиты земляного полотна от опасных геологических процессов (эрозии, оползней и т. п.).

7.1.3 Природные условия района строительства дороги характеризуются комплексом погодно-климатических факторов с учетом деления территории Республики Беларусь на три дорожно-климатических района в соответствии с приложением А.

7.1.4 Внутри районов, в зависимости от рельефа, почвенно-грунтовых, геологических и гидрологических условий, выделяют участки местности, по характеру и степени увлажнения делящиеся на три типа, признаки которых приведены в таблице Б.1 (приложение Б).

7.1.5 При проектировании земляного полотна следует применять типовые или индивидуальные решения.

Индивидуальные решения, а также привязку типовых решений следует применять при соответствующих обоснованиях и выполнении расчетов устойчивости:

- для насыпей и выемок с высотой откоса более 12 м;

- для насыпей на участках временного подтопления, а также при пересечении постоянных водоемов и водотоков;

- для насыпей, сооружаемых на болотах глубиной более 5 м с выторфовыванием или при наличии поперечных уклонов дна болота более 1:10;

- для насыпей, сооружаемых на слабых основаниях;

- при использовании для насыпей грунтов повышенной влажности;

- при возвышении низа дорожной одежды над расчетным уровнем воды менее указанного в таблице 19;

| Таблица 19 | В метрах |  |
| --- | --- | --- |
| Грунт верхней части земляного полотна | Наименьшее возвышение низа дорожной одежды |  |
|  | над поверхностью земли (на участках 2 типа местности) | над уровнем грунтовых или длительно стоящих поверхностных вод (на участках 3 типа местности) |
| Песок средней крупности Песок мелкий Супесь легкая крупная Супесь легкая | 0,5 | 0,7 |
| Песок пылеватый Суглинок легкий | 0,6 | 1,2 |
| Супесь пылеватая Супесь тяжелая пылеватая Суглинок легкий пылеватый Суглинок тяжелый Суглинок тяжелый пылеватый Глины | 0,8 | 1,9 |
| Примечания 1 3а расчетный уровень грунтовых вод следует принимать максимально возможный уровень грунтовых вод, который может иметь место за срок службы дорожной одежды. Положение расчетного уровня грунтовых вод устанавливается по данным разовых замеров на период изысканий на основе статистического метода с учетом климатических и грунтово-гидрологических условий района строительства. При отсутствии данных наблюдений, а также при наличии верховодки за расчетный допускается принимать уровень, определяемый по верхней линии оглеения грунтов. 2 Низ дорожной одежды определяют по границе последнего по глубине конструктивного слоя одежды, учитываемого при расчете на прочность. |  |  |

- при сооружении насыпей на просадочных грунтах;

- для выемок в слоистых толщах, имеющих наклон пластов в сторону проезжей части;

- для выемок, вскрывающих водоносные горизонты или имеющих в основании водоносный горизонт, а также в глинистых грунтах с коэффициентом консистенции более 0,5;

- для выемок с высотой откоса более 6 м в пылеватых грунтах в местах избыточного увлажнения, а также в глинистых грунтах, теряющих прочность и устойчивость в откосах под воздействием погодно-климатических факторов;

- для выемок в набухающих грунтах при неблагоприятных условиях увлажнения;

- для насыпей и выемок, сооружаемых в сложных инженерно-геологических условиях: на косогорах круче 1:3, на участках с наличием или возможностью развития оползневых явлений, оврагов;

- при возведении земляного полотна с применением взрывов или гидромеханизации;

- при проектировании периодически затопляемых дорог при пересечении водотоков.

Следует также проектировать индивидуально водоотводные, дренажные, поддерживающие, защитные и другие сооружения, обеспечивающие устойчивость земляного полотна в сложных условиях, а также участки сопряжений земляного полотна с мостами и путепроводами.

7.2  Грунты

7.2.1 Грунты, используемые в дорожном строительстве, по происхождению, составу, состоянию
в природном залегании, набуханию и просадочности классифицируются СТБ 943.

Грунты для верхней части земляного полотна дополнительно классифицируются по составу, степени набухания, степени просадочности и склонности к морозному пучению в соответствии с таблицами Б.2 – Б.7 (см. приложение Б). Грунты для сооружения насыпей подразделяются по степени увлажнения в соответствии с таблицей Б.8. При этом к грунтам с допустимой влажностью следует относить грунты, влажность которых соответствует требованиям таблицы Б.9.

7.2.2 К особым грунтам следует относить:

— торфяные и заторфованные грунты;

— сапропели, илы;

— лессы;

— мергели;

— глинистые мергели и мергелистые глины;

— трепел;

— тальковые и пирофиллитовые грунты;

— дочетвертичные глинистые грунты, черноземы;

— техногенные грунты (отходы промышленности).

7.2.3 К слабым следует относить связные грунты, имеющие прочность на сдвиг в условиях природного залегания менее 0,075 МПа (при испытании прибором вращательного среза) или модуль осадки более 50 мм/м при нагрузке 0,25 МПа (модуль деформации ниже 5,0 МПа). При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить торф и заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с показателем текучести св. 0,5.

7.2.4 К дренирующим следует относить грунты, имеющие при максимальной плотности при стандартном уплотнении по ГОСТ 22733 коэффициент фильтрации не менее 0,5 м/сут.

7.2.5 Пески с показателем максимальной неоднородности Umax < 4 (по СТБ 943), а также мелкие пески с содержанием частиц размерами 0,10–0,25 мм не менее 90 % по массе следует относить к однородным.

7.3  Верхняя часть земляного полотна (рабочий слой)

7.3.1 Для обеспечения прочности верхней части земляного полотна и дорожной одежды наименьшее возвышение низа дорожной одежды над расчетным уровнем грунтовых вод, верховодки или длительно (более 30 сут) стоящих поверхностных вод (участки 3 типа местности), а также над поверхностью земли на участках с необеспеченным поверхностным стоком или над уровнем кратковременно (менее 30 сут) стоящих поверхностных вод (участки 2 типа местности), должно соответствовать требованиям таблицы 19.

7.3.2 Возвышение низа дорожной одежды на участках насыпей, проектируемых с откосами крутизной менее 1:1,5, а также с бермами, допускается уточнять на основании расчета.

7.3.3 При наличии в рабочем слое различных грунтов возвышение следует назначать по грунту, для которого требуемое возвышение имеет наибольшее значение.

7.3.4 Степень уплотнения грунта в слоях земляного полотна, определяемую коэффициентом уплотнения грунта по ГОСТ 22733, следует принимать в соответствии с таблицей 20.

Таблица 20

| Вид земляного полотна | Часть земляного полотна | Глубина расположения слоя от поверхности покрытия, м | Минимальный коэффициент уплотнения грунта при типах дорожных одежд: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | капитальном | облегченном и переходном |
| Насыпи | Верхняя (рабочий слой) | До 1,5 | 1–0,99 | 1–0,98 |
|  | Нижняя неподтопляемая | От 1,5 до 6,0 включ. Более 6,0 | 0,95 0,98 | 0,95 0,95 |
|  | Нижняя подтопляемая | От 1,5 до 6,0 включ. Более 6,0 | 0,98–0,95 0,98 | 0,95 0,95 |
| Выемки и нулевые места | В слое сезонного промерзания | До 1,2 | 1–0,99 | 1–0,98 |
|  | Ниже слоя сезонного промерзания | До 1,2 | 0,95 | 0,95–0,92 |
| Примечание — Большие значения коэффициентов уплотнения грунта следует принимать в случаях применения цементобетонных покрытий и оснований. |  |  |  |  |

7.3.5 Требуемую степень уплотнения крупнообломочных природных и техногенных грунтов в рабочем слое следует устанавливать по результатам пробного уплотнения.

7.3.6 Не допускается использовать в пределах рабочего слоя особые грунты без специальных технико-экономических обоснований, учитывающих результаты их непосредственных испытаний.

7.3.7 Рабочий слой на глубину от поверхности покрытия не менее значений, приведенных на рисунке В.1 (приложение В), должен состоять из непучинистых или слабопучинистых грунтов (см. таблицы Б.5 и Б.6, приложение Б).

7.3.8 При соблюдении требований 7.3.1 – 7.3.7 допускается применение конструкций дорожной одежды без морозозащитных слоев и использование табличных значений расчетной влажности и показателей механических свойств грунтов рабочего слоя при расчете дорожной одежды.

При невозможности или нецелесообразности выполнения требований указанных пунктов должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению прочности и устойчивости рабочего слоя или
по усилению дорожной одежды:

- устройство морозозащитного слоя;

- регулирование водно-теплового режима земляного полотна с помощью гидроизолирующих, теплоизолирующих, дренирующих или капилляропрерывающих прослоек;

- укрепление и улучшение грунта рабочего слоя с использованием вяжущих, гранулометрических добавок и других средств;

- понижение уровня подземных вод с помощью дренажа;

- применение специальных поперечников земляного полотна с целью защиты его от поверхностных вод (уположенные откосы, бермы);

- сооружение дорожной одежды с технологическим перерывом или в две стадии.

Указанные мероприятия следует назначать на основании технико-экономических расчетов.

7.3.9 Рабочий слой следует проектировать в комплексе с дорожной одеждой для получения наиболее экономичных решений.

Расчетные характеристики грунтов рабочего слоя следует определять с учетом расчетной схемы увлажнения в соответствии с действующими ТНПА.

7.4  Насыпи

7.4.1 Для насыпей разрешается без ограничений применять грунты и отходы промышленности, незначительно меняющие прочность и устойчивость под воздействием погодно-климатических факторов. Грунты, а также отходы промышленного производства, изменяющие прочность и устойчивость под воздействием этих факторов и нагрузок с течением времени, в том числе особые грунты, допускается применять с ограничениями, обосновывая в проекте их применение результатами испытаний. В необходимых случаях следует предусматривать специальные конструктивные меры по защите неустойчивых грунтов от воздействия погодно-климатических факторов.

7.4.2 На сопряжениях с мостами насыпи на длине поверху не менее высоты насыпи плюс 2 м (считая от устоя) и понизу не менее 2 м необходимо проектировать из дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 2 м/сут.

7.4.3 Насыпи следует проектировать с учетом несущей способности основания.

7.4.4 Крутизну откосов насыпей, укрепленных посевом трав, следует назначать в соответствии
с таблицей 21.

### Таблица 21

| Грунты насыпи | Наибольшая крутизна откосов при высоте откоса насыпи, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | До 6 | До 12, в т. ч. |  |
|  |  | в нижней части — до 6 | в верхней части — от 6 до 12 |
| Крупнообломочные грунты, пески крупные, пески средней крупности | 1:1,5 | 1:1,5 | 1:1,5 |
| Пески мелкие, пески пылеватые | 1:1,5 | 1:2 | 1:1,5 |
| Глинистые грунты | 1:1,75 | 1:2 | 1:1,75 |

7.4.5 В целях обеспечения безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях крутизну откосов насыпи высотой до 3 м следует предусматривать для дорог I-а категории 1:4,
для дорог I-б, I-в и II категорий — 1:3. Для дорог III и IV категорий крутизну откосов 1:3 следует
предусматривать при высоте насыпи до 2 м. При необходимости установки ограждений, а также при большей высоте насыпи крутизну откосов назначают исходя из технологических соображений планировки и содержания откосов, рационального использования земель, при этом крутизна не должна превышать значений, приведенных в таблице 21.

7.4.6 При укреплении откосов конструкциями из бетона, железобетона и других материалов крутизна откосов определяется конструктивными требованиями к соответствующему типу укреплений.

7.4.7 При проектировании насыпей из грунтов, влажность которых превышает допустимую
(см. таблицу Б.9, приложение Б), следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие необходимую устойчивость земляного полотна.

7.4.8 При проектировании насыпей высотой более 12 м в зависимости от конкретных условий
и согласно П2 к СНиП 2.05.02 следует определять расчетами:

- возможную величину и продолжительность осадки насыпи за счет ее доуплотнения под действием собственного веса;

- очертание поперечного профиля, обеспечивающее устойчивость откосов насыпи;

- безопасную нагрузку на основание, исключающую процессы бокового выдавливания грунта;

- величину и продолжительность осадки основания насыпи за счет его уплотнения под нагрузкой от веса насыпи.

7.4.9 Высоту насыпей и оградительных дамб у средних и больших мостов и на подходах к ним,
а также насыпей на поймах следует назначать с таким расчетом, чтобы бровка дорожного полотна возвышалась не менее чем на 0,5 м, а бровка незатопляемых регуляционных сооружений и берм — не менее чем на 0,25 м над расчетным горизонтом воды с учетом подпора и высоты волны с набегом ее на откос.

7.4.10 Бровка дорожного полотна на подходах к малым мостам и трубам должна возвышаться над расчетным горизонтом воды с учетом подпора не менее чем на 0,5 м при безнапорном режиме работы сооружения и не менее чем на 1 м — при напорном и полунапорном режимах.

Вероятность превышения расчетного паводка при проектировании насыпей на подходах к мостам следует принимать, %:

- для дорог  I-а, I-б, I-в, II и III категорий	— 1;

- то же     IV категории	— 2;

- для прочих дорог	— 3.

На подходах к трубам вероятность превышения расчетного паводка следует принимать, %:

- для дорог  I-а, I-б и I-в категорий	— 1;

- то же      II и III категорий	— 2;

- для прочих дорог	— 3.

7.4.11 Возвышение бровки обочины над расчетным уровнем снегового покрова (при расчетной вероятности превышения 5 %) следует принимать, м:

— для дорог  I-а категории	— 1,2;

—      то же     I-б и I-в категорий	— 1,0;

—          “         II и III категорий	— 0,7;

—          “         IV и V категорий	— 0,5.

7.5  Выемки

7.5.1 Наибольшую крутизну откосов выемок, при высоте откоса до 12 м в песчаных и глинистых грунтах, следует назначать 1:1,5.

7.5.2 На снегозаносимых участках выемки глубиной до 1 м следует проектировать раскрытыми
с крутизной откосов от 1:5 до 1:10 или разделанными под насыпь; при глубине 1–5 м выемки следует проектировать с кювет-резервами или закюветными полками шириной не менее 3 м.

7.6  Водоотводные сооружения

7.6.1 Для предохранения земляного полотна от переувлажнения поверхностными водами и размывов, а также для обеспечения производства работ по сооружению земляного полотна следует предусматривать системы поверхностного водоотвода (планировку территории, устройство кюветов, канав, лотков, быстротоков, поглощающих колодцев).

7.6.2 Кюветы следует устраивать в выемках и у малых насыпей для сбора и отвода воды, стекающей с поверхности земляного полотна, а также для приема воды, поступающей из дренажных устройств дорожной одежды. Глубину кювета следует назначать на 0,1–0,2 м ниже устья дренажных устройств или низа дренирующего слоя дорожной одежды в точке выхода его на откос. При отсутствии дренажа глубина кювета, считая от бровки земляного полотна, в зависимости от вида грунтов должна составлять, м, не менее:

0,3	— в непылеватых песках;

0,6	— в непылеватых супесях;

0,8	— в суглинках и глинах;

0,9	— в пылеватых грунтах.

7.6.3 Дно кювета должно иметь продольный уклон не менее 5 ‰ и в исключительных случаях — не менее 3 ‰. Для канав, расположенных на расстоянии не менее 4 м от подошвы насыпи, допускается уклон дна не менее 1 ‰.

Наибольший продольный уклон водоотводных сооружений следует определять в зависимости от вида грунта, типа укрепления откосов и дна канавы с учетом допускаемой по размыву скорости течения. При невозможности обеспечения допустимых уклонов следует предусматривать быстротоки, перепады и водобойные колодцы.

7.6.4 На дорогах I-а, I-б, I-в и II – IV категорий на участках насыпей высотой более 3 м, при продольных уклонах более 30 ‰, а также у вершин вогнутых кривых в продольном профиле с радиусом 8000 м и менее следует предусматривать мероприятия против размыва обочин и откосов.

7.6.5 Вероятность превышения расчетного паводка при проектировании водоотводных канав, кюветов, лотков, быстротоков следует принимать, %:

- для дорог  I-а, I-б, I-в и II категорий	— 2;

- то же      III и IV категорий	— 3;

- “          V  категории	— 4.

При проектировании водоотводных сооружений для отвода воды с поверхностей мостовых сооружений и дорожного полотна вероятность превышения следует принимать, %:

- для дорог  I-а, I-б, I-в и II категорий	— 1;

- то же     III и IV категорий	— 2;

- “         V  категории	— 3.

7.6.6 Грунтовые и поверхностные воды, которые могут влиять на прочность и устойчивость земляного полотна или на условия производства работ, следует перехватывать или понижать дренажными устройствами.

7.7  Укрепление земляного полотна и водоотводных сооружений и специальные
геотехнические конструкции

7.7.1 Типы укреплений откосов земляного полотна и водоотводных сооружений должны отвечать условиям работы укрепляемых сооружений, учитывать свойства грунтов, особенности погодно-климатических факторов, конструктивные особенности земляного полотна и обеспечивать возможность механизации работ и минимум приведенных затрат на строительство и эксплуатацию дорожных сооружений.

7.7.2 Подтопляемые откосы насыпей следует защищать от волнового воздействия, а также от гидростатического и эрозионного воздействия воды соответствующими типами укреплений в зависимости от гидрологического режима реки или водоема.

При соответствующем технико-экономическом обосновании взамен укрепления допускается выполнять уположение откосов (пляжный откос). Крутизну устойчивого к водному воздействию откоса следует определять расчетом в зависимости от гидрологических и климатических условий и вида грунта насыпи.

7.7.3 Защитные и удерживающие сооружения, применяемые при возведении земляного полотна, следует проектировать индивидуально на основе требований П2 к СНиП 2.05.02.

8  Дорожная одежда

8.1  Общие положения

8.1.1 Дорожная одежда должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым к дороге
и обеспечивать расчетную скорость, безопасность и комфортабельность движения транспортных средств. Это достигается обоснованным выбором и проектированием дорожной одежды и покрытия проезжей части, укрепленных и разделительных полос.

8.1.2 Выбор типа дорожной одежды и материала покрытия следует производить в зависимости от категории дороги в соответствии с таблицей 22. Изменение области применения дорожных одежд по сравнению с данными таблицы 22 допускается после технико-экономического обоснования принятого решения.

Таблица 22

| Тип дорожной одежды | Вид покрытия, материал и способ укладки | Категория дороги |
| --- | --- | --- |
| Капитальный | Монолитный цементобетон | I-а, I-б, I-в, II – V |
|  | Сборный железобетон | IV, V |
|  | Асфальтобетон щебеночно-мастичный; асфальтобетон из плотных смесей марки I, укладываемых в горячем и теплом состоянии | I-а, I-б, I-в, II |
|  | Асфальтобетон из плотных смесей марки II, укладываемых в горячем и теплом состоянии | III, IV |
| Облегченный | Асфальтобетон из плотных смесей марки I, укладываемых в холодном состоянии | III, IV |
|  | Асфальтобетон из плотных смесей: марки III, укладываемых в горячем и теплом состоянии, марки II, укладываемых в холодном состоянии; каменные материалы, обработанные органическими вяжущими методами смешения в установке, на дороге, пропитки (полупропитки), органо-минеральные смеси | IV, V |
| Переходный | Щебеночное покрытие из щебня прочных пород, устроенное по способу заклинки без применения вяжущих; грунты и малопрочные каменные материалы, укрепленные вяжущими; мостовые; щебеночно (гравийно)-песчаные смеси |  |
| Низший | Грунты, укрепленные или улучшенные различными местными материалами | V |
| Примечание — На дорогах IV категории, относящихся к республиканским, следует предусматривать дорожную одежду капитального типа. Дорожную одежду облегченного типа следует предусматривать на республиканских дорогах при расчетной интенсивности движения менее 1000 ед/сут и на местных дорогах; дорожную одежду переходного типа допускается устраивать при расчетной интенсивности движения менее 500 ед/сут. |  |  |

8.1.3 Дорожные одежды по сопротивлению нагрузкам от транспортных средств и характеру деформирования следует подразделять на две группы: жесткие и нежесткие.

К жестким дорожным одеждам следует относить одежды, имеющие цементобетонные монолитные или сборные покрытия, а также основания из цементобетона. Нежесткие одежды состоят из асфальтобетона, из каменных материалов и грунтов, укрепленных битумом, цементом, известью и другими вяжущими, в том числе на основе отходов производства (зола уноса, шлак, цементная пыль
и др.), а также зернистых материалов (щебень, гравий, шлак и др.).

8.1.4 При конструировании дорожной одежды следует руководствоваться следующими принципами.

8.1.4.1 Вид покрытия, конструкция дорожной одежды в целом должны удовлетворять транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к дороге соответствующей категории и ожидаемым в перспективе составу и интенсивности движения.

8.1.4.2 Конструкция одежды должна учитывать местные природные и грунтово-гидрологические условия, обеспечивать эффективное осушение и морозоустойчивость.

8.1.4.3 Материалоемкость и энергоемкость дорожных и транспортных составляющих, определенные по сумме приведенных капитальных вложений, должны быть минимальными.

8.1.4.4 При назначении конструкции дорожной одежды необходимо учитывать региональный опыт строительства и эксплуатации дорог, уделяя особое внимание новым конструктивным решениям, прошедшим опытную проверку.

8.1.5 Дорожную одежду укрепленных полос следует принимать, как правило, такой же конструкции, как и проезжей части. В случае, если конструкция отличается, ее следует рассчитывать на нагрузку от интенсивности движения, соответствующую 1/3 расчетной.

Дорожная одежда остановочной полосы должна быть капитального или облегченного типа и рассчитана на статическую нагрузку от наиболее тяжелого автомобиля при единичном нагружении.

Поверхность остальной части обочин следует укреплять в зависимости от интенсивности и характера движения, грунтов земляного полотна и особенностей климата засевом трав, россыпью щебня, гравия, шлака и других местных материалов, обеспечивающих устойчивость земляного полотна.

8.1.6 Для автомобильных дорог с расчетной интенсивностью движения 3000 ед/сут и более, а также на участках применения допускаемых расчетных скоростей (по таблице 4) при интенсивности движения 1000–3000 ед/сут следует применять покрытия, обеспечивающие более высокие коэффициенты сцепления шин с поверхностью проезжей части (из щебеночно-мастичных и плотных асфальтобетонов типов А, Г и Б по СТБ 1033 — с использованием щебня марки по прочности не ниже 1000 и дробленого песка или отсевов дробления изверженных горных пород), а также поверхностные обработки.

8.2  Жесткие дорожные одежды

8.2.1 Расчет толщины бетонного покрытия следует производить с учетом величины и повторяемости суммарных напряжений от транспортных нагрузок и температуры.

8.2.2 В бетонном покрытии необходимо предусматривать поперечные и продольные швы. К поперечным швам относятся швы сжатия, расширения, коробления и рабочие швы.

Необходимость устройства швов расширения в монолитных бетонных покрытиях и расстояние
между ними следует обосновывать расчетом с учетом климатических условий и конструктивных особенностей покрытия, за исключением примыкания к мостам и путепроводам, где их устройство обязательно.

8.2.3 Деформационные швы в покрытии должны быть защищены от проникания поверхностных вод и засорения путем заполнения их специальными герметизирующими материалами, отвечающими требованиям деформативности, адгезии к бетону, температурной устойчивости, химической стойкости.

8.2.4 Для предупреждения образования уступов в поперечных швах, превышающих 3 мм, при тяжелом и интенсивном движении транспорта (на дорогах I-а, I-б, I-в и II категорий) следует предусматривать штыревое соединение плит, а в качестве основания применять материалы малой эрозионности (тощий бетон, асфальтобетон).

8.2.5 Для снижения эрозии основания в зоне стыка цементобетонного покрытия проезжей части
и асфальтобетонного покрытия укрепленной полосы обочины необходимо предусмотреть устройство продольного шва с заполнением его герметизирующими материалами.

8.2.6 При проектировании конструкции дорожной одежды, включающей асфальтобетонное покрытие на цементобетонном основании, следует предусматривать мероприятия, направленные на снижение вероятности образования отраженных трещин в асфальтобетоне. К таким мероприятиям относятся:

- применение трещинопрерывающих слоев из зернистых, эластичных, высокопористых, высокопрочных или уменьшающих трение материалов, в том числе рулонных;

- устройство защитного слоя из материалов повышенной деформативности при низких температурах;

- устройство температурных швов в асфальтобетонном покрытии;

- повышение трещиностойкости асфальтобетона за счет модификации битума и дисперсного армирования;

- увеличение толщины асфальтобетонного покрытия.

8.3  Нежесткие дорожные одежды

8.3.1 Нежесткие дорожные одежды на полосах движения проезжей части следует рассчитывать на прочность с учетом кратковременного многократного действия подвижных нагрузок. Продолжительность действия нагрузки следует принимать равной 0,1 с и в расчет вводить соответствующие этой продолжительности значения модуля упругости и прочностных характеристик материалов 
и грунтов.

Дорожные одежды на площадках отдыха, автобусных остановках, обочинах следует рассчитывать на продолжительное действие нагрузки (10 мин). Повторность нагружения в этом случае допускается не учитывать.

8.3.2 Нежесткие дорожные одежды следует рассчитывать с учетом уровня надежности по следующим критериям:

- сопротивление упругому прогибу всей конструкции;

- сопротивление растяжению при изгибе монолитных слоев;

- сопротивление сдвигу в слоях дорожной одежды и в грунте земляного полотна;

- морозоустойчивость и осушение.

8.3.3 В качестве оснований для дорог I-а, I-б, I-в и II категорий следует применять, как правило, монолитные материалы (пористый и высокопористый асфальтобетон, каменные материалы и грунты, укрепленные цементом, отходами и побочными продуктами промышленности, обладающими вяжущими свойствами, тощий бетон, а также слои из каменных материалов с пропиткой цементопесчаной смесью).

8.4  Дополнительные слои дорожных одежд

8.4.1 При невозможности выполнения требований 7.3.1 – 7.3.7, а также в случаях, когда необходимая по условиям прочности толщина дорожной одежды не превышает 2/3 глубины промерзания, следует предусматривать противопучинные мероприятия в соответствии с 7.3.8, обеспечивающие достаточную морозоустойчивость дорожной одежды.

8.4.2 Поверх рабочего слоя земляного полотна из глинистых и пылеватых грунтов следует предусматривать дренирующий слой, предназначенный для сбора и отвода воды, поступающей в дорожную одежду сверху или снизу, толщину которого следует определять расчетом. Коэффициент фильтрации при максимальной плотности у песка, применяемого для устройства дренирующего слоя, должен быть не менее 1 м/сут.

Дренирующий слой допускается не предусматривать на участках дорог с морозозащитным слоем или с верхней частью рабочего слоя, устроенного в соответствии с 7.3.7, из непучинистых или слабопучинистых песчаных грунтов с коэффициентом фильтрации не менее 0,2 м/сут, в которых может разместиться вся поступающая в основание дорожной одежды вода.

8.5  Материалы для дорожных одежд

8.5.1 Для цементобетонных покрытий и оснований следует применять тяжелый и мелкозернистый бетоны по СТБ 1310.

Бетон для покрытий и оснований должен соответствовать требованиям ГОСТ 26633 и таблицы 23.

Таблица 23

| Категория дороги | Назначение бетона | Минимальный проектный класс бетона по прочности на растяжение при изгибе | Минимальный проектный класс бетона по прочности на сжатие | Минимальная проектная марка бетона по морозостойкости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-а, I-б, I-в, II | Однослойное или верхний слой двухслойного покрытия | Btb4,0 | B30 | F150 |
|  | Нижний слой двухслойного покрытия | Btb3,2 | B22,5 | F50 |
| III | Однослойное или верхний слой двухслойного покрытия | Btb3,6 | B27,5 | F150 |
|  | Нижний слой двухслойного покрытия | Btb2,8 | B20 | F50 |
| # IV | Однослойное или верхний слой двухслойного покрытия | Btb3,2 | B25 | F150 |
|  | Нижний слой двухслойного покрытия | Btb2,4 | B15 | F50 |
| I – V | Основание | Btb1,2 | B5 | F50 |
| Примечания 1 При соответствующем технико-экономическом обосновании для однослойного или верхнего слоя двухслойного покрытия дорог I-а, I-б, I-в, II и III категорий допускается применять тяжелый бетон, как для дорог III категории. 2 Классы бетона по прочности на сжатие следует учитывать только при проектировании железобетонных и предварительно напряженных покрытий. 3 Среднемесячную температуру наиболее холодного месяца для районов строительства определяют по СНБ 2.04.02. 4 Допускается устройство цементобетонных покрытий для дорог IV категории при соответствующем технико-экономическом обосновании. |  |  |  |  |

8.5.2 Асфальтобетонные и органоминеральные смеси для покрытий должны применяться в соответствии с СТБ 1033, ГОСТ 30491 и таблицей 24.

При соответствующем технико-экономическом обосновании для обеспечения повышенной сдвигоустойчивости и трещиностойкости асфальтобетонных покрытий следует применять асфальтобетоны с использованием полимерно-битумных вяжущих.

8.5.3 Асфальтобетонные и органоминеральные смеси и грунты, укрепленные органическими 
вяжущими, для оснований должны применяться в соответствии с таблицей 25.

Таблица 24

| Категория дороги | Материал покрытия |  |
| --- | --- | --- |
|  | верхнего слоя | нижнего слоя |
| I-а, I-б, I-в, II | Горячие и теплые смеси для плотного асфальтобетона типов ЩМСц, А, Б, В и Г марки I | Горячие и теплые смеси для пористого асфальтобетона марки I |
| III, IV | Горячие и теплые смеси для плотного асфальтобетона типов А, Б, В, Г и Д марки II | Горячие и теплые смеси для пористого асфальтобетона марки II |
|  | Холодные асфальтобетонные смеси типов БХ, ВХ и ГХ марки I | Горячие и теплые смеси для высокопористого асфальтобетона марки I |
| IV, V | Горячие и теплые смеси для плотного асфальтобетона типов Б, В, Г и Д марки III | Горячие смеси для пористых асфальтобетона и дегтебетона марки II |
|  | Холодные асфальтобетонные смеси типов БХ, ВХ, ГХ и ДХ марки II | Каменные материалы, обработанные органическими вяжущими Горячие и теплые смеси для высокопористого асфальтобетона марки I |
|  | Органоминеральные смеси по ГОСТ 30491 | Органоминеральные смеси по ГОСТ 30491 |

Таблица 25

| Категория дороги | Материал |
| --- | --- |
| I-а, I-б, I-в, II, III | Горячие и теплые смеси для пористого асфальтобетона марки II, высокопористого асфальтобетона марки I |
| III | Горячие смеси для высокопористого асфальтобетона марки II |
| II, III | Органоминеральные смеси и грунты, укрепленные органическими вяжущими методами смешения в установке, пропитки, смешения на дороге |

8.5.4 Материалы (смеси щебеночно-песчаные, гравийно-песчаные, щебеночно-гравийно-песчаные, пески и грунты), укрепленные неорганическими вяжущими, для покрытий и оснований должны соответствовать требованиям СТБ 1521 и таблицы 26.

8.5.5 При проектировании щебеночных оснований, укрепляемых пескоцементной смесью, следует применять щебень фракций 5–40, 20–40, 40–70 и 70–120 мм.

Прочность и морозостойкость щебня должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 и таблицы 27. Свойства пескоцемента и расход пескоцементной смеси должны соответствовать требованиям СТБ 1521 и таблицы 28.

Таблица 26

| Наименование показателей | Марка укрепленных материалов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для покрытий со слоем износа | для оснований |  |  |
|  | автомобильных дорог категорий |  |  |  |
|  | IV, V | I-а, I-б, I-в, II | III | IV, V |
| Прочность на сжатие | М4–М60 | М60–М100 | М40–М75 | М20–М60 |
| Морозостойкость | F25 | F25/F50 | F15/F25 | F15/F25 |
| Примечания 1 Минимальные значения марок по прочности на сжатие М20 и по морозостойкости F15 принимают только для дорог V категории с облегченным типом дорожной одежды. 2 В числителе приведены значения марок по морозостойкости для дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием, в знаменателе — с цементобетонным покрытием. |  |  |  |  |

Таблица 27

| Наименование показателей свойств щебня | Значение показателей для категорий автомобильных дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-а, I-б, I-в, II | III | IV, V |
| Марка по прочности на раздавливание в цилиндре в водонасыщенном состоянии, не ниже: |  |  |  |
| изверженных, метаморфических пород, шлаков фосфорных, черной и цветной металлургии | 800 | 600 | 600 |
| осадочных пород | 600 | 600 | 200 |
| Марка по истираемости, не ниже | И3 | И3 | И4 |
| Марка по морозостойкости | F25 | F15 | — |

Таблица 28

| Наименование показателей свойств пескоцемента | Значение показателей для категорий автомобильных дорог |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I-а, I-б, I-в, II | III | IV, V |
| Марка по прочности на сжатие | 60–100 | 60–75 | 40–60 |
| Глубина укрепления, см | 10–15 | 5–10 | 5–10 |
| Расход пескоцементной смеси, м3 на 100 м2 | 4–9 | 3–6 | 3–6 |

8.5.6 При проектировании щебеночных покрытий и оснований, устраиваемых методом заклинки, следует применять щебень по ГОСТ 8267, ГОСТ 3344 фракций 20–40, 40–70 и 70–120 мм в качестве основного материала, а фракций 20–40, 10–20 и 5–10 мм — в качестве расклинивающего. При устройстве оснований для расклинки допускается применение смесей № 12 и № 13 по ГОСТ 25607, песка, обработанного битумом, по ГОСТ 30491, а также гранулята, получаемого от фрезерования асфальтобетонных покрытий.

Марки по прочности и морозостойкости щебня должны соответствовать требованиям таблицы 29. Прочность расклинивающего материала может быть на марку ниже основного.

8.5.7 При проектировании щебеночных и гравийных покрытий и оснований из плотных смесей применяемые материалы должны отвечать требованиям ГОСТ 25607.

Марки по прочности и морозостойкости щебня и гравия, входящих в состав смесей, должны соответствовать требованиям таблицы 30.

Конструкция слоев оснований из щебня карбонатных пород марок 400 и ниже допускается без использования расклинивающего материала.

Таблица 29

| Наименование показателей свойств щебня | Значение показателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для покрытий |  | для оснований |  |
|  | автомобильных дорог категорий |  |  |  |
|  | IV | V | I-а, I-б, I-в, II, III | IV, V |
| Марка по дробимости в водонасыщенном состоянии, не ниже: |  |  |  |  |
| щебня из изверженных и метаморфических пород | 1000 | 800 | 800 | 600 |
| щебня из осадочных пород | 800 | 600 | 600 | 300 |
| щебня из металлургических шлаков | 800 | 600 | 600 | 300 |
| щебня из гравия | 600 | 600 | 600 | 400 |
| Марка по истираемости | И3 | И3 | И3 | И4 |
| Марка по морозостойкости | F25 | F25 | F25 | F15 |

Таблица 30

| Наименование показателей свойств каменных материалов | Значение показателей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для покрытий |  | для оснований |  |  |
|  | автомобильных дорог категорий |  |  |  |  |
|  | IV | V | I-а, I-б, I-в, II | III | IV, V |
| Марка по дробимости в насыщенном водой состоянии, не ниже: |  |  |  |  |  |
| щебня из изверженных и метаморфических пород | 800 | 600 | 800 | 600 | 600 |
| щебня из осадочных пород | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 |
| гравия и щебня из гравия | 600 | 600 | 600 | 600 | 400 |
| из металлургических шлаков | 600 | 400 | 600 | 400 | 200 |
| Марка по истираемости, не ниже | И3 | И3 | И3 | И3 | И4 |
| Марка по морозостойкости | 25 | 25 | 25 | 15 | — |
| Количество в щебне из гравия дробленых зерен, % по массе, не менее | 70 | 50 | 80 | 70 | 25 |

8.5.8 В щебне из изверженных и метаморфических пород марок 800 и выше и осадочных пород марок 600 и выше для щебеночных покрытий дорог IV и V категорий содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой форм не должно превышать 15 % по массе, а для оснований дорог I-а, I-б, I-в, II и III категорий — 35 %.

8.5.9 Для дренирующих и морозозащитных слоев дорожных одежд можно допускать без дополнительных испытаний пески по ГОСТ 8736, содержащие зерна размером менее 0,14 мм в количестве не более 25 % по массе, пылевидных глинистых частиц — не более 5 %, в том числе глинистых частиц для природного песка не более 0,5 % и для дробленого — не более 1 % по массе. Коэффициент фильтрации при максимальной плотности должен быть не менее 1 м/сут.

9  Искусственные сооружения

9.1 Расположение мостов, путепроводов, эстакад на автомобильных дорогах не должно вносить резких и неожиданных для водителей изменений в направлении дороги. Параметры мостов, путепроводов, эстакад должны обеспечивать единообразие условий движения по дороге.

9.2 Расположение мостов через судоходные реки следует согласовывать с Министерством по чрезвычайным ситуациям.

9.3 Сброс воды с мостового полотна путепроводов и эстакад должен производиться за пределы верха земляного полотна и откосов автомобильных и железных дорог, проходящих под сооружениями. Вода с проезжей части и обочин подходов не должна быть допущена на мостовое полотно сооружений.

9.4 При отсутствии на подходах пешеходной дорожки, связанной с тротуаром на мосту или путепроводе, следует обеспечивать доступ пешеходов с тротуара на обочину дороги.

9.5 При расположении мостовых сооружений на кривых в плане проезжая часть должна быть уширена в соответствии с таблицей 8. Проезжую часть мостовых сооружений на автомобильных дорогах I-а, I-б, I-в, II и III категорий допускается уширять за счет полосы безопасности. При этом ширина полосы безопасности должна быть не менее 1 м.

9.6 Габариты мостовых сооружений по ширине следует принимать по таблице 31.

9.7 При расположении опор путепроводов на разделительной полосе минимальное расстояние между опорой и кромкой проезжей части следует принимать с учетом конструкции ограждения опоры.

| Таблица 31 |  |  | В метрах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория дороги | Число полос движения | Габарит мостовых сооружений Г | Ширина |  |
|  |  |  | правой полосы безопасности (П) | проезжей части (В) |
| I-a | 6 | 13,75 + C + 13,75 | 2,5 | 211,25 |
| I-a | 4 | 10 + C + 10 | 2,5 | 27,5 |
| I-б, I-в | 6 | 12,5 + C + 12,5 | 2,0 | 210,5 |
| I-б, I-в | 4 | 9 + C + 9 | 2,0 | 27,0 |
| II | 2 | 11 | 2,0 | 7,0 |
| III | 2 | 10 | 1,5 | 7,0 |
| IV | 2 | 8 | 1,0 | 6,0 |
| V | 2 | 6,5 | 0,5 | 5,5 |
| Примечания 1 Для автомобильных дорог I-a, I-б, I-в категорий указаны габариты по ширине при отсутствии ограждений на разделительной полосе. При наличии ограждений или при раздельных пролетных строениях под каждое направление движения габариты каждого сооружения, м, следует устанавливать по формуле Г = П + В + Л, (6) где В — ширина проезжей части, м; П — ширина правой по ходу движения полосы безопасности, м; Л — то же, левой. Значения В и П приведены в таблице, значение Л следует принимать в соответствии с участком дороги на подходах к сооружению, но не более 2 м. 2 Ширину разделительной полосы C, м, следует принимать равной ширине разделительной полосы на подходах. На мостовых сооружениях длиной св. 100 м при соответствующем обосновании ширину разделительной полосы допускается уменьшать, но принимать не менее чем 2 м плюс ширина ограждения. 3 Полосы безопасности меньшей ширины при соответствующем обосновании допускается принимать для мостовых сооружений длиной св. 100 м на автомобильных дорогах I-а, I-б, I-в, II и III категорий и длиной св. 50 м — на дорогах IV категории при условиях: — мосты расположены на расстоянии более 100 км от Минска и более 50 км — от других городов, а расчетная интенсивность движения транспортных средств снижается в 2 раза и более по сравнению с пригородными участками; — в случаях расположения мостов и путепроводов на участках дорог с уменьшенной шириной обочины; — при реконструкции; — при наличии дополнительной полосы для подъема, переходно-скоростной полосы (со стороны этих полос). В каждом из перечисленных случаев ширина полосы безопасности должна быть не менее 1 м на автомобильных дорогах I-а, I-б, I-в, II и III категорий и 0,75 м — на дорогах IV категории. |  |  |  |  |

9.8 При отсутствии промежуточных опор со стороны бровки обочины пересекаемой дороги расстояние от бровки до передней грани необсыпных устоев или до конуса насыпи при обсыпных устоях путепроводов и пешеходных мостов должно быть не менее значений, указанных в таблице 32.

| Таблица 32 | В метрах |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория пересекаемой дороги | Расстояние от бровки до устоя (конуса), не менее |  |  |  |  |
|  | пешеходных мостов | путепроводов с числом полос движения |  |  |  |
|  |  | 2 | 4 | 6 | 8 |
| I-a, I-б, I-в, II, III | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 |
| IV | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3,0 | 4,0 |
| V | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

9.9 Боковые поверхности промежуточных опор (со стороны дороги) следует располагать за бровкой обочины пересекаемой дороги на расстоянии не менее 2 м для дорог I-а, I-б, I-в, II и III категорий, 0,5 м — для дорог IV и V категорий.

9.10 Габариты искусственных сооружений по высоте над автомобильными дорогами общего пользования всех классов следует принимать не менее 5 м. Габариты искусственных сооружений для пропуска под дорогой автомобильных дорог необщего пользования и скотопрогонов, при отсутствии специальных требований (например, для дорог промышленных предприятий), следует принимать
не менее указанных в таблице 33.

| Таблица 33 | В метрах |  |
| --- | --- | --- |
| Назначение сооружения | Габарит искусственных сооружений, не менее |  |
|  | по ширине | по высоте |
| Для дорог VI-a, VI-б категорий и необщего пользования | 8 | 5 |
| Для скотопрогонов | 5 | 2,5 |

9.11 Прочие габариты приближения конструкций мостовых сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03.

9.12 Мосты, путепроводы, виадуки, эстакады и трубы на дорогах следует проектировать в соответствии с требованиями СНиП 2.05.03.

10  Обустройство дорог

10.1  Автобусные остановки

10.1.1 Автобусные остановки следует предусматривать на автомобильных дорогах с регулярным движением маршрутных автобусов. На автомобильных дорогах I-б, I-в, II и III категорий автобусные остановки должны устраиваться не чаще чем через 1,5 км. На автомагистралях автобусные остановки не устраиваются.

Автобусные остановки должны быть оборудованы остановочными и посадочными площадками со скамьями и урнами для мусора, а также павильонами или навесами для пассажиров с информацией о названии остановки и с устройством для размещения расписания движения автобусов.

10.1.2 Ширину остановочной площадки следует принимать равной ширине полосы движения. Остановочные площадки следует располагать в «карманах», с отгонами длиной не менее 15 м. Длину площадки следует принимать в зависимости от количества одновременно останавливающихся автобусов, но не менее 12 м.

Посадочные площадки должны быть приподняты на 0,2 м над поверхностью остановочных площадок. Поверхность посадочных площадок должна иметь монолитное или вымощенное покрытие на ширине не менее 2 м и длине, соответствующей длине остановочной площадки. Ближайшая грань павильона или навеса должна быть не ближе 3 м от кромки остановочной площадки.

От посадочных площадок в направлении основных потоков пассажиров следует проектировать пешеходные дорожки до существующих улиц или дорог.

10.1.3 Автобусные остановки вне населенных пунктов не следует располагать на кривых в плане и вертикальных выпуклых кривых с радиусами менее минимальных, определенных в соответствии
с 5.3.2, и при продольных уклонах более 40 ‰ .

Автобусная остановка должна располагаться по ходу движения после пешеходного перехода в одном уровне. При этом расположение пешеходного перехода не должно противоречить направлению движения основного потока прибывших пассажиров. Минимальное расстояние от автобусной остановки (посадочной площадки) до пешеходного перехода в одном уровне в случае его расположения после автобусной остановки должно соответствовать наименьшему расстоянию видимости согласно таблице 9.

При размещении автобусных остановок в зоне пересечений и примыканий дорог в одном уровне расстояние от конца закругления съезда до посадочной площадки, расположенной на той же стороне дороги, следует принимать для автомобильных дорог I-б, I-в, II и III категорий не менее 100 м, для дорог IV категории — не менее 70 м. При размещении автобусных остановок у примыканий, расположенных с противоположной стороны дороги и у примыканий, на которых предусматривается только правоповоротное движение, расстояние от конца закругления съезда до посадочной площадки следует принимать не менее 30 м.

10.2  Освещение дорог

10.2.1 Наружное электрическое освещение на автомобильных дорогах следует предусматривать:

- на участках дорог, проходящих через населенные пункты;

- на железнодорожных переездах в одном уровне;

- на кольцевых пересечениях в одном уровне;

- на больших мостах;

- в пешеходных тоннелях и на лестничных сходах перед ними;

- на автобусных остановках, включая пешеходный переход, при количестве останавливающихся в темное время суток автобусов более двух в час и выраженном потоке пассажиров на автомобильных дорогах I-б категории, а при наличии возможности использования существующих электрических сетей — и на автомобильных дорогах I-в – III категорий.

10.2.2 Средняя яркость покрытия проезжей части вне пределов населенных пунктов должна быть 0,8 кд/м2, на соединительных ответвлениях узлов в пределах транспортных развязок — 0,4 кд/м2, а средняя горизонтальная освещенность покрытия — 15 лк и 10 лк, соответственно.

Отношение максимальной яркости покрытия проезжей части дороги к минимальной должно быть не более 3:1 при норме средней яркости более 0,6 кд/м2 и 5:1 — при норме средней яркости менее 0,6 кд/м2, при этом  показатель ослепленности не должен превышать 150.

10.2.3 Освещение участков дорог в пределах населенных пунктов, пешеходных тоннелей следует выполнять в соответствии с требованиями СНБ 2.04.05. Освещение железнодорожных переездов в одном уровне следует выполнять в соответствии с требованиями стандартов безопасности труда на железнодорожном транспорте.

10.2.4 Опоры освещения вне населенных пунктов следует располагать на расстоянии не менее 4 м от кромки проезжей части, при меньшем расстоянии следует предусматривать установку барьерных ограждений.

Высоту установки светильников на опорах следует принимать не менее 6,5 м над проезжей частью дорог.

10.3  Обслуживание участников дорожного движения

10.3.1 Для обслуживания участников движения на автомобильных дорогах предназначены объекты сервиса: площадки отдыха, мотели, кемпинги, пункты питания, автозаправочные станции (АЗС) и станции технического обслуживания (СТО), а также технологическая связь для передачи оперативной информации дорожными службами, автоматизированными измерительными станциями и для вызова аварийных служб участниками движения. Сооружения сервиса должны обеспечивать возможность пользования ими лицами, передвигающимися в креслах-колясках и инвалидами по зрению.

10.3.2 Площадки отдыха по уровню обустройства и занимаемой площади подразделяются на малые (до 5000 м2), предназначенные для кратковременного отдыха, и большие (10 000–15 000 м2) — для длительного отдыха.

Малые площадки отдыха (вместимостью 10–20 автомобилей) должны быть оборудованы столиками со скамьями, урнами для мусора. Большие площадки отдыха (вместимостью до 40 автомобилей), кроме этого, должны быть оборудованы туалетом, источником воды, на дорогах категории I-а — иметь наружное освещение. Зоны стоянок для грузовых автомобилей, автобусов, легковых автомобилей должны быть отделены друг от друга. Площадки отдыха должны быть озеленены и отделены зеленой зоной шириной не менее 10 м от дорог I-а, I-б, I-в и II категорий и 4 м — от дорог III категории.

Малые площадки отдыха следует предусматривать на республиканских автомобильных дорогах не реже чем через:

10 км	— на дорогах  категории I-а;

15   “ 	—      то же      I-б, I-в и II категорий;

30   “  	—         “           III категории.

Большие площадки отдыха следует размещать на основных республиканских дорогах не реже чем через:

30 км	— на дорогах  категории I-а;

40   “  	—      то же      I-в и II категорий;

50   “  	—         “           III категории.

На автомобильных дорогах с разделительной полосой площадки отдыха должны устраиваться
с обеих сторон дороги.

На автомобильных дорогах категории I-б следует предусматривать только малые площадки отдыха.

10.3.3 Въезды на площадки и выезды с площадок отдыха следует проектировать в соответствии с разделом 6.

10.3.4 АЗС, СТО, мотели, сооружения государственной автомобильной инспекции (ГАИ) должны строиться по отдельным проектам, согласованным с дорожными службами.

При АЗС, располагаемых на основных республиканских дорогах, должны быть предусмотрены большие площадки отдыха.

10.3.5 Устройство технологической связи следует, как правило, предусматривать на дорогах категории I-а, а при технико-экономическом обосновании — на дорогах I-б, I-в и II категорий.

10.4   Велосипедные и пешеходные дорожки, тротуары

10.4.1 Велосипедные дорожки следует предусматривать вдоль дорог на участках, где интенсивность движения автомобилей превышает 3000 ед/сут, а интенсивность движения велосипедов и мопедов за первые 5 лет эксплуатации в час пик будет превышать 50 ед/ч.

Велосипедные дорожки следует располагать на отдельном земляном полотне или на специально устраиваемых бермах. В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям на дорогах I-б, I-в, II и III категорий допускается устройство велосипедных дорожек на дорожном полотне.
В этом случае они должны быть отделены от проезжей части техническими средствами организации движения.

Ширина проезжей части однополосной велосипедной дорожки должна быть 1,5 м, велосипедной дорожки с двухсторонним движением — 2,25 м. Продольный уклон не должен превышать 40 ‰.

10.4.2 Пешеходные дорожки следует предусматривать на участках дорог I-б, I-в и II – IV категорий, проходящих через населенные пункты, при количестве пешеходов более 200 чел./сут — на подходах к ним и у мест отдыха, а также в зонах автобусных остановок.

Минимальную ширину тротуара или пешеходной дорожки следует принимать 1,0 м. При интенсивности пешеходного движения 50–200 чел./ч ширина тротуара или дорожки принимается 1,5 м
с последующим увеличением на одну полосу шириной 0,75 м на каждые 200 чел./ч.

Пешеходные дорожки следует располагать на отдельном земляном полотне или на специальных бермах. В стесненных условиях и на подходах к искусственным сооружениям допускается размещение пешеходной дорожки на дорожном полотне на расстоянии от кромки проезжей части не менее 2,0 м.
В этом случае дорожка должна быть отделена от проезжей части техническими средствами организации движения (сигнальными столбиками, барьерными ограждениями). Тротуары, расположенные непосредственно у проезжей части, ограниченной бордюром, допускается проектировать только в населенных пунктах.

10.4.3 Покрытия велодорожек, пешеходных дорожек и тротуаров должны выполняться из монолитных материалов или мощением плиткой.

10.4.4 Пешеходные дорожки и тротуары должны обеспечивать возможность беспрепятственного передвижения лиц в креслах-колясках и пешеходов с детскими колясками.

10.4.5 Пешеходные переходы в разных уровнях (подземные или надземные) следует проектировать через автомобильные дороги I-а и I-б категорий, через автомобильные дороги I-в категории
с числом полос движения 6 и более или при интенсивности пешеходного движения более 50 чел./ч,
а также через автомобильные дороги II категории при интенсивности пешеходного движения более 200 чел./ч. При проектировании лестничных сходов следует предусматривать устройство специальных пандусов или применение других мероприятий, обеспечивающих беспрепятственное пользование пешеходным переходом инвалидам-колясочникам и инвалидам по зрению, а также учитывать требования СНБ 3.03.02. При устройстве пешеходных переходов в разных уровнях следует предусматривать мероприятия, препятствующие пересечению пешеходами проезжей части дороги.

10.4.6 На пешеходных переходах в одном уровне на автомобильных дорогах I-в категории следует предусматривать устройство центральных островков безопасности с отличающимся по типу покрытием или приподнятых над проезжей частью.

10.5 Для организации и проведения работ по ремонту и содержанию дорог, сбору данных по движению автотранспорта могут сооружаться объекты дорожной службы: комплексы зданий и сооружений линейных дорожных дистанций, производственные базы, дорожно-измерительные станции (ДИС).

10.6 На снегозаносимых участках с объемом снегоприноса более 25 м3/м, если по условиям местности или при реконструкции не представляется возможным выполнение требований 7.4.11, 7.5.2 или их выполнение связано со значительным увеличением объемов работ, следует рассматривать возможность устройства снегозадерживающих лесных полос или применения временных средств снегозащиты.

11  Организация движения

11.1 Для организации дорожного движения следует применять технические средства в соответствии с СТБ 1300.

11.2 Обязательный для дорог всех категорий раздел проекта «Организация движения» необходимо согласовывать с органами ГАИ.

12  Охрана окружающей среды

12.1 При выборе вариантов трассы и конструкции элементов дороги следует учитывать степень воздействия дороги на окружающую природную среду в период строительства и эксплуатации, а также сочетание дороги с ландшафтом, отдавая предпочтение проектным решениям, оказывающим минимальное воздействие на окружающую среду.

12.2 В целях защиты населения от транспортного шума и вредного воздействия выхлопных газов при проложении трасс автомобильных дорог в зонах населенных пунктов следует руководствоваться требованиями 4.7.

12.3 Для обоснования принятых проектных решений при расчетной интенсивности движения более 25000 ед/сут следует рассчитывать количественные уровни шума и других вредных воздействий транспортных средств с выделением зон различных степеней загрязнения окружающей среды
и разработкой рекомендаций по использованию прилегающей территории.

12.4 При прохождении дорог I-а, I-б, I-в и II – IV категорий в водоохранных зонах водных объектов необходимо предусматривать сбор и отвод ливневых вод с проезжей части дорог и мостов за пределы водоохранной зоны или в очистные сооружения.

12.5 На всей площади земель, занимаемых под дорогу и дорожные сооружения, а также земель, временно занимаемых на период строительства, следует предусматривать снятие плодородного почвенного слоя, по своим химическим и физическим свойствам соответствующего ГОСТ 17.5.1.03.

12.6 При прохождении дорог через населенные пункты следует предусматривать покрытие, исключающее пылеобразование.

12.7 В качестве мероприятий по защите территорий, прилегающих к дороге, от транспортного шума (в соответствии с 4.7) следует использовать элементы рельефа в качестве естественных преград на пути его распространения, проектировать дорогу в выемках, предусматривать посадки шумозащитных лесополос, а при отсутствии таких возможностей — предусматривать устройство специальных защитных экранов, грунтовых валов.

12.8 При назначении конструкций земляного полотна, водопропускных и водоотводных сооружений должны учитываться воздействия на условия поверхностного стока, повышение или снижение уровня грунтовых вод, исключающие увеличение площади заболачивания прилегающих к дороге участков и гарантирующие сохранение условий произрастания лесных видов насаждений.

12.9 Следует разрабатывать специальные мероприятия по обеспечению безопасного и беспрепятственного передвижения животных при пересечении автомобильными дорогами путей их миграций.

12.10 В условиях радиоактивного загрязнения местности следует предусматривать дополнительные мероприятия в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов
в зависимости от плотности загрязнения.

Приложение А

(обязательное)

Дорожно-климатическое районирование территории Республики Беларусь

Расположение дорожно-климатических районов:

1 — северный, влажный;

2 — центральный, умеренно-влажный;

3 — южный, неустойчиво-влажный

Рисунок А.1

Приложение Б

(обязательное)

Классификация типов местности и грунтов

Таблица Б.1 — Типы местности по характеру и степени увлажнения

| Тип местности | Источники увлажнения | Характерные признаки |
| --- | --- | --- |
| 1 (сухие места) | Атмосферные осадки | Поверхностный сток обеспечен. Подземные воды не оказывают влияния на увлажнение грунтов. Почвы без признаков заболачивания |
| 2 (сырые места) | Кратковременно стоящие (до 30 сут) поверхностные воды; атмосферные осадки | Поверхностный сток не обеспечен. Рельеф местности равнинный. Весной и осенью возможен застой воды на поверхности почвы. Подземные воды не оказывают влияния на увлажнение грунтов. Почвы с признаками заболачивания |
| 3 (мокрые места) | Грунтовые или длительно стоящие (более 30 сут) поверхностные воды; атмосферные осадки | Источники увлажнения оказывают влияние на увлажнение почвы и грунтов независимо от условий поверхностного стока. Почвы заболоченные |
| Примечания 1 Подземные воды не оказывают влияния на увлажнение верхней толщи грунтов в случае, если их уровень в предморозный период залегает ниже глубины промерзания не менее чем: — на 2,0 м — в глинах, суглинках тяжелых пылеватых и тяжелых; — “ 1,5 “ — в суглинках легких пылеватых и легких, супесях тяжелых пылеватых и пылеватых; — “ 1,0 “ — в супесях легких, легких крупных и песках пылеватых. 2 Отвод поверхностного стока считается обеспеченным при уклонах поверхности грунта в придорожной полосе более 2 ‰. |  |  |

Таблица Б.2 — Типы и подтипы глинистых грунтов

| Грунты |  | Показатели |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип | Подтип | Содержание песчаных частиц, % по массе | Число пластичности lp |
| Супесь | Легкая крупная Легкая Пылеватая Тяжелая пылеватая | Св. 50 Св. 50 50–20 Менее 20 | 1–7 1–7 1–7 1–7 |
| Суглинок | Легкий Легкий пылеватый Тяжелый Тяжелый пылеватый | Св. 40 Менее 40 Св. 40 Менее 40 | 7–12 7–12 12–17 12–17 |
| Глина | Песчанистая Пылеватая Жирная | Св. 40 Менее 40 Не нормируется | 17–27 17–27 Св. 27 |
| Примечания 1 Для супесей легких крупных учитывается содержание песчаных частиц размерами 2–0,25 мм, для остальных грунтов 2–0,005 мм. 2 При содержании в грунте 25–50 % по массе частиц крупнее 2 мм к названию глинистых грунтов добавляется слово «гравелистый» (при окатанных частицах) или «щебенистый» (при неокатанных частицах). |  |  |  |

Таблица Б.3 — Классификация грунтов по степени набухания

| Разновидность грунтов (при влажности 0,5w0) | Относительная деформация набухания, % от толщины слоя увлажнения |
| --- | --- |
| Ненабухающие Слабонабухающие Средненабухающие Сильнонабухающие | Менее 2 От 2 до 4 включ. “ 5 “ 10 “ Св. 10 |
| Примечание — w0 — оптимальная влажность грунта. |  |

Таблица Б.4 — Классификация грунтов по степени просадочности

| Разновидность грунтов | Коэффициент просадочности | Относительная деформация просадки, % от толщины слоя промачивания |
| --- | --- | --- |
| Непросадочные Слабопросадочные Просадочные Сильнопросадочные | От 0,92 “ 0,85 до 0,91 включ. “ 0,80 “ 0,84 “ “ 0,79 “ | Менее 2 От 2 до 7 включ. “ 8 “ 12 “ Св. 12 |
| Примечание — Классификация не распространяется на скальные водоустойчивые грунты и грунты с включением водонерастворимых цементирующих веществ, просадочность которых оценивают по данным лабораторных испытаний. |  |  |

Таблица Б.5 — Классификация грунтов по степени пучинистости при замерзании

| Группа грунтов | Степень пучинистости | Относительное морозное пучение образца, % |
| --- | --- | --- |
| I II III IV V | Непучинистый Слабопучинистый Пучинистый Сильнопучинистый Чрезмернопучинистый | До 1 включ. Св. 1 “ 4 “ “ 4 “ 7 “ “ 7 “ 10 “ “ 10 |
| Примечания 1 Испытание на пучинистость при промерзании осуществляется в лаборатории по специальной методике с подтоком воды. Допускается группу по пучинистости определять по таблице Б.6. 2 При оценке величины морозного пучения посредством расчета испытания грунтов на интенсивность морозного пучения проводят по специальной методике. 3 В случае, когда испытания на морозное пучение проводятся, группу по пучинистости допускается устанавливать по таблице Б.6, а среднюю относительную величину морозного пучения зоны промерзания — по таблице Б.7. |  |  |

Таблица Б.6 — Группы грунтов по степени пучинистости

| Грунт |  | Группа грунта |
| --- | --- | --- |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 до 2 % |  | I |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 %; мелкий — с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 %; супесь легкая крупная |  | II |
| Супесь легкая; суглинок легкий и тяжелый; глины |  | III |
| Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый |  | IV |
| Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый |  | V |
| Примечание — Степень пучинистости щебенистых, гравелистых, дресвяных песков при содержании частиц мельче 0,05 мм св. 15 % ориентировочно принимается, как для пылеватого песка и проверяется в лаборатории. |  |  |
| Таблица Б.7 — Величина морозного пучения | В процентах |  |
| Грунт рабочего слоя | Среднее значение относительного морозного пучения при промерзании слоя 1,5 м |  |
| Песок гравелистый, крупный и средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2 % |  |  |
| Песок гравелистый, крупный, средней крупности с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 15 % и мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 мм до 2 % |  |  |
| Песок мелкий с содержанием частиц мельче 0,05 мм менее 15 %; супесь легкая крупная |  |  |
| Песок пылеватый; супесь пылеватая; суглинок тяжелый пылеватый |  |  |
| Супесь легкая |  |  |
| Супесь тяжелая пылеватая; суглинок легкий пылеватый |  |  |
| Суглинок легкий и тяжелый; глины |  |  |
| Примечание — Значения над чертой приведены для 1 типа местности по увлажнению согласно таблице Б.1, значения под чертой — для 2 и 3 типов местности. |  |  |

Таблица Б.8 — Разновидности грунтов по степени увлажнения

| Разновидность грунтов | Влажность |
| --- | --- |
| Недоувлажненные Нормальной влажности Повышенной влажности Переувлажненные | Менее 0,9w0 От 0,9w0 до wдоп включ. Св. wдоп “ wmax “ “ wmax |
| Примечание — w0 — оптимальная влажность грунта; wдоп — допустимая влажность грунта; wmax — максимально возможная влажность грунта при коэффициенте уплотнения 0,9. |  |

Таблица Б.9 — Допустимая влажность грунтов при уплотнении

| Грунты | Допустимая влажность wдоп, в долях от оптимальной w0, при требуемом коэффициенте уплотнения грунта mb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Св. 1 | 1–0,98 | 0,95 | 0,90 |
| Пески пылеватые; супеси легкие крупные | 1,30 | 1,35 | 1,60 | 1,60 |
| Супеси легкие и пылеватые | 1,20 | 1,25 | 1,35 | 1,60 |
| Супеси тяжелые пылеватые; суглинки легкие и легкие пылеватые | 1,10 | 1,15 | 1,30 | 1,50 |
| Суглинки тяжелые и тяжелые пылеватые, глины | 1,00 | 1,05 | 1,20 | 1,30 |

Окончание таблицы Б.9

Примечания 1 При возведении насыпей из непылеватых песков в летних условиях допустимая влажность не ограничивается. 2 Настоящие ограничения не распространяются на насыпи, возводимые гидронамывом. 3 При возведении насыпей в зимних условиях влажность, как правило, должна быть не более: 1,3w0 — для песчаных и непылеватых супесчаных грунтов; 1,2w0 — для супесчаных пылеватых грунтов и суглинков легких; 1,1w0 — для других связных грунтов. 4 Величина допустимой влажности грунта может уточняться с учетом технологических возможностей имеющихся в наличии конкретных уплотняющих средств.

# Приложение В

(обязательное)

Карта изолиний минимально допустимой толщины 
стабильных слоев дорожной конструкции

Значения в числителе приведены для дорожных одежд капитального типа,
значения в знаменателе — для дорожных одежд облегченного типа

Рисунок В.1 — Карта изолиний минимально допустимой толщины стабильных слоев

дорожной конструкции из условий морозоустойчивости

при земляном полотне, сложенном из сильнопучинистых
и чрезмернопучинистых грунтов

Библиография

[1]	Закон Республики Беларусь «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности» в редакции от 22.07.2003 г. № 228-3.