ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС					ТКП 543-2014 (02190) УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Правила проектирования, устройства

и эксплуатации

ЧЫГУНАЧНЫЯ ПЕРАЕЗДЫ

Правiлы праектавання, устройвання

i эксплуатацыi

Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не подлежит   применению до его утверждения

Минтранс

Минск

- УДК 625.162.03 (083)                                        МКС 93.100                                        КП 01

Ключевые слова: автомобильная дорога; безопасность движения; дежурный по переезду; железнодорожный переезд; железнодорожный путь; категория переезда; переезды регулируемые, нерегулируемые; поезд; проезжая часть; разметка; светофор; сигнализация; транспортное средство; условия видимости; шлагбаум

- Предисловие

Цели, основные принципы, положения по государственному регулированию и управлению в области технического нормирования и стандартизации установлены      Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

1 РАЗРАБОТАН республиканским дочерним унитарным предприятием «Белорусский дорожный научно-исследовательский институт «БелдорНИИ»

- ВНЕСЕН Государственным объединением «Белорусская железная дорога»

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 02.07.2014 № 254-Ц

.

В национальном комплексе технических нормативных правовых актов в области архитектуры и строительства настоящий технический кодекс установившейся практики входит в блок 3.03 «Сооружения транспорта и транспортная инфраструктура»

- 3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

- 4 СОГЛАСОВАН Управлением Государственной автомобильной инспекции     Министерства   внутренних   дел   Республики   Беларусь   (письмо  от  13.09. 2013

- № 22/2374),  Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

- (письмо от _____ 2013 №  ____  ), Министерством сельского хозяйства и     продовольствия Республики Беларусь (письмо от 25.06. 2013  № 07-1-10/3769)

Настоящий проект технического кодекса установившейся практики не может быть использован в качестве официального документа до его утверждения Министерством транспорта и коммуникаций Республики Беларусь

Содержание

| 1 Область применения .............................................................................................. |  |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки .............................................................................................. |  |
| 3 Термины и определения ........................................................................................ |  |
| 4 Общие положения .................................................................................................. |  |
| 5 Классификация переездов…………………………………………………………….…. |  |
| 6 Правила проектирования, устройства и переустройства переездов .................. |  |
| 6.1 Общие положения…………………………………………………………………..… |  |
| 6.2 Требования к обустройству переездов……………………………………….…… |  |
| 6.2.1 Настил проезжей части переездов…….………………………………….. |  |
| 6.2.2 Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) на подходе к переезду……………………………………………………………………. |  |
| 6.2.2.1 Дорожные знаки…….…………………………………..…………… |  |
| 6.2.2.2 Дорожная разметка………………………………………….…….….. |  |
| 6.2.2.3 Переездные светофоры…………………………….………………. |  |
| 6.2.2.4 Дорожные и пешеходные ограждения…………………..…… ….... |  |
| 6.2.2.5 Направляющие устройства…………………………….…………….. |  |
| 6.2.3 Предупредительные сигнальные знаки «С»………….…......................... |  |
| 6.2.4 Переездная сигнализация…………………………………………………….. 6.2.5 Освещение переездов………………………...……………………...……….. 6.2.6 Переездные шлагбаумы…………………...………………………………….. 6.2.7 Заградительная сигнализация……………………..………………………… 6.2.8 Здания переездных постов………………………………..……….…………. |  |
| 7 Правила эксплуатации переездов ......................................................................... |  |
| 8 Организация текущего содержания переездов и подходов к ним………………… |  |
| 9 Эксплуатация технологических проездов……………………………………………… |  |
| 10 Пропуск через переезд негабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов |  |
| 11 Перегон скота через железнодорожный переезд………………………………….. |  |
| 12 Контроль качества и приемка работ при возведении, реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании железнодорожных переездов………….. |  |
| 13 Охрана труда и окружающей среды…………………………………………………... |  |
| Приложение А (обязательное) Схемы обустройства регулируемых переездов...... |  |
| Приложение Б (обязательное) Требования по оборудованию переездов устройствами переездной сигнализации ……………….................... |  |
| Приложение В (обязательное) Организация работы, обязанности и порядок действий дежурного по переезду ................................................... |  |
| Библиография ............................................................................................................ |  |

- ТЕХНИЧЕСКИЙ КОДЕКС УСТАНОВИВШЕЙСЯ ПРАКТИКИ

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Правила проектирования, устройства и эксплуатации

ЧЫГУНАЧНЫЯ ПЕРАЕЗДЫ

Правiлы праектавання, устройвання i эксплуатацыi

Railroad crossings

Design, construction and maintenance rules

Дата введения 2013-       -

1 Область применения

1.1 Настоящий технический кодекс установившейся практики (далее – технический кодекс) распространяется на пересечения в одном уровне (далее – переезды) автомобильных дорог общего и необщего пользования, в том числе технологических проездов (далее – автомобильные дороги), и улиц в городах, поселках и сельских населенных пунктах (далее – улицы) с железнодорожными путями общего  и необщего пользования (далее – железнодорожные пути), а также на пешеходные дорожки, устраиваемые совместно с пересечениями автомобильных дорог и улиц с железнодорожными путями.

1.2 Технический кодекс устанавливает требования по проектированию и устройству новых, реконструируемых (переустраиваемых) и капитально ремонтируемых железнодорожных переездов и правила эксплуатации переездов.

1.3 Требования технического кодекса не распространяются на проектирование, устройство, эксплуатацию:

- пересечений в разных уровнях автомобильных дорог, улиц и пешеходных дорожек с железнодорожными путями;

- пешеходных дорожек и служебных пешеходных переходов через железнодорожные пути, устраиваемых в одном уровне с железнодорожными путями.

1.4 Требования настоящего технического кодекса являются обязательными для всех организаций, юридических и физических лиц, осуществляющих проектирование и устройство новых, реконструируемых и капитально ремонтируемых железнодорожных переездов и их эксплуатацию.

- 2 Нормативные ссылки

В настоящем техническом кодексе использованы ссылки на следующие технические нормативные правовые акты в области технического нормирования и стандартизации (далее – ТНПА)1):

ТР ТС 003/2011 О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта

ТКП 45-1.03-40-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Общие требования

ТКП 45-1.03-44-2006 (02250) Безопасность труда в строительстве. Строительное производство

ТКП 45-2.04-153-2009 (02250) Естественное и искусственное освещение. Строительные нормы проектирования

ТКП 45-3.03-19-2006 (02250) Автомобильные дороги. Нормы проектирования

ТКП 45-3.03-96-2008 (02250) Автомобильные дороги низших категорий. Правила проектирования

ТКП 45-3.03-227-2010 (02250) Улицы населенных пунктов. Строительные нормы проектирования

ТКП 100-2011 (02191) Порядок организации и проведения работ по зимнему содержанию автомобильных дорог

ТКП 317-2011 (02191) Автомобильные дороги. Правила пропуска тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств

ТКП 366-2012 (02190) Автомобильные дороги. Правила содержания

ТКП 493-2013 Верхнее строение железнодорожного пути. Правила устройства

СТБ 1033-2004 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия

СТБ 1140-99 Знаки дорожные. Общие технические условия

СТБ 1231-2012 Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Общие технические условия

СТБ 1291-2007 Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения

_____________

1) СНиП, СНБ имеют статус технического нормативного правового акта на переходной период до их замены техническими нормативными правовыми актами, предусмотренными Законом Республики Беларусь «О техническом нормировании и стандартизации».

СТБ 1300-2007 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения

СТБ 1306-2002  Строительство.  Входной контроль продукции. Основные положения

СТБ 1310-2002 Бетоны. Классификация. Общие технические требования

СТБ 1492-2004 Стойки железобетонные для опор наружного освещения и контактных сетей городского электрифицированного транспорта. Технические условия

СТБ 1544-2005 Бетоны конструкционные тяжелые. Технические условия

СТБ 1732-2007 Элементы верхнего строения железнодорожного пути. Требования безопасности и методы контроля

СТБ 1739-2007 Элементы металлические дорожных ограждений барьерного типа. Технические условия

СТБ 2221- 2011 Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Технические условия

СТБ 2233-2011 Стойки металлические для опор наружного освещения и контактных сетей городского электрифицированного транспорта. Технические условия

СТБ 2261-2012 Ограждения дорожные канатные. Общие технические условия

СТБ 2303-2013 Технические средства организации дорожного движения. Устройства направляющие. Общие технические условия

СТБ 17.00.00-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Система стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования. Основные положения

ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железнодорожной колеи 1520 (1524) мм

СНиП 2.05.07-91 Промышленный транспорт

СНБ 3.03.01-98 Железные дороги колеи 1520 мм

Примечание – При пользовании настоящим техническим кодексом целесообразно проверить действие ТНПА по Перечню технических нормативных правовых актов, действующих на территории Республики Беларусь, и каталогу, составленным по состоянию на 01 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные ТНПА заменены (изменены), то при пользовании настоящим техническим кодексом следует руководствоваться замененными (измененными) ТНПА. Если ссылочные ТНПА отменены без замены, то требование (положение), в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем техническом кодексе применяют термины, установленные в       СТБ 1300, [1], [2], а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 автоматическая переездная светофорная сигнализация; АПСС: Устройства автоматического включения при приближении железнодорожного поезда сигнальных показаний переездных светофоров и звуковой сигнализации, запрещающих движение через железнодорожный переезд транспортным средствам и пешеходам.

3.2 автомобильная дорога необщего пользования: По ТКП 45-3.03-19.

3.3 автомобильная дорога общего пользования: По ТКП 45-3.03-19.

3.4 граница переезда: Условные линии, перпендикулярно пересекающие автомобильную дорогу, улицу по оси шлагбаумов или по оси установки дорожных знаков 1.3.1 «Однопутная железная дорога», 1.3.2 «Многопутная железная дорога» по СТБ 1140 при отсутствии шлагбаумов, а железнодорожные пути – по краям настила железнодорожного переезда.

3.5 дежурный по переезду: Работник железнодорожного транспорта, в обязанности которого входит обеспечение безопасного пропуска поездов и транспортных средств через железнодорожный переезд и его обслуживание в установленном порядке.

3.6 железнодорожный переезд (переезд): Пересечение в одном уровне автомобильной дороги (улицы) с железнодорожными путями, оборудованное устройствами, обеспечивающими безопасные условия пропуска подвижного состава железнодорожного транспорта и транспортных средств.

3.7 железнодорожное транспортное средство: По [2].

3.8 заградительная сигнализация: Система сигнализации, требующая остановки поездов в случае возникновения опасности для их движения через переезд. Заградительные (для поездов и маневровых составов) светофоры данной системы устанавливаются перед переездом на расчетном расстоянии и управляются автоматически или дежурным по переезду.

3.9 заградительный светофор: Железнодорожный светофор, сигнальные показания которого требуют остановки железнодорожного подвижного состава при опасности для движения, возникшей на железнодорожных переездах.

3.10 заграждение переезда: Перевод в запрещающее состояние всех железнодорожных светофоров, ограждающих железнодорожный переезд от железнодорожного подвижного состава.

3.11 извещение на переезд: Передача сообщения на железнодорожный переезд о необходимости закрытия движения транспортным средствам и пешеходам.

3.12 команда закрытия переезда: Команда принудительного закрытия железнодорожного переезда.

3.13 настил переезда: Покрытие проезжей части автомобильной дороги или улицы, устраиваемое в рельсовой колее, междупутье и на сопряжении с крайними рельсами.

3.14 оповестительная сигнализация: Система переездной сигнализации, при которой извещение дежурному о приближении поезда к железнодорожному переезду подается оптическим и акустическим сигналами, а включение и выключение технических средств ограждения железнодорожного переезда осуществляет          дежурный.

3.15 переездной автоматический шлагбаум; ПАШ: Шлагбаум с переводом заградительного бруса в закрытое (горизонтальное) положение, осуществляемым автоматически через расчетное время после вступления поезда на участок приближения и включения красных сигналов переездных светофоров. Шлагбаум переводится в открытое (вертикальное) положение также автоматически после освобождения железнодорожного переезда поездом и выключения красных сигналов переездных светофоров.

3.16 переездной полуавтоматический шлагбаум: Шлагбаум с переводом заградительного бруса в закрытое (горизонтальное) положение, осуществляемым автоматически при вступлении поезда на участок приближения или при открытии сигнала поезду и замыкании маршрута или нажатием специальной кнопки дежурным по станции, а в открытое (вертикальное) положение - нажатием специальной кнопки дежурным по переезду.

3.17 переездной светофор: Транспортный светофор, предназначенный для регулирования дорожного движения через переезд.

3.18 переездная сигнализация: Подсистема инфраструктуры железнодорожного транспорта, включающая в себя комплекс технических сооружений и устройств сигнализации, централизации и блокировки, обеспечивающих управление движением на переездах.

3.19 переездной шлагбаум: Устройство железнодорожного переезда, предназначенное для перекрытия автомобильной дороги или улицы заградительным брусом.

3.20 переездной электрический шлагбаум (электрошлагбаум): Шлагбаум с переводом заградительного бруса в закрытое (горизонтальное) и открытое (вертикальное) положение дежурным по переезду при помощи специальной кнопки.

3.21 проезжая часть переезда: Элемент автомобильной дороги или улицы, предназначенный для движения транспортных средств в границах железнодорожного переезда.

3.22 светофорная сигнализация: Устройство зависимости между переездной сигнализацией и специальными светофорами, применяемыми в качестве заградительных. Может применяться только на подъездных путях при невозможности оборудования нормальных (расчетной длины) участков приближения.

3.23 технические средства организации дорожного движения; ТСОДД: По СТБ 1300.

3.24 технологический проезд: Пересечения железнодорожных путей в границах территории различных предприятий с дорогами, предназначенными для обеспечения технологического процесса работы этих предприятий.

3.25 улица населенного пункта (улица): По ТКП 45-3.03-227.

3.26 участок приближения: Оборудованный электрическими рельсовыми цепями расположенный перед переездом участок пути, длина которого определяется расчетом в зависимости от скорости движения поездов, длины проезжей части переезда и минимальной скорости движения транспортных средств для заблаговременной подачи извещения на переезд о приближении к нему поезда и автоматического управления переездной сигнализацией и шлагбаумами, если переезд ими оборудован.

3.27 щиток переездной сигнализации; ЩПС: Пульт управления переездными светофорами и устройствами заграждения железнодорожного переезда дежурным по переезду.

4 Общие положения

4.1 Переезды – зоны повышенной опасности, требующие от участников дорожного движения и работников железной дороги строгого соблюдения [1], [2] и требований настоящего технического кодекса.

Переезды должны быть оборудованы необходимыми устройствами и системами, обеспечивающими безопасность движения железнодорожных транспортных средств и участников дорожного движения, и улучшающими условия их пропуска.

4.2 Конструкции, системы и устройства переездов должны эксплуатироваться в исправном состоянии. Предупреждение появления неисправностей и обеспечение расчетного срока службы переездов должно быть основополагающим в работе организаций и предприятий, имеющих на балансе железнодорожные переезды          (далее – балансодержатели переезда), а также всех других причастных к эксплуатации переездов организаций.

4.3 При эксплуатации переездов владельцы автомобильных дорог и улиц должны обеспечить безопасность дорожного движения на подходах к переезду до концов настила переезда, а  балансодержатель переезда – безопасность движения в границах переезда путем его оборудования необходимыми устройствами и системами и содержании конструкций и обустройств переездов в надлежащем состоянии.

4.4 На железнодорожных линиях общего пользования не допускается открывать вновь переезды:

-  I, II и III категорий;

- на участках с установленными скоростями движения поездов свыше          120 км/ч;

- IV категории в следующих случаях:

а) пересечения трех и более главных путей;

б) пересечения путей в выемке и других местах с не обеспеченными условиями видимости по 5.7.

В остальных случаях допускается открывать новые переезды IV категории с письменного разрешения руководства Белорусской железной дороги, при условии, что иные варианты устройства пересечения с железной дорогой (в разных уровнях) экономически нецелесообразны и (или) технически сложны.

Открытие новых переездов должно быть согласовано:

- с республиканским или уполномоченными областными управлениями ГАИ;

- с организациями дорожного хозяйства или организациями Министерства жилищного и коммунального хозяйства Республики Беларусь, на балансе которых находится автомобильная дорога или улица с устраиваемым переездом;

- с региональными исполнительными и распорядительными органами.

4.5 На эксплуатируемых переездах открытие троллейбусного движения допускается при соответствующем обосновании с разрешения руководства Белорусской железной дороги и по согласованию с территориальными подразделениями ГАИ.

4.6 При сооружении в месте переезда вторых путей, а также при реконструкции автомобильной дороги или улицы с переводом ее в более высокую категорию, существующие переезды как правило, следует закрывать, а пересечения устраивать в разных уровнях путем возведения путепроводов, тоннелей или предусматривать возможность организации движения транспортных средств по переезду, ближайшему от закрываемого переезда.

При проектировании автодорожных путепроводов на участках железной дороги, расположенных вне городов, переезды, расположенные на расстоянии от проектированных путепроводов 5 км и менее, подлежат закрытию.

4.7 Отделением Белорусской железной дороги должно быть направлено уведомление заинтересованным исполнительным и распорядительным органам о предстоящем закрытии, открытии, а также переносе переезда.

На закрываемых переездах, должны быть выполнены мероприятия по исключению возможности движения транспортных средств через переезд с установкой дорожных знаков 3.1 «Въезд запрещен» и 5.31 «Схема объезда» согласно                 СТБ 1300. Места установки дорожных знаков должны быть согласованы с подразделениями ГАИ.

На закрываемых переездах все применяемое оборудование должно быть демонтировано. Порядок демонтажа, хранения, повторного применения или выбраковки оборудования устанавливается приказом балансодержателя.

На переездах, закрываемых по временной схеме, автоматические устройства переездной сигнализации должны быть выключены на период закрытия переездов, заградительные брусья ручных шлагбаумов должны быть установлены в закрытое положение и заперты.

На подходах к закрываемым переездам при необходимости сооружают разворотные площадки для транспортных средств.

Оповещение о дате закрытия переезда должно выполняться уполномоченным должностным лицом дистанции пути в порядке, согласованном с ГАИ.

4.8 Работы по возведению или переустройству переездов общего пользования, связанные со строительством новых или развитием существующих железнодорожных путей выполняются за счет средств Белорусской железной дороги, местных бюджетов, а также заинтересованных организаций в соответствии с [3].

5 Классификация переездов

5.1 По месту расположения переезды подразделяют на переезды общего пользования и необщего пользования.

Переезды, расположенные на пересечении железнодорожных путей с автомобильными дорогами общего пользования или улицами, следует относить к переездам общего пользования.

Переезды, расположенные на пересечении железнодорожных путей с автомобильными дорогами необщего пользования, следует относить к переездам необщего пользования.

5.2 В зависимости от интенсивности движения поездов и транспортных средств железнодорожные переезды общего пользования подразделяют на четыре категории в соответствии с таблицей 1.

Переезды на железных дорогах с установленными скоростями движения поездов свыше 140 км/ч независимо от интенсивности движения транспортных средств по пересекаемым автомобильным дорогам или улицам следует относить к I категории.

Таблица 1 – Категории железнодорожных переездов

| Интенсивность движения поездов по железной дороге (суммарно в обоих направлениях), поездов/сут | Интенсивность движения транспортных средств по автомобильной дороге или улице (суммарно в обоих направлениях), ед/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До 200 включ. | Св. 200 до 1000 включ. | Св. 1000 до 3000 включ. | Св. 3000 до 7000 включ. | Св. 7000 |
| До 16 включ. | IV | IV | IV | III | II |
| Св. 16 до 100 включ. | IV | IV | III | II | I |
| « 100 « 200 « | IV | III | II | I | I |
| « 200 | III | II | II | I | I |
| Все станционные и подъездные пути | IV | IV | IV | III | II |
| Примечания 1 Интенсивность движения транспортных средств указана в единицах, приведенных к легковому автомобилю. Коэффициенты приведения различных типов транспортных средств принимаются по ТКП 45-3.03-19. 2 Интенсивность движения поездов по станционным и подъездным путям не регламентируется. |  |  |  |  |  |

5.3 Категорию переезда общего пользования устанавливает балансодержатель переезда один раз в год на основании:

- сведений о суточной интенсивности движения поездов на участке железнодорожного пути в зоне расположения переезда за нормируемый период, получаемых на основании графика движения;

- сведений о фактической интенсивности движения транспортных средств по автомобильной дороге, улице в зоне расположения переезда, представляемых организацией дорожного хозяйства, на балансе которой находится данная дорога, или городской уполномоченной эксплуатирующей организацией.

При отсутствии сведений об интенсивности движения транспортных средств допускается ее натурное определение по методике, установленной в [4].

Пересмотр категории переездов должен выполняться балансодержателем переезда не реже одного раза в год, а также в случае необходимости, вызванной изменением категории автомобильной дороги или улицы, изменением интенсивности движения поездов, другими обоснованными причинами.

5.4	Открытие и закрытие переездов осуществляют только с разрешения руководства Белорусской железной дороги.

5.5 Переезды подразделяют на регулируемые и нерегулируемые.

К регулируемым следует относить переезды, оборудованные устройствами  переездной сигнализации для водителей транспортных средств и (или) обслуживаемые дежурным работником.

К нерегулируемым следует относить переезды, не оборудованные устройствами переездной сигнализации и не обслуживаемые дежурным работником, (далее – переезд без дежурного).

Возможность безопасного проезда через переезды транспортных средств должна определяться водителями на основании требований правил дорожного движения [2].

5.6 Обслуживание дежурным работником устанавливается на переездах:

- I категории;

- расположенных на участках железнодорожного пути с установленными скоростями движения поездов свыше 140 км/ч;

- II категории, оборудованных переездной сигнализацией, расположенных на

участках железнодорожного пути с интенсивностью движения свыше 16 поездов/сут.	Переезды, не оборудованные переездной сигнализацией, обслуживаются дежурным работником в следующих случаях:

- при пересечении трех и более главных путей с автомобильными дорогами или улицами;

- если переезд II категории имеет  неудовлетворительные условия видимости, а на участках с интенсивностью движения свыше 16 поездов/сут – независимо от условий видимости;

- если переезд III категории имеет неудовлетворительные условия видимости и расположен на участке с интенсивностью движения свыше 16 поездов/сут, а на участках с интенсивностью движения свыше 200 поездов/сут – независимо от условий видимости.

5.7 Для водителей транспортных средств, находящихся на расстоянии 50 м и менее от крайнего рельса, удовлетворительной следует считать видимость, при которой обеспечена видимость приближающегося к переезду с любой стороны поезда на расстоянии согласно таблице 2.

Таблица 2

| Установленная скорость движения поездов в зоне переезда, км/ч | Расстояние, при котором обеспечена удовлетворительная видимость для водителей транспортных средств, м |
| --- | --- |
| До 25 включ. | 100 |
| Св. 25 до 40 включ. | 150 |
| « 40 « 80 « | 250 |
| « 80 « 120 « | 400 |
| « 120 « 140 « | 500 |

5.8 Обслуживание дежурным работником прочих переездов может быть установлено руководством Белорусской железной дороги в случае необходимости в их обслуживании, устанавливаемой при проверках условий работы переездов.

6 Правила проектирования, устройства и переустройства переездов

6.1 Общие положения

6.1.1 Проектирование, устройство и переустройство переездов  следует выполнять в соответствии с настоящим техническим кодексом и с соблюдением требований ТР ТС 003, ТКП 45-2.04-153, ТКП 45-3.03-19, ТКП 45-3.03-96, ТКП 45-3.03-227,           ТКП 493,  СТБ 1300, СТБ 1732, СНБ 3.03.01, [1] и других ТНПА.

6.1.2 Пересечения железнодорожного пути следует проектировать в разных уровнях с:

а) автомобильными дорогами I-а, I-б, I-в, II, III категорий согласно                 ТКП 45-3.03-19;

б) улицами М, А категорий согласно ТКП 45-3.03-227;

в) улицами Б, В, Г, Е, Ж категорий согласно ТКП 45-3.03-227, если они пересекаются с главными путями;

г) улицами или дорогами с трамвайными или троллейбусными линиями;

д) автомобильными дорогами IV или V категории при:

- расчетной интенсивности движения транспортных средств более           1000 ед/сут;

- интенсивности движения по железной дороге более 100 поездов/сут;

- пересечении двух и более главных путей;

- установленных скоростях движения поездов более 120 км/ч;

- расположении железнодорожных путей в выемке;

- не обеспечении удовлетворительных условий видимости согласно 6.1.3.

6.1.3 При проектировании пересечений удовлетворительной следует считать видимость согласно ТКП 45-3.03-19.

Для улиц удовлетворительной следует считать видимость согласно             ТКП 45-3.03-227.

6.1.4 Не допускается устройство железнодорожных переездов с пересечением приемоотправочных путей и горловин железнодорожных станций в случаях, когда во время стоянки поезда в границах полезной длины путей переезд перекрывается поездом или идет посылка извещения на переезд о его закрытии при запрещающих показаниях входных и выходных светофоров. В исключительных случаях устройство таких переездов может быть произведено с разрешения руководства Белорусской железной дороги.

6.1.5 Проектирование новых и переустройство (реконструкция) переездов допускаются при следующих условиях:

- расчетная интенсивность движения транспортных средств не более         1000 ед/сут;

- интенсивность движения по железной дороге не более 100 поездов/сут;

- установленные скорости движения по железной дороге не более 120 км/ч;

- обеспечены удовлетворительные условия видимости согласно 6.1.3;

- не требуется их обслуживание дежурным работником.

- автомобильные дороги IV или V категорий пересекают не более одного главного пути;

- автомобильные дороги низших категорий по ТКП 45-3.03-96 пересекают не более двух главных путей;

- улицы категорий Б, В, Г, Е, Ж пересекают пути необщего пользования.

Проектирование переустройства переездов допускается также в случае:

- если установлена необходимость в их обслуживании дежурным работником;

- необходимости устройства (модернизации) переездной сигнализации;

- необходимости проведения работ, включающих замену или ремонт применяемого оборудования, настила, верхнего строения пути, дорожного полотна, прочих необходимых работ.

6.1.6 Новые и переустраиваемые переезды, как правило, проектируют и устраивают на пересекающихся под прямым углом участках железнодорожных линий и автомобильных дорог или улиц. При невозможности выполнения данного условия острый угол пересечения железнодорожной линии и автомобильной дороги или улицы разрешается устанавливать не менее 60. При реконструкции или капитальном ремонте автомобильных дорог или улиц следует предусматривать проектирование переустройства переездов, расположенных на пересечениях с острым углом менее 60.

6.1.7 Проектируемые новые, переустраиваемые или капитально ремонтируемые переезды не должны располагаться на расстоянии менее 20 м от  стрелочных переводов или глухих пересечений путей.

6.1.8 Автомобильные дороги или улицы на подходах к переездам и в его границах, за исключением настила переезда, следует проектировать и возводить в соответствии с ТКП 45-3.03-19, ТКП 45-3.03-96, ТКП 45-3.03-227.

6.1.9 На подходах к переездам автомобильные дороги и улицы всех категорий на протяжении не менее 20 м от крайнего рельса должны иметь капитальный или облегченный тип дорожной одежды (асфальтобетон, монолитный цементобетон, сборный железобетон).

6.1.10 Если по условиям местоположения переезда (крутой спуск или подъем, населенный пункт) не представляется возможным выполнить отдельные требования ТНПА по 6.1.8, допускаются индивидуальные проектные параметры автомобильной дороги или улицы на подходах к переезду и в его границах, согласованные с ГАИ и организацией, на балансе которой находится данная дорога или улица.

6.1.11 На автомобильных дорогах пешеходные дорожки на подходах к переездам и в его границах следует предусматривать в случае:

- прохождения дороги через населенный пункт независимо от интенсивности пешеходного движения;

- интенсивности пешеходного движения по дороге более 100 чел/ч.

На улицах тротуары на подходах к переезду и в его границах, как правило, предусматриваются независимо от интенсивности пешеходного движения.

Ширину пешеходных дорожек на подходах к переезду и в его границах следует принимать согласно ТКП 45-3.03-19, а тротуаров - согласно ТКП 45-3.03-227.

Ширина пешеходного настила на переезде должна быть не менее ширины пешеходной дорожки или тротуара перед переездом и не менее 1,5 м.

Край пешеходного настила должен располагаться, как правило, на расстоянии не менее, чем 2,0 м от края настила проезжей части автомобильной дороги или улицы. Если это расстояние менее указанного, пешеходный настил на подходе следует отделять от проезжей части автодороги дорожными удерживающими ограждениями по СТБ 1300. Допускается применение перил и оград по индивидуальным проектам при условии обеспечения безопасности движения.

6.1.12 Верхнее строение железнодорожного пути с рельсовыми цепями или устройствами контроля перегона методом счета осей и устройствами сигнализации, централизации, блокировки (далее – СЦБ) на подходах к переезду и в его границах следует проектировать и сооружать в соответствии с ТКП (проект) «Верхнее строение железнодорожного пути. Правила устройства», СНБ 3.03.01, СТБ 1732, [1], [5], [6], [7].

Настил переездов устраивают на рельсошпальной решетке с железобетонными или деревянными шпалами.

6.1.13 Расположение проектируемых переездов должно быть согласовано с территориальными подразделениями ГАИ, республиканскими или региональными организациями дорожного хозяйства, местными исполнительными и распорядительными органами и утверждено руководством Белорусской железной дороги.

6.2 Требования к обустройству переездов

При проектировании новых, переустройстве или капитальном ремонте существующих переездов в общем случае следует предусматривать их следующее обустройство:

- настил проезжей части;

- пешеходный настил;

- ТСОДД;

- предупредительные сигнальные знаки «С»;

- переездная сигнализация;

- система электрического освещения;

- система видеонаблюдения или фотофиксации;

- прочие необходимые устройства и конструкции.

Обустройство регулируемых переездов, расположенных на автомобильных дорогах и улицах с двумя полосами движения в обоих направлениях, следует предусматривать в соответствии с приложением А.

6.2.1 Настил проезжей части переездов

6.2.1.1 Настилы проезжей части (дорожную одежду) переездов следует устраивать с использованием конструктивных решений действующих типовых проектов  и соблюдением требований ТКП 45-3.03-19, ТКП 45-3.03-96, ТКП 45-3.03-227, а также по техническим условиям производителей в случае применения резиновых или полимерных изделий. Тип настила следует принимать в зависимости от категории переезда, категории автомобильной дороги или улицы и местоположения переезда.

Настилы могут быть:

- асфальтобетонные;

- цементобетонные;

- из сборного железобетона;

- комбинированные, состоящие из верхнего асфальтобетонного слоя износа и нижнего цементобетонного или железобетонного настила с деревянными разделительными элементами.

- из резиновых (резинокордовых, резинобетонных) или полимерных плит;

- из других материалов, удовлетворяющих транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к переездам по обеспечению безопасности проезда транспортных средств.

6.2.1.2 Настил пешеходных дорожек на железнодорожных переездах, как правило, принимают таким же, как и на проезжей части автомобильной дороги (улицы). На время производства путевых работ может быть применен временный тип настила. Его конструкция должна обеспечивать безопасность пропуска поездов и транспортных средств через переезд и быть утверждена к применению балансодержателем переезда.

6.2.1.3 Настил переездов следует проектировать с соблюдением следующих требований:

- конструкция настила должна удовлетворять транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к дороге или улице соответствующей категории и верхнему строению железнодорожного пути;

- в продольном профиле настилы должны иметь нулевой уклон в случае положения головки рельсов на одном уровне или уклон, обусловленный положением головки рельсов в разных уровнях;

- поперечный профиль настила должен иметь односкатный или нулевой уклон, соответствующий профилю участка железнодорожного пути;

- с наружной стороны колеи настил должен быть устроен в одном уровне с верхом головки рельсов. Не допускается отклонение верха головки рельсов, расположенных в границах настила проезжей части, относительно верха настила (покрытия) более 20 мм;

- настил внутри колеи и в междупутье должен быть в одном уровне с верхом головки рельса.

6.2.1.4 При устройстве переездного настила из сборных железобетонных плит или асфальтобетона, а также комбинированных, в проекте следует предусматривать укладку контррельсов на всю  ширину настила для обеспечения беспрепятственного прохода реборды колес подвижного состава. Концевые участки контррельсов на длине 500 мм следует отгибать внутрь колеи на 250 мм. Ширина желоба контррельсов должна быть от 75 до 110 мм, глубина желоба – не менее 45 мм. Контррельсы должны быть надежно прикреплены к элементам железнодорожного пути и конструкциям настила.

6.2.1.5 Конструкция настила переездов по прочности должна быть рассчитана на многократное воздействие подвижных транспортных нагрузок, при этом нагрузку на одиночную ось автомобиля следует принимать по ТКП 45-3.03-19 и                        ТКП 45-3.03-227.

6.2.1.6 Для настилов переездов необходимо применять следующие основные материалы и конструкции:

- для цементобетонных – тяжелый и мелкозернистый бетоны по СТБ 1310;

- из сборного железобетона – бетоны по СТБ 2221 или по СТБ 1544 с проектным классом по прочности на сжатие и проектной маркой по морозостойкости не ниже указанной в ТКП 45-3.03-19;

- для асфальтобетонных – из смесей по СТБ 1033. Типы асфальтобетона следует принимать в зависимости от категории дороги согласно ТКП 45-3.03-19;

Примечание – Настил из асфальтобетона, как правило, следует предусматривать из тех же материалов, что и покрытие проезжей части автомобильной дороги или улицы на подходах к переезду;

- из резиновых или полимерных плит по [8].

6.2.2 Технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) на подходе к переезду

Установка ТСОДД перед переездом должна соответствовать проекту организации дорожного движения пересекаемой переезд автомобильной дороги или улицы (далее – ОДД), разрабатываемому владельцами дорог и улиц в соответствии с требованиями СТБ 1300. Проект ОДД должен входить в состав проекта устройства переезда.

В состав ТСОДД в зависимости от конкретных условий должны быть включены:

- дорожные знаки по СТБ 1140;

- дорожная разметка по СТБ 1231;

- дорожные (переездные) светофоры по СТБ 1300, устанавливаемые на эксплуатируемых переездах при интенсивности движения:

- до 16 поездов/сут включительно и транспортных средств свыше            3000 ед/сут;

- свыше 16 до 100 включительно поездов/сут и транспортных средств свыше 1000 ед/сут;

- свыше 100 до 200 включительно поездов/сут и транспортных средств свыше 200 ед/сут;

- свыше 200 поездов/сут независимо от интенсивности движения транспортных средств;

- независимо от интенсивности движения при установленных скоростях движения поездов свыше 120 км/ч;

- независимо от интенсивности движения при неудовлетворительных условиях видимости;

- независимо от интенсивности движения при наличии регулярного автобусного движения.

Примечание – Переездные светофоры также устанавливаются на переездах на станционных или подъездных путях с интенсивностью движения транспортных средств свыше 3000 ед/сут.

- дорожные удерживающие ограждения, устанавливаемые на автомобильных дорогах и улицах на подходах к переездам согласно СТБ 1300;

- направляющие устройства (сигнальные столбики, сигнальные щитки и т.п.) по СТБ 2303, устанавливаемые на автомобильных дорогах и улицах на подходах к переездам согласно СТБ 1300.

Оснащение ТСОДД регулируемых переездов, расположенных на автомобильных дорогах и улицах с двумя полосами движения в обоих направлениях, следует выполнять в соответствии с приложением А.

6.2.2.1 Дорожные знаки

Перед переездами в зависимости от конкретных условий, необходимо применять следующие дорожные знаки по СТБ 1140, устанавливаемые согласно требований СТБ 1300:

а) знак 1.1 «Железнодорожный переезд со шлагбаумом» или 1.2 «Железнодорожный переезд без шлагбаума».

Если на автомобильной дороге необходимо возвести несколько переездов, то знаки 1.1 или 1.2 должны быть установлены:

- только перед первым переездом, если расстояние между смежными переездами менее 50 м;

- перед каждым переездом в остальных случаях.

Расстановка знаков 1.1 и 1.2 в случае необходимости их дублирования приведена в приложении А.

б) знак 1.3.1 «Однопутная железная дорога» или 1.3.2 «Многопутная железная дорога»

в) знаки 1.4.1-1.4.6 «Приближение к железнодорожному переезду»

г) знак 2.5 «Движение без остановки запрещено», знак 5.3.3 «Стоп-линия», которые применяют совместно с горизонтальной дорожной разметкой 1.12, 1.21.

Перед переездами в зависимости от условий дорожного движения также могут быть предусмотрены следующие дорожные знаки по СТБ 1140: знак 1.8 «Светофорное регулирование»; знак 3.20.1 «Обгон запрещен»; знак 3.24.1 «Ограничение максимальной скорости»; знак 3.28 «Стоянка запрещена»; знак 4.2.1 «Объезд препятствия справа», другие необходимые дорожные знаки.

6.2.2.2 Дорожная разметка

На проезжей части и элементах обустройства переездов в соответствии с  СТБ 1300 следует предусматривать виды горизонтальной и вертикальной дорожной разметки по  СТБ 1231.

В зависимости от условий дорожного движения на переезде могут применяться и другие виды дорожной разметки по СТБ 1231, необходимость которых должна быть обоснована в проекте ОДД.

6.2.2.3 Переездные светофоры

Переездные светофоры следует применять на переездах в соответствии с СТБ 1300 при необходимости оснащения их переездной сигнализацией согласно приложению Б.

Монтаж переездных светофоров следует выполнять согласно [7].

Переездные светофоры должны устанавливаться на расстоянии не менее 6 м от крайнего рельса с правой стороны по направлению движения транспортных средств и размещаться на опорах на расстоянии не менее 0,75 м от края проезжей части дороги, а крайние точки корпуса светофоров – на расстоянии не менее 0,5 м.

Высота установки от нижней точки корпуса светофора до поверхности проезжей части должна быть от 2,0 до 3,0 м.

Примечание – Переездные светофоры могут быть продублированы с левой стороны дороги при неудовлетворительных условиях видимости или высокой интенсивности движения транспортных средств.

Переездные светофоры, как правило, оснащаются светодиодными головками по действующим стандартам или техническим условиям изготовителей. В обоснованных случаях на переездах допускается применение линзовых ламповых светофоров по [7].

Дальность видимости красного мигающего сигнала светофоров в солнечный день должна составлять не менее100 м на прямых участках дорог и 50 м – на кривых участках.

Светофоры должны устанавливаться на специальных фундаментах, изготовленных по действующим техническим условиям или по [7].

Мачты светофоров должны быть надежно прикреплены к фундаментам для обеспечения достаточной устойчивости к воздействию расчетной ветровой нагрузки, нагрузки при снегоуборке, прочих действующих нагрузок.

Со стороны автомобильной дороги (улицы) переездные светофоры должны быть обозначены литерными знаками. Литерные знаки следует располагать на мачте светофора ниже знаков 1.3.1 «Однопутная железная дорога» или 1.3.2 «Многопутная железная дорога» по СТБ 1300. Литерный знак состоит из пластины размером 202x140 мм с наклеенной на нее маской с графическим изображением букв.

Обозначение переездных светофоров литерными знаками следует выполнять в соответствии с [9].

Сборку и монтаж переездных светофоров следует выполнять согласно [7].

6.2.2.4 Дорожные удерживающие  и пешеходные ограждения

На автомобильных дорогах и улицах на подходах к переездам следует предусматривать дорожные удерживающие ограждения, если их необходимость подтверждена имеющимся уровнем сложности дорожных условий по СТБ 1300, а также с учетом 6.1.11. Положение дорожного ограждения на дорожном полотне, его высота, конструкция начального и конечного участков, другие необходимые параметры должны соответствовать СТБ 1300.

При необходимости на автомобильных дорогах перед переездами применяют металлические ограждения барьерного типа по СТБ 1739, канатные ограждения по СТБ 2261 или по техническим условиям предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке, а на улицах – бетонные или железобетонные парапетные ограждения или бортовой камень.

Крайние точки ограждения должны находиться на расстоянии вне габаритов приближения подвижного состава, установленных ГОСТ 9238.

Пешеходные ограждения следует применять при наличии на подходах к переезду пешеходной дорожки (тротуара), проходящей по насыпи высотой более 2,0 м. Удерживающая способность и высота пешеходных ограждений должны соответствовать СТБ 1300.

6.2.2.5 Направляющие устройства

Перед переездами в общем случае необходимо применять следующие направляющие устройства, устраиваемые в соответствии с СТБ 1300:

- сигнальные столбики;

- сигнальные щитки;

- точечные световозвращающие элементы.

6.2.3 Предупредительные сигнальные знаки «С»

На подходах к переездам должны применяться постоянные предупредительные сигнальные знаки «С» утвержденного типа о подаче машинистами поездов свистка.

Сигнальные знаки «С» должны устанавливаться с правой стороны по ходу движения поездов на расстоянии:

- от 500 до 1500 м от переездов;

- от 800 до 1500 м от переездов, если установленные скорости движения поездов на перегонах более 120 км/ч.

Дополнительные сигнальные знаки «С» также должны предусматриваться, если не обеспечена удовлетворительная видимость на переездах без дежурного, и устанавливаться на расстоянии:

- 250 м от переездов;

- 400 м от переездов, если установленные скорости движения поездов на перегонах более 120 км/ч.

Сигнальные знаки «С» должны располагаться на расстоянии не менее 3,1 м от оси крайнего пути.

Места и порядок установки сигнальных знаков «С», конструкция опор знаков должны удовлетворять требованиям [1], [10], других действующих ТНПА.

6.2.4 Переездная сигнализация

6.2.4.1 На переездах следует применять системы переездной сигнализации в соответствии с приложением Б.

Устройства звуковой сигнализации должны применяться в составе переездной сигнализации во всех случаях. Для подачи звукового сигнала должны применяться электрические звонки или ревуны по техническим условиям изготовителей, размещаемые совместно со светофорами на металлической опоре.

6.2.4.2 Электропитание устройств переездной сигнализации должно обеспечивать требуемые параметры их работы и соответствовать нормативам, установленным на Белорусской железной дороге. Для устройств автоматики должен быть предусмотрен аккумуляторный резерв с номинальной длительностью непрерывной работы не менее 8 ч, но только при условии не отключения электропитания в предыдущие 36 ч эксплуатации.

6.2.4.3 АПСС должна быть отрегулирована так, чтобы включение запрещающего сигнала переездных светофоров производилось за время, необходимое для заблаговременного освобождения переезда транспортными средствами. При вступлении поезда на участок приближения на переездных светофорах должны загораться попеременно мигающие красные сигналы и включаться звуковые сигналы, подаваемые звонком или ревуном. Выключение красных сигналов переездных светофоров и звуковых сигналов должно производиться после полного освобождения переезда поездом.

При устройстве АПСС на однопутных участках, оборудованных автоблокировкой, при движении поездов в неустановленном направлении и на двух- или многопутных участках с движением поездов по неправильному пути выключение красных сигналов переездных светофоров и звуковой сигнализации должно производиться после освобождения поездом участка приближения, расположенного за переездом по ходу движения поезда.

6.2.4.4 На переездах без дежурного на подъездных и других путях, на которых участки приближения не могут быть оборудованы рельсовыми цепями нормальной длины, необходимо применять светофорную сигнализацию согласно приложению Б и устанавливать специальные (маневровые) светофоры, используемые в качестве заградительных, с красным и бело-лунным сигналами. Включение разрешающего бело-лунного сигнала маневровых светофоров поезду или маневровому составу на проследование через переезд должно выполняться только после включения запрещающего красного сигнала переездных светофоров, а выключение красного сигнала переездных светофоров должно выполняться только после включения красного сигнала маневровых светофоров. Взаимозависимая работа маневровых и переездных светофоров должна выполняться в автоматическом режиме с помощью укороченной рельсовой цепи.

6.2.4.5 Сборка, монтаж и наладка устройств переездной сигнализации должны производиться согласно [7]. Установка маневровых светофоров на железнодорожном пути должна удовлетворять требованиям [1], подача сигналов – [10].

6.2.5 Освещение переездов

6.2.5.1 Наружное электрическое освещение следует предусматривать на всех переездах I и II категорий, а также в следующих случаях на переездах III и IV категорий:

- интенсивность движения более 16 поездов/сут;

- интенсивность движения транспортных средств более 1000 ед/сут;

- установленная скорость движения поездов более 120 км/ч;

- регулярное автобусное движение;

- неудовлетворительные условия видимости согласно 6.1.3.

На прочих переездах IV категории наружное электрическое освещение может быть предусмотрено при наличии продольных линий электроснабжения или других постоянных источников электроснабжения.

6.2.5.2 Систему электрического освещения на переездах следует проектировать в соответствии с ТКП 45-2.04-153, ТКП 45-3.03-19 и [11].

Требуемую согласно [11] освещенность следует обеспечивать по поверхности железнодорожного полотна в границах настила переезда и настила тротуара при его устройстве.

При проектировании  систем электрического освещения на переезде с учетом реальных дорожных условий может предусматриваться возможность снижения до 50% уровня освещенности, если движение железнодорожного транспорта отсутствует.

Требуемый нормами уровень освещенности должен быть обеспечен в момент вступления поезда на участок приближения.

При проектировании следует применять светильники с классом энергоэффективности не ниже класса «А».

6.2.5.3 Опоры электрического освещения могут быть железобетонными, металлическими или из композитных материалов. Железобетонные опоры должны изготавливаться по СТБ 1492, металлические – по СТБ 2233, композитные – по техническим условиям изготовителя.

6.2.5.4 Конструкции и устройства системы освещения должны располагаться вне габаритов приближения подвижного состава по ГОСТ 9238.

Выбор, применение и размещение осветительного оборудования следует производить согласно [11].

6.2.5.5 Управление сетями наружного освещения следует предусматривать местным, дистанционным или автоматическим. На переездах, расположенных в населенных пунктах, следует использовать  возможность электроснабжения освещения переезда от сетей наружного освещения населенного пункта.

6.2.5.6 На переездах, оборудуемых АПСС, может быть предусмотрена система видеонаблюдения или фотофиксации. Регистрирующие устройства системы должны располагаться на переезде так, чтобы ими четко фиксировались номерные знаки транспортных средств, движущихся через переезд при запрещающих сигналах переездных светофоров.

Видеокамеры и аппаратура фотофиксации должны быть установленного типа. Видеокамеры должны передавать информацию по оптико-волоконному кабелю или другим применяемым типам кабеля для контроля, записи и хранения в установленном порядке.

6.2.6 Переездные шлагбаумы

6.2.6.1 Переезды с дежурным работником должны быть оборудованы следующими устройствами и системами:

- переездными шлагбаумами с переездной сигнализацией;

- заградительной сигнализацией;

- зданием переездного поста с необходимым оборудованием;

- системой связи;

- прочими необходимыми устройствами.

6.2.6.2 Переезды с дежурным работником оборудуются автоматическими (ПАШ), полуавтоматическими переездными шлагбаумами или электрошлагбаумами в соответствии с приложением Б, а также запасными ручными шлагбаумами, применяемыми в случае неисправности основных шлагбаумов.

На переезде, как правило, должно быть два шлагбаума. На переездах, расположенных на улицах с двумя и более полосами движения в каждом направлении, при устройстве  перед переездом направляющих островков допускается применение четырех шлагбаумов.

Длина заградительных брусьев шлагбаумов, как правило, должна быть стандартная, равная 4, 6 или 8 м. Допускается применение брусьев нестандартной длины, если это необходимо по местным условиям. Заградительные брусья должны располагаться на высоте от 1 до 1,25 м от уровня проезжей части автомобильной дороги или улицы.

Заградительные брусья шлагбаумов должны перекрывать не менее половины ширины проезжей часть автомобильной дороги или улицы с правой стороны по ходу движения транспортных средств. Проезжая часть встречного направления движения шлагбаумом не перекрывается.

Шлагбаумы необходимо устанавливать перед переездами по обе стороны от него на расстоянии от крайнего рельса не менее 6, 8, 10 м при длине заградительного бруса соответственно 4, 6, 8 м, а при нестандартной длине бруса – на расстоянии, равном длине бруса плюс 2 м.

Фундаменты шлагбаумов должны размещаться на обочине автомобильной дороги или газоне улицы с правой стороны по направлению движения транспортных средств на расстоянии не менее 1,0 м от края проезжей части. Размещение фундаментов шлагбаумов на тротуарах разрешается при обеспечении возможности беспрепятственного прохода пешеходов.

Шлагбаумы могут быть установлены на индивидуальном фундаменте или на фундаменте совместно с переездными светофорами.

6.2.6.3 На переездах необщего пользования, а также на переездах, расположенных на участках железнодорожных путей с интенсивностью движения до            16 поездов/сут и автомобильных дорог с интенсивностью движения транспортных средств до 200 ед/сут, допускается применение механизированных шлагбаумов.

6.2.6.4 На переездах, расположенных на малодеятельных участках подъездных или станционных путей допускается применение в качестве основных ручных шлагбаумов, которые должны заменяться светофорной сигнализацией в порядке, устанавливаемом отделением Белорусской железной дороги.

Примечание – К малодеятельным  участкам относятся участки подъездных или станционных путей с интенсивностью движения пассажирских и грузовых поездов (в сумме) по графику не более 8 пар в сутки. переезду, овки при условии обеспечения безопасности дви

6.2.6.5 Ручные шлагбаумы необходимо устанавливать на расстоянии не менее 1 м от основных шлагбаумов со стороны автомобильной дороги или улицы с обеих сторон переезда. Заградительные брусья и опоры ручных шлагбаумов должны располагаться на обочине автомобильной дороги на расстоянии не менее 0,75 м от края проезжей части, причем брусья должны находиться вдоль проезжей части.

Ручные шлагбаумы состоят из двух брусьев, которые размещают по правой и левой стороне автомобильной дороги или улицы или из одного бруса, конструкция которого позволяет перекрывать всю ширину проезжей части, и устанавливаемого с правой стороны автомобильной дороги или улицы перед переездом. Заградительные брусья ручных шлагбаумов должны перекрывать проезжую часть на всю ширину, причем при устройстве двух заградительных брусов ручного шлагбаума, они должны располагаться в одном створе. Ручные шлагбаумы должны оснащаться приспособлениями для закрепления их в открытом и закрытом положении.

Брусья основных и ручных шлагбаумов со стороны автомобильной дороги или улицы должны быть окрашены чередующимися полосами красного и белого цвета, наклоненными под углом 40 – 50 к проезжей части. Ширина полос должна быть  500 мм. Концевой участок заградительного бруса должна иметь красную вертикальную полосу шириной 250 – 300 мм.

6.2.6.6 Для обозначения брусьев шлагбаумов, как правило, следует применять световозвращающую пленку, которая должна быть надежно закреплена. Для окрашивания деревянных брусьев шлагбаумов можно применять световозвращающие материалы или обычные лакокрасочные материалы с установкой трех световозвращающих элементов красного цвета. Со стороны переезда на концевом участке брусьев должен быть установлен световозвращающий элемент белого цвета.

Конструкция, порядок установки опор, монтаж и наладка основных шлагбаумов должны соответствовать [7].

6.2.6.7 Шлагбаумы должны работать совместно с системой переездной сигнализации, предусматриваемой на переездах с дежурным.

На переездах с дежурным, оборудуемых АПСС с ПАШ, должен предусматриваться следующий порядок их работы:

1) попеременно мигающие красные сигналы переездных светофоров, а также звуковые сигналы включаются с момента вступления поезда на участок приближения;

2) через расчетное время после включения красных сигналов брусья шлагбаумов плавно опускаются в горизонтальное положение;

3) ПАШ должны оставаться закрытыми, красные сигналы гореть, звуковые сигналы работать до полного освобождения переезда поездом;

4) после полного освобождения переезда поездом заградительные брусья ПАШ поднимаются и затем красные сигналы выключаются.

6.2.6.8 На переездах с дежурным, оснащенных автоматической оповестительной сигнализацией с полуавтоматическими переездными шлагбаумами должен предусматриваться следующий порядок их работы:

1) попеременно мигающие красные сигналы переездных светофоров и акустические сигналы включаются, а шлагбаумы опускаются с момента занятия поездом участка приближения или при открытии сигнала поезду и замыкании маршрута, или дежурным по станции нажатием специальной кнопки;

2)  шлагбаумы должны оставаться закрытыми, красные сигналы гореть, звуковые сигналы работать до полного освобождения переезда поездом;

3) открытие шлагбаумов, выключение красных сигналов и акустических сигналов производиться дежурным по переезду путем нажатия кнопки “Открытие - поддержания бруса шлагбаума» на щитке переездной сигнализации (ЩПС).

6.2.6.9 Переезды с дежурным должны обслуживаться круглосуточно в случае их оборудования переездными автоматическими или полуавтоматическими шлагбаумами.

Некруглосуточная работа переездов может быть установлена на переездах необщего пользования. В рабочем режиме пропуск транспортных средств через такие переезды следует осуществлять дежурным работникам путем перевода механизированного шлагбаума в открытое положение. При наступлении перерыва в работе переезда пропуск транспортных средств должен быть прекращен, при этом дежурному работнику следует перевести шлагбаум в закрытое положение и зафиксировать его в таком положении механическими запорными устройствами на установленный промежуток времени. Заградительный брус шлагбаума должен перекрывать проезжую часть автомобильной дороги на всю ширину.

Режим работы ручных шлагбаумов или светофорной сигнализации, которыми могут быть оборудованы переезды, расположенные на малодеятельных участках станционных или подъездных путей, должен быть определен инструкцией установленного образца, утвержденной руководством отделения Белорусской железной дороги и согласованной с органами ГАИ. Управление светофорной сигнализацией должно выполняться уполномоченными работниками локомотивных или составительных бригад.

6.2.6.10 Переезды с дежурным, расположенные на подъездных и других путях, где не могут быть оборудованы рельсовые цепи участков приближения, должны оборудоваться светофорной сигнализацией со следующим порядком ее работы:

1) попеременно мигающие красные сигналы переездных светофоров включаются при нажатии кнопки на ЩПС или на колонке, установленной на мачте маневрового светофора;

2) затем закрываются шлагбаумы дежурным по переезду путем нажатия кнопки на ЩПС;

3) после нажатия кнопки красный сигнал маневрового светофора гаснет и включается бело-лунный сигнал;

4) после проследования поезда или маневрового состава красные сигналы переездных светофоров выключаются, шлагбаумы открываются, а красные сигналы маневрового светофора включаются дежурным по переезду кнопкой на ЩПС.

6.2.6.11 На переездах с дежурным, оборудуемых оповестительной сигнализацией с электрошлагбаумами должен предусматриваться следующий  порядок их работы:

1) попеременно мигающие красные сигналы переездных светофоров и звуковой сигнал включается с момента занятия поездом участка приближения или путем нажатия кнопки дежурным по станции;

2) электрошлагбаумы закрываются путем нажатия кнопки “Закрытие шлагбаума” дежурным по переезду;

3) открытие шлагбаумов, выключение красных сигналов и звуковых сигналов производится дежурным по переезду со ЩПС.

6.2.7 Заградительные светофоры

6.2.7.1 Переезды с дежурным оборудуются заградительной сигнализацией  в соответствии с приложением Б.

В качестве заградительных светофоров могут использоваться входные, предупредительные, маневровые, проходные и маршрутные светофоры согласно [10], расположенные от переезда на расстоянии не более 800 м и не менее 15 м, и с места установки которых должна быть обеспечена видимость переезда.

При невозможности использования перечисленных светофоров, перед переездом следует устанавливать специальные заградительные светофоры на расстоянии не менее 15 м.

6.2.7.2 Заградительные светофоры перед переездами должны быть установлены:

- с двух сторон от переезда при его расположении на однопутных участках;

- с двух сторон от переезда по правильному пути, а также по неправильному пути при движении по ним поездов в следующих случаях:

- на двухпутных участках, оборудованных двухсторонней автоблокировкой;

- при регулярном движении по неправильному пути;

- в пригородных зонах при интенсивности движения свыше 200 поездов/сут.

Установка заградительных светофоров при движении поездов по неправильному пути допускается с левой стороны пути.

6.2.7.3 Если требуемая видимость заградительного светофора не может быть обеспечена, то на участках, не оборудованных автоблокировкой, перед таким светофором следует устанавливать предупредительный светофор, по форме однотипный с заградительным, который подает желтый сигнал при красном сигнале основного светофора и не подает сигналов – при погашенном сигнале основного светофора.

6.2.7.4 Все переезды с дежурным, расположенные на участке автоблокировки, независимо от наличия перед переездом заградительных светофоров должны оборудоваться устройствами выключения кодов автоматической локомотивной сигнализации и переключения на запрещающие показания сигналов ближайших перед переездом светофоров автоблокировки при возникновении на переезде препятствий для движения поездов или при неисправности переездной сигнализации.

Конструкция заградительных светофоров и светофоров, используемых в качестве заградительных, их установка на железнодорожном пути и наладка устройств должны соответствовать [1], [7], подача сигналов – удовлетворять требованиям [10].

6.2.8 Здания переездных постов

6.2.8.1 На переездах с дежурным с правой стороны автомобильной дороги или улицы на сопряжении с полотном железной дороги должны быть возведены здания переездных постов (помещения для дежурных) с использованием конструктивных решений действующих типовых проектов или по индивидуальным проектам.

Здания переездных постов должны располагаться на устроенных грунтовых площадках или на спрофилированных участках и иметь выход вдоль железнодорожного пути в сторону автомобильной дороги или улицы. Выходы в сторону железнодорожного пути в зданиях переездных постов должны быть ограждены перилами.

Конструкции здания переездного поста должны быть расположены на расстоянии не менее 3,5 м от крайнего рельса и края проезжей части автомобильной дороги или улицы.

Здания переездных постов должны быть оснащены согласно приложению В.

6.2.8.2 На переездах с наружной стороны здания переездного поста в зоне хорошей видимости железнодорожного пути и автомобильной дороги или улицы должны быть установлены ЩПС.

На переездах, оборудуемых ПАШ или полуавтоматическими шлагбаумами, на ЩПС необходимо размещать следующие кнопки и контрольные индикаторы:

- кнопка «Закрытие шлагбаумов» с фиксацией положения, непломбируемая;

- кнопка «Аварийное открытие шлагбаумов без фиксации положения, пломбируемая;

- кнопка «Поддержание бруса шлагбаума» без фиксации положения, непломбируемая, размещаемая на ЩПС при ПАШ;

- кнопка «Открытие – поддержание бруса шлагбаума» без фиксации положения, непломбируемая, размещаемая на ЩПС при полуавтоматических шлагбаумах;

- кнопка «Включение заградительной сигнализации» с фиксацией положения, пломбируемая, размещаемая на ЩПС при ПАШ;

- кнопка «Выключение заградительной сигнализации» с фиксацией положения, пломбируемая, размещаемая на ЩПС при полуавтоматических шлагбаумах;

- индикатор «Включение заградительных светофоров»;

- индикаторы «Раздельный контроль», сигнализирующие о состоянии участков приближения (занят или свободен) отдельно четного и нечетного направления. Индикатор белого цвета сигнализирует о свободности участков приближения, красного цвета – о занятости участков приближения;

- индикатор «Контроль неисправности переездной сигнализации»,

На переездах, оборудуемых электрошлагбаумами, следует устанавливать такие же ЩПС, как и на переездах с полуавтоматическими шлагбаумами.

Закрытие и открытие электрошлагбаумов выполняется непломбируемой кнопкой «Закрытие шлагбаумов» с фиксацией положения. При включенном положении кнопки электрошлагбаумы закрыты, при выключенном положении – открыты.

В зависимости от применяемых на переезде устройств переездной сигнализации на ЩПС также могут размещаться и другие кнопки, контрольные индикаторы, назначение и порядок применения которых должны быть приведены в проектной документации и в инструкции по эксплуатации переезда.

Дублирующий ЩПС с расположенной на нем кнопкой включения заградительной сигнализации может устанавливаться на отдельной стойке или на наружной стене первого этажа двухэтажных постов на переезде.

ЩПС изготавливаются по [12] или по другим действующим техническим условиям изготовителей. ЩПС также могут изготавливаться по индивидуальному проекту при соблюдении требований [13].

6.2.8.3 На переездах с дежурным устраивается радиосвязь с машинистами поездных локомотивов, прямая телефонная связь с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией – с поездным диспетчером. Также может быть устроена мобильная связь и специальная сетевая связь посредством компьютерного оборудования.

Телефонная связь на переезде должна дополняться электрическим звонком или ревуном.

6.2.8.4 В необходимых случаях переезды с дежурным оборудуются прожекторными установками для осмотра проходящих поездов.

В зависимости от условий работы переезды могут быть также оборудованы специальными средствами сигнализации (проблесковым маячком и сиреной) для подачи сигналов при угрозе безопасности движения или при необходимости оказания помощи дежурному по переезду. Порядок оборудования и эксплуатации специальных средств сигнализации на переезде определяются руководством Белорусской железной дороги по согласованию с органами ГАИ.

7 Правила эксплуатации переездов

7.1 При эксплуатации переездов должно обеспечиваться безопасное движение железнодорожного транспорта и транспортных средств через переезд с установленными скоростями движения, а также пешеходов по пешеходным дорожкам.

7.2 Эксплуатация переездов, а также автомобильных дорог и улиц на подходах к переездам и железнодорожного пути в границах переездов, должна выполняться согласно настоящему техническому кодексу, ТКП 100, ТКП 366, СТБ 1291, [1], [5], [14], [15], [16] и других ТНПА, в которых установлены требования к организации безопасной работы, техническому обслуживанию, текущему содержанию и ремонту переездов и их обустройств, а также подходов к переездам.

7.3 Параметры и конструкции переездов и подходов к ним автомобильных дорог и улиц, применяемые системы и обустройства, технические средства организации дорожного движения (ТСОДД) на переезде должны соответствовать требованиям настоящего технического кодекса. На эксплуатируемых переездах без дежурного и не оборудованных переездной сигнализацией знак 2.5, 5.3.3 по СТБ 1140 следует применять, если не обеспечена видимость, установленная СТБ 1300.

7.4 На каждый переезд должна быть оформлена карточка формы ПУ-66 по [17] в 2-х экземплярах. Один экземпляр карточки должен храниться в здании переездного поста, второй – в техническом отделе дистанции пути.

При эксплуатации переезда с дежурным работником должна быть оформлена книга приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников на переезде формы ПУ-67 по [17], а также книга регистрации нарушений правил проезда через железнодорожный переезд формы ПУ-68 по [17].

Порядок заполнения и ведения указанных выше эксплуатационных документов должен соответствовать [17].

7.5 Эксплуатация переезда осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации переезда, в которой должны быть отражены правила эксплуатации конкретного переезда в зависимости от местных условий.

В общем случае в инструкции по эксплуатации переезда должны быть приведены следующие сведения:

- общие данные о переезде;

- наличие и порядок пользования средствами связи;

- устройства переездной сигнализации;

- работа переездной сигнализации;

- обязанности дежурного по переезду по осмотру проходящих поездов;

- общие обязанности дежурного по переезду;

- действия дежурного по переезду при пропуске через переезд поездов и автотранспорта;

- порядок передачи информации диспетчеру дистанции сигнализации и связи через дежурного по станции;

- порядок ограждения мест препятствия на переезде;

- порядок действия дежурного по переезду при неисправности автоматической сигнализации и связи;

- порядок пользования прожекторными установками;

- правила проезда переезда водителями транспортных средств;

- порядок действий дежурного по переезду в случае нарушений правил проезда водителями автотранспорта;

- сигналы, применяемые при регулировании движения автотранспорта;

- порядок подачи «ЗНАКА БОДРСТВОВАНИЯ», а также приведены схема расположения напольных устройств, схема оповещения должностных лиц при нарушении нормальных условий переезда, схема щитка управления, схема заградительной сигнализации на переезде и инструкция по охране труда дежурного по переезду.

7.6 Защитные лесные насаждения в полосе отвода железной дороги и (или) автомобильной дороги не должны снижать видимость для водителя транспортного средства ниже установленной в 5.2.

7.7 На переездах с дежурным работником внутри колеи каждого пути на расстоянии (0,75 – 1,0) м от края настила должны быть устроены приспособления, используемые для установки переносных сигналов остановки поезда (красного щита, сигнального фонаря). На однопутных участках, а также на двухпутных участках с двухсторонним движением поездов по каждому пути устраиваются по два приспособления на каждом пути (с обеих сторон переезда).

На переездах с дежурным работником внутри колеи каждого пути перед приближающимся поездом также следует устраивать приспособления для определения нижней негабаритности подвижного состава согласно рисунку 1.

1 – окрашенная деревянная планка размером 140×1300×15 мм;

2 – болт или валик диаметром 8-12 мм;

3 – стальной штырь;

4 – шпала;

5 – специальная шайба.

Примечания

1 Деревянная планка должна крепиться к стальным штырям болтом с гайкой или валиком со шплинтом. Крепление необходимо для исключения вертикального и горизонтального смещения планки.

2 Для обеспечения выхода планки над головкой рельса на 40 мм необходимо на штырях приваривать специальную шайбу размером, мм: наружный диаметр – 30; внутренний – 16; толщина – 5-6. Место расположения шайбы определяется размером «а», который для рельса Р-43 равен 80 мм, Р-50 – 92 мм, Р-65 – 120 мм. Планка окрашивается в белый цвет с черными наклонными полосами шириной 200 мм.

Рисунок 1 – Устройство для обнаружения нижней негабаритности подвижного

состава в поездах, устанавливаемое на переездах с дежурным

7.8 На малодеятельных участках при интенсивности движения транспортных средств до 1000 ед/сут и обеспечении безопасности движения допускается эксплуатация переездов с деревянными настилами.

На эксплуатируемых переездах допускается положение настила внутри и снаружи колеи выше верха головки рельсов не более 30 мм.

Эксплуатационное состояние проезжей части настила должно соответствовать СТБ 1291.

7.9 На существующих переездах допускается применение отдельных элементов ТСОДД (перил, оград, направляющих устройств), по индивидуальным проектам, а также эксплуатация существующих шлагбаумов, у которых ориентация направления брусьев в нерабочем состоянии отличается от приведенной в разделе 6, приложение А, при условии обеспечения безопасности движения.

7.10 В случае возникновения внезапной неисправности пути под настилом переезда (излом рельса, остродефектный рельс и др.), угрожающей безопасности движения поездов, дорожный мастер имеет право закрыть движение автомобильного транспорта через железнодорожный переезд на срок до 2 ч без согласования с дорожными организациями с установкой необходимых дорожных информационных знаков и обязательным информированием территориальных подразделений ГАИ.

7.11 На переездах со светофорной сигнализацией, в участки приближения которых входят станционные пути, при отправлении поезда при запрещающих сигналах светофоров или при отправлении поезда с неспециализированных путей поездным диспетчером или дежурным по станции должна включаться светофорная и оповестительная сигнализация нажатием кнопки «Закрытие переезда». Машинист поезда, отправленного со станции, при приближении к такому переезду должен следовать с особой бдительностью со скоростью не более 20 км/ч и готовностью остановиться при имеющемся препятствии для движения. Перечень станций с таким порядком работы переездной сигнализации утверждается приказом руководства Белорусской железной дороги.

7.12 Дежурный по станции должен подавать извещение на переезд, включать сигнализацию, извещать дежурного по переезду об отправлении поезда по телефону или другим способом, устанавливаемым инструкцией по эксплуатации переездов.

7.13 На существующих переездах допускается применение механизированных шлагбаумов. Механизированные шлагбаумы, как правило, должны перекрывать всю проезжую часть автомобильной дороги. Заградительный брус шлагбаума должен иметь светоотражающие элементы или сигнальные фонари, которые необходимо включать в темное время суток и при недостаточной видимости в светлое время суток (туман, интенсивные осадки и т.п.), или светоотражающие элементы.  Шлагбаумы должны располагаться на расстоянии не менее 8,5 м и не более 14 м от крайнего рельса. Окраска брусьев должна соответствовать 6.2.6.5.

7.14 Перед переездами, расположенными на станциях или рядом с ними, на участках с диспетчерской централизацией могут устанавливаться заградительные светофоры с нормально горящими красными сигналами, кроме приемо-отправочных путей и участков удаления от станции при не обеспеченности расчетного времени извещения в случаях движения поездов со скоростью 20 км/ч при закрытых станционных сигналах. При движении поезда на запрещающий сигнал заградительного светофора и вступлении на рельсовую цепь перед переездом включаются красные мигающие сигналы на переездных светофорах, после чего красный сигнал заградительного светофора должен автоматически выключаться через расчетный промежуток времени, необходимый для освобождения переезда транспортными средствами.

Перечень таких переездов и порядок их проследования поездами при красных сигналах на заградительных светофорах устанавливается руководством Белорусской железной дороги.

7.15 На переездах, расположенных на двухпутных участках железнодорожного пути и оборудованных заградительной сигнализацией для движения только по правильному пути, предусматривается порядок движения, при котором запрещающий сигнал заградительного светофора для движения по правильному пути является сигналом остановки также для поездов, следующих по неправильному пути.

7.16 На существующих переездах освещенность в уровне покрытия проезжей части в границах переезда, должна быть, люкс, не менее: I категории – 5; II – 3;            III – 2; IV – 1. Уровень освещенности на переездах следует доводить до нормируемых значений, и в первую очередь на переездах II и III категорий.

7.17 Техническое обслуживание и ремонт устройств сигнализации и шлагбаумов на переездах следует выполнять в соответствии с [18], оценку состояния сигнализации – согласно [19].

7.18 Порядок работы систем переездной сигнализации и шлагбаумов должен соответствовать 6.2.4.3, 6.2.4.4, приложению Б и В, а также следующим требованиям:

- нормальное положение автоматических (ПАШ) и полуавтоматических шлагбаумов, как правило, открытое, а электрошлагбаумов и механизированных шлагбаумов – закрытое. При необходимости на переездах с интенсивным движением транспортных средств (более 3000 авт/сут), и нормальное положение электрошлагбаумов и механизированных шлагбаумов может быть установлено открытое, кнопка на ЩПС «Поддержание бруса шлагбаума» (при ПАШ) или «Открытие – поддержание бруса шлагбаума» (при полуавтоматических шлагбаумах и электрошлагбаумах) используется для задержки, при необходимости, дежурным по переезду закрытия шлагбаумов до момента проследования под заградительным брусом крупногабаритного транспортного средства и исключения поломки бруса. Время задержки закрытия шлагбаума дежурным по переезду не должно превышать 5-10 с;

- на переездах с полуавтоматическими шлагбаумами кнопка «Открытие – поддержание бруса шлагбаума» используется также для открытия шлагбаумов. Дежурный по переезду после проследования поезда через переезд и освобождения участка приближения включает шлагбаум для перевода его в открытое положение путем нажатия этой кнопки.

7.19 Путевые работы, при которых нарушается действие автоматики на переездах, должны быть согласованы с начальником дистанции пути и начальником дистанции сигнализации и связи, а при расположении переездов в пределах станций – и с начальником станции.

7.20 Порядок движения через переезд или объезд его на время выполнения ремонтных работ на переезде, при которых нарушается или затрудняется пропуск транспортных средств, должен быть согласован начальником дистанции пути, начальником дистанции сигнализации и связи, ГАИ и эксплуатирующими автомобильную дорогу или улицу организациями.

7.21 Все переезды подлежат осмотру и проверкам. Виды, порядок и сроки осмотров и проверок следует принимать согласно [5].

Результаты осмотров и проверок переездов заносят в книгу формы ПУ-67 по [17], в другие журналы установленной формы.

Начальники дистанции пути и их заместители должны проводить не реже одного раза в квартал внезапные проверки работы дежурных по переезду с проведением инструктажа по охране труда.

7.22 Ежегодно с 01 апреля по 01 июля все переезды должны быть комиссионно обследованы. В состав комиссии должны входить уполномоченные должностные лица:

- дистанции пути;

- дистанции сигнализации и связи;

- дистанции электроснабжения или района электроснабжения;

- аппарата главного ревизора по безопасности движения отделения Белорусской железной дороги;

- органов ГАИ;

- организации дорожного хозяйства и его филиалов или эксплуатирующей дорожной организации Министерства жилищного и коммунального хозяйства;

- прочих заинтересованных юридических лиц.

По результатам обследования должны быть:

- разработан календарный план устранения выявленных отклонений от требуемого технического состояния конструкций и оборудования переезда;

- выполнены работы по приведению оборудования переезда, железнодорожных путей, элементов автомобильной дороги или улицы в границах переезда, а также подходов к переезду, в соответствие с требованиями [1], [2], СТБ 1291, настоящего  технического кодекса, других ТНПА и документов, в которых регламентированы требования к техническому состоянию оборудования и конструкции переездов.

Если при комиссионном обследовании или регламентированных осмотрах  по [5] установлено, что автомобильная дорога или улица на подходах к переезду на протяжении 50 м от шлагбаумов или крайних рельсов (при отсутствии шлагбаумов) и (или) проезжая часть переезда по эксплуатационному состоянию не отвечает требованиям СТБ 1291 и (или) имеет геометрические параметры ниже предельно допустимых по ТКП 45-3.03-19, СТБ 1300 и настоящему техническому кодексу, то должно быть введено временное ограничение или временное запрещение проезда транспортных средств через этот переезд.

По результатам проверок следует определять переезды, на которых планируется прекращение или установление обслуживания их дежурными работниками. Перевод конкретного переезда на работу без дежурного работника или с дежурным работником необходимо согласовывать с уполномоченными областными или городскими управлениями ГАИ.

Порядок, сроки и дата перевода переезда на работу без дежурного работника или с дежурным работником должны быть утверждены приказом руководства Белорусской железной дороги.

До даты перевода переезда на работу без дежурного должно быть выполнено:

- оборудование переезда с АПСС устройствами контроля работы сигнализации на переезде на рабочем месте дежурного по станции или поездного диспетчера;

- проверка переезда на предмет соответствия его технического состояния и применяемого оборудования требованиям настоящего технического кодекса. По результатам проверки должен быть подготовлен акт о готовности переезда к эксплуатации без дежурного работника, согласованный с уполномоченным органом ГАИ;

- демонтаж применяемых на переезде шлагбаумов, прочих устройства и систем, используемых при обслуживании переезда дежурным работником;

- корректировка применяемых ТСОДД;

- работы по консервации здания переездного поста и другие необходимые мероприятия.

Обустройство переездов в случае перевода их на работу с дежурным следует  выполнять с учетом требований настоящего технического кодекса в сроки, устанавливаемые руководством Белорусской железной дороги.

Не менее, чем за 15 дней до даты перевода переезда на работу без дежурного, на согласованных с органами ГАИ участках автомобильных дорог или улиц перед переездом следует устанавливать временные дорожные информационные знаки индивидуального проектирования с надписью «Переезд с (дата) без дежурного» сроком на один месяц.

7.23 При очистке пути от снега с помощью снегоочистителей с двух сторон перед переездами должны быть установлены в соответствии с [10] временные сигнальные знаки «Поднять нож, закрыть крылья» и «Опустить нож, открыть крылья», а при работе скоростных снегоочистителей, кроме того, устанавливают  временные сигнальные знаки «Подготовиться к поднятию ножа и закрытию крыльев».

7.24 Перед производством работ по ремонту пути, автоматических устройств (шлагбаумов и сигнализации) на переездах, а также при ремонте устройств автоблокировки или электроснабжения с нарушением нормальной работы автоматики на переездах, начальники дистанции пути, сигнализации и связи и электроснабжения совместно разрабатывают мероприятия с учетом требований [10], [20], [21], [22], обеспечивающие безопасность движения на период выполнения этих работ. При необходимости, эти руководители организуют дополнительный инструктаж по обеспечению безопасности движения дежурных по переезду, машинистов поездов, дежурных по станции, выделяют для оказания помощи на переезде дополнительных работников, выдают предупреждения об особых условиях следования поездов по ремонтируемому переезду, осуществляют другие меры. На дежурных по переезду возлагается ответственность за обеспечение безопасности движения при производстве работ на переезде.

На переездах без дежурного на период выполнения ремонтных работ работниками, выполняющими этот ремонт, должны быть установлены дорожные знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено» по СТБ 1140. Знаки следует устанавливать с обеих сторон переезда перед переездными светофорами. Два таких знака должны храниться в специально отведенном месте.

8 Организация текущего содержания переездов и подходов к ним

8.1 На балансодержателя переезда возлагается ответственность за исправное содержание настилов, изолирующих стыков, столбиков, ограждений, заградительных брусьев шлагбаумов, дорожных знаков, других путевых обустройств в пределах границы переезда, т.е. между переездными шлагбаумами или между дорожными знаками 1.3.1 или 1.3.2, а также выполнение работ по зимнему содержанию переезда.

Балансодержатель автомобильной дороги (улицы) осуществляет содержание автомобильной дороги (улицы) на подходе к переезду до конца настила переезда, обеспечивает отвод талых и ливневых вод на подходе к переезду для исключения подтопления железнодорожного земляного полотна и попадания воды под настил железнодорожного переезда.

8.2  На дистанции сигнализации и связи возлагается ответственность за исправное содержание и работу автоматических (полуавтоматических) шлагбаумов, электрошлагбаумов, автоматической, светофорной, оповестительной и заградительной сигнализации, телефонной (радио) связи, за замену автоматических (полуавтоматических) шлагбаумов и электрошлагбаумов.

8.3 На дистанции электроснабжения возлагается ответственность за бесперебойное электроснабжение переездов, запитанных от сетей, принадлежащих Белорусской железной дороге, исправность наружных электросетей, автоматическое включение и отключение наружного освещения, прожекторных установок, замену электроламп наружного освещения.

8.4 Содержание автомобильных дорог и улиц на подходах к переезду выполняют эксплуатирующие дорогу или улицу организации в соответствии с ТКП 366, обеспечивая выполнение требований СТБ 1291 к эксплуатационному состоянию дорог и улиц по условиям обеспечения безопасности дорожного движения.

9 Эксплуатация технологических проездов

9.1 При эксплуатации технологических проездов должны соблюдаться требования настоящего технического кодекса, обеспечивающие безопасность движения поездов и технологического автомобильного транспорта.

9.2 На каждый технологический проезд должна быть оформлена карточка формы ПУ-66 по [17], один экземпляр карточки должен храниться в техническом отделе дистанции пути, второй – в организации, эксплуатирующей технологический проезд.

9.3 Содержание технологического проезда (т.е. настилов, желобов, дорожных знаков), а также подходов к нему, осуществляет организация, эксплуатирующая технологический проезд. Содержание железнодорожного пути осуществляет балансодержатель пути. Уровень содержания технологического проезда должен соответствовать требованиям к эксплуатационному состоянию переездов, установленному настоящим техническим кодексом и нормативными документами, действующими на Белорусской железной дороге.

9.4 При неудовлетворительном содержании технологического проезда руководство Белорусской железной дороги вправе направить организации, эксплуатирующей технологический проезд, предписание о приведении технологического проезда к нормативному эксплуатационному состоянию.

При неисполнении организацией, эксплуатирующей технологический проезд, сроков устранения выявленных  несоответствий, а также при систематическом неудовлетворительном содержании, руководство Белорусской железной дороги вправе закрыть технологический проезд.

Закрытие технологического проезда осуществляется комиссией, в состав которой включаются представители дистанции пути, эксплуатирующей технологический проезд организации, ГАИ, других заинтересованных организаций и обособленных структурных подразделений Белорусской железной дороги, и оформляется актом.

Акт закрытия технологического проезда утверждает руководство отделений Белорусской железной дороги.

После утверждения акта движение автотранспорта по технологическому проезду запрещается с установкой соответствующих знаков по СТБ 1300. Дополнительно могут быть применены другие меры, препятствующие движению технологического транспорта через железнодорожные пути: надолбы, песчаные валы, шлагбаумы,  устанавливаемые на подходах к переезду в зоне установки запрещающих движение знаков.

При возникновении на технологическом проезде транспортных происшествий (ДТП) заполняют форму ПУ-69 по [17] о сведениях о дорожно-транспортном происшествии, а также оформляют акт осмотра места ДТП по форме ПУ-70 по [17].

10 Пропуск через переезд негабаритных, тяжеловесных и            длинномерных грузов

10.1 Пропуск по переезду по железнодорожному пути негабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов осуществляют в порядке, предусмотренном [23].

10.2 Пропуск через переезд по автомобильной дороге или улице крупногабаритных и (или) тяжеловесных транспортных средств (ТКТС) следует осуществлять в соответствии с требованиями ТКП 317.

11 Перегон скота через железнодорожный переезд

11.1 Перегон скота через железнодорожный переезд допускается по автомобильным дорогам низших категорий по ТКП 45-3.03-96 в светлое время суток и при обеспечении достаточной видимости.

11.2 Перечень переездов, допустимых для прогона скота, должен быть утвержден руководством Белорусской железной дороги.

11.3 Подходы к переездам при систематическом прогоне по ним скота должны быть обустроены металлическим защитным ограждением от животных по СТБ 1300 высотой 1,2 м, устанавливаемым на обочине автомобильной дороги. Защитное ограждение должно быть устроено на подходах к переезду на протяжении не менее      20 м.

При наличии на подходах к переезду дорожного металлического или парапетного ограждения по СТБ 1300, или ограждений по индивидуальным проектам, устройство металлического защитного ограждения не требуется.

11.4 На переездах с дежурным прогон скота по переезду должен быть прекращен дежурным работником не менее чем за 15 мин до проследования поезда по переезду.

12 Контроль качества и приемка работ при возведении,                   реконструкции, капитальном ремонте и текущем содержании                   железнодорожных переездов

12.1 При возведении, реконструкции и ремонте переездов (далее - строительство) должны соблюдаться требования проектной документации, технических нормативных правовых актов, а также стандартов, инструкций и других руководящих документов, действующих на Белорусской железной дороге.

12.2 Входной контроль элементов, конструкций, устройств и материалов, применяемых для устройства переездов, следует проводить в соответствии с СТБ 1306 до начала производства строительно-монтажных работ.

12.3 Операционный контроль качества работ должны проводить инженерно-технические работники, осуществляющие производство работ на объекте строительства и владеющие необходимыми техническими знаниями для его осуществления.

12.4 Приемку в постоянную эксплуатацию возведенных переездов следует осуществлять согласно [24], железнодорожного пути – по [25], устройств сигнализации – по [26].

13 Охрана труда и окружающей среды

13.1 При строительстве и текущем содержании железнодорожных переездов следует соблюдать требования безопасности труда в соответствии с ТКП 45-1.03-40, ТКП 45-1.03-44, [27] и [28].

13.2 Территория, на которой производятся работы, производственные, санитарно-бытовые и вспомогательные помещения должны содержаться в соответствии с [29], а также соблюдаться требования по охране окружающей среды в соответствии с СТБ 17.00.00-01.

Приложение А

(обязательное)

Схемы обустройства регулируемых переездов

Рисунок А.1, лист 1 – Схема обустройства переезда со шлагбаумом вне населенных пунктов

Рисунок А.1, лист 2 – Схема обустройства переезда со шлагбаумом

в населенных пунктах

Рисунок А.1, лист 3 – Схема обустройства переезда без шлагбаума

вне населенных пунктов

Рисунок А.1, лист 4 – Схема обустройства переезда без шлагбаума

в населенных пунктов

1 – настил проезжей части;

2 – контррельсы;

3 – деревянные брусья (применяются при устройстве контррельсов);

4 – водоотводные лотки;

5 – путевые рельсы;

6 – приспособление для установки переносных сигналов остановки поезда;

7 – приспособление для определения нижней негабаритности подвижного состава;

8 – заградительный светофор, другие светофоры, используемые в качестве заградительного;

9 – предупредительный сигнальный знак “С”;

10 – переездный светофор;

11 – переездный шлагбаум (ПАШ, полуавтоматический переездной шлагбаум или электрошлагбаум);

12 – ручной шлагбаум;

13 – здание переездного поста;

14 – край проезжей части;

15 – укрепленная обочина;

16 – сигнальные столбики;

17 – дорожный знак 1.1 “Железнодорожный переезд со шлагбаумом”;

18 – дорожный знак 1.3.2 “Многопутная железная дорога”

19 - 21 – дорожные знаки 1.4.1 – 1.4.6 “Приближение к железнодорожному переезду”;

22 – мачта освещения;

23 – горизонтальная разметка 1.1.1;

24 – горизонтальная разметка 1.11;

25 – горизонтальная разметка 1.12;

26 – горизонтальная разметка 1.6;

27 – дорожный знак 1.3.1 “Однопутная железная дорога”;

28 – дорожный знак 1.2 “Железнодорожный переезд без шлагбаума”

29 – горизонтальная разметка 1.2;

30 – пешеходная дорожка;

31 – пешеходный настил.

Примечания

1 В скобках указаны расстояния от переезда до предупредительного сигнального знака “С” при установленных скоростях движения поездов свыше 120 км/ч.

2 Дублирующие дорожные знаки 1.1 и дополнительные светофоры необходимо устанавливать при неудовлетворительной видимости.

3 Цифровые обозначения горизонтальной разметки приняты согласно СТБ 1300.

4 Горизонтальная разметка на схеме приведена при двух полосах движения в обоих направлениях.

5 Количество мачт освещения на переезде определяется требуемым уровнем освещенности верха покрытия настила.

6 Расстояние от центра верхней плоскости фундамента переездного шлагбаума            (поз. 11) до края проезжей части должно быть не менее 1 м.

7 На схеме приведена расстановка заградительных светофоров при движении поездов в обоих направлениях каждого пути. При движении поездов только по правильному пути заградительные светофоры устанавливают с правой стороны по ходу движения поездов.

8 Пешеходная дорожка и пешеходный настил условно показаны только с одной стороны дороги.

Рисунок А.1, лист 5

Приложение Б

(обязательное)

Требования по оборудованию переездов устройствами

переездной сигнализации

Б.1 Переезды должны быть оборудованы устройствами переездной сигнализации в объемах и конструкции, обеспечивающими безопасность движения при оптимальной величине расходуемых средств. Устройства автоматики на переездах выполняют по типовым схемам, утвержденным руководством службы сигнализации и связи Белорусской железной дороги.

Б.2 Устройства переездной сигнализации, как правило, следует предусматривать согласно таблице Б.1.

Таблица Б.1

| Место расположения переезда, тип обслуживания | Тип переездной сигнализации для транспортных средств | Сигнализация для поездов и маневровых составов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| На перегонах; не обслуживаемые дежурным работником | АПСС | Не предусматривается |
|  | АПСС; переездные светофоры согласно СТБ 1300 и [7] | При необходимости на двухпутных участкам могут быть применены специальные заградительные светофоры для поездов, следующих по неправильному пути |
| На станциях, кроме расположенных на приемоотправочных путях; не обслуживаемые дежурным работником | АПСС | Не предусматривается |
| На подъездных и других путях, в т.ч. в черте городов, на которых участки приближения не могут быть оборудованы рельсовыми цепями нормаль- ной длины; не обслуживаемые дежурным работником | Светофорная сигнализация с контролем исправности оповестительной сигнализации | Применяются специальные светофоры, управляемые составительной или локомотивной бригадой или автоматически при вступлении поезда на рельсы со специальными датчиками |
| На перегоне; обслуживаемые дежурным работником | АПСС с ПАШ | Применяются заградительные светофоры. В качестве заградительных светофоров могут исполь- |
| Окончание таблицы Б.1 |  |  |
| 1 | 2 | 3 |
|  |  | зоваться проходные светофоры автоблокировки, расположенные на расстоянии не более 800 м от переезда, при условии обеспечения видимости переезда с места их установки. Кроме того, следует предусматривать перекрытие ближайших к переезду светофоров автоблокировки на запрещающее показание |
| На станции; обслуживаемые дежурным работником | Оповестительная сигнализация с полуавтоматическими шлагбаумами, закрываемыми автоматически и открываемыми нажатием кнопки на щитке. В обоснованных случаях допускается применение автоматической оповестительной сигнализации с электрошлагбаумами | Используются светофоры, предназначенные для приема и отправления поездов на станции. В обоснованных случаях следует устанавливать заградительные светофоры или маневровые светофоры, дополненные красным сигналом, которые могут быть карликовыми |
| На подъездных путях, если участки приближения не могут быть оборудованы рельсовыми цепями; обслуживаемые дежурным работником | Светофорная сигнализация с электрошлагбаумами, механизированными или ручными шлагбаумами | Применяются специальные светофоры, управляемые дежурным работником |
| На подъездных путях, если на переезде порядок пропуска подвижного состава устанавливается начальником железной дороги; в присутствии работников локомотивной или составительной бригады | Светофорная сигнализация | Применяются специальные светофоры, управляемые назначенными работниками |

Б.3 Длина участков приближения должна рассчитываться, исходя из максимальной скорости движения поездов, установленной на данном участке железной дороги, и минимальной скорости движения транспортных средств по [2], но не менее 8 км/ч, при максимальном габарите транспортного средства по длине, равном 24 м.

При разработке проектов устройства автоматики или ее переустройства (модернизации) расчетное время извещения о приближении поезда к переезду необходимо определять в зависимости от расчетной длины переезда, и оно должно быть, с, не менее:

- при АПСС, в т.ч. с ПАШ и полуавтоматическими шлагбаумами – 30;

- при оповестительной сигнализации – 40.

Расчетная длина переезда должна быть равной расстоянию от переездного светофора или шлагбаума (при его наличии), наиболее удаленного от крайнего рельса, до противоположного крайнего рельса плюс расстояние, необходимое для безопасной остановки автомобиля после пересечения пути, равное 2,5 м.

Б.4 Время от момента включения переездной сигнализации до начала опускания заградительного бруса шлагбаума должно составлять от 13 до 15 с.

Время срабатывания схемы защиты от кратковременной потери шунта подвижной единицы на участке приближения должно составлять от 8 до 18 с.

Время замедления на выключение электродвигателя при неполном подъеме заградительного бруса до своего крайнего положения должно составлять от 15 до  20 с.

Б.5 На переездах, расположенных на станциях или рядом с ними, при наличии маршрутизации, включение АПСС и оповестительной сигнализации, ПАШ, полуавтоматических шлагбаумов и электрошлагбаумов необходимо предусматривать одновременно с открытием станционных светофоров и замыканием маршрута при наличии поезда на участке приближения. В случае отправления поезда или движения маневровых составов при запрещающем сигнале светофора включение сигнализации и шлагбаумов на таких переездах должно выполняться нажатием дежурным по станции кнопки «Закрытие переезда», а машинист поезда в этой ситуации при подходе к переезду должен следовать со скоростью не более 20 км/ч и быть готовым остановиться, если встретится препятствие для движения. Перечень таких переездов устанавливается руководством Белорусской железной дороги.

Б.6 Для обеспечения необходимого времени извещения о приближении поезда к переезду допускается задержка открытия выходных и маневровых светофоров. Задержка открытия маневровых светофоров не обязательна при наличии расчетного времени оповещения.

Б.7 В городах перед переездами, не обслуживаемыми дежурными работниками и расположенными на подъездных путях, при оборудовании их светофорной переездной сигнализацией должны быть установлены специальные светофоры в качестве заградительных с красным и бело-лунным сигналами. При данном виде переездной и заградительной сигнализации должна быть обеспечена автоматическая взаимная блокировка, гарантирующая выключение красных сигналов на переездном светофоре только после включения красного сигнала на заградительных светофорах, а выключение заградительных светофоров при наличии извещения о приближении поезда к переезду только после включения красного сигнала на переездных светофорах.

Б.8 В необходимых случаях перед переездами, не обслуживаемыми дежурными работниками и расположенных на перегонах и оборудованных контролем исправности сигнализации и устройствами извещения только для поездов, следующих по правильному пути, могут быть установлены заградительные светофоры по неправильному пути.

В отдельных случаях перед переездом целесообразна установка заградительных светофоров и при двусторонней автоблокировке с наличием устройств извещения на переезд в обоих направлениях.

Приложение В

(обязательное)

Организация работы, обязанности

и порядок действий дежурного по переезду

В.1 На должность дежурного по переезду назначают работников железнодорожного транспорта, прошедших проверку знаний правил обеспечения безопасности на железной дороге, правил эксплуатации переездов и своих должностных обязанностей, установленных настоящим техническим кодексом, [1] и [10].

В.2 Дежурному по переезду необходимо иметь при себе во время дежурства:

- на переездах, расположенных вне станций – одну коробку петард в количестве 6 шт., требуемых для ограждения возникшего препятствия для движения поездов;

- свисток для подачи звуковых сигналов работникам железнодорожного транспорта;

- два сигнальных флага в чехле, один красного, а второй желтого цвета. В темное время суток и при недостаточной видимости, вызванной неблагоприятными погодными условиями (туман, интенсивные осадки и т.п.) или техногенными факторами (задымленность, смог) – сигнальный ручной электрический фонарь.

В.3 В здании переездного поста должны быть в наличии:

- график дежурств по переезду;

- настоящий ТКП;

- инструкция по эксплуатации переезда с карточкой на железнодорожный         переезд (форма ПУ-66) по [17];

- выписка расписания движения поездов с указанием времени отправления поездов с ближайших к переезду станций;

- книга приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников на переезде (форма ПУ-67) по [17];

- книга регистрации нарушений правил проезда через железнодорожный переезд (форма ПУ- 68) по [17];

- жезл регулировщика и красная нарукавная повязка;

- трос длиной 4 - 6 м, требуемый для буксировки остановившихся на переезде транспортных средств;

- один переносной красный щит и один сигнальный фонарь на каждый          железнодорожный путь, пересекаемый переездом, применяемые дежурным по переезду при необходимости согласно настоящему техническому кодексу и [10];

- один запасной красный щит и один запасной сигнальный фонарь;

- один комплект сигнальных флагов;

- коробка петард в количестве 6 шт. при расположении переезда на двухпутных участках и не менее двух коробок петард в количестве 12 шт. при расположении переезда на участках с тремя и более главными путями (только на переездах, расположенных вне станций);

- настенные часы;

- аптечка;

- необходимый инструмент, хозяйственный инвентарь, мебель.

В зимний период на переезде необходимо иметь постоянный запас инертных материалов (песка, шлака) и противогололедных коррозионно-неактивных материалов и по мере необходимости их пополнять. Данные материалы следует применять согласно ТКП 100 для ликвидации зимней скользкости на проезжей части и пешеходных дорожках в границах переездов.

В.4 Переезды с дежурным работником должны быть оборудованы средствами радиосвязи с машинистами поездных локомотивов, а также прямой телефонной связи с ближайшей станцией или постом, а на участках с диспетчерской централизацией – с поездным диспетчером.

В.5 Схема оповещения должностных лиц при нарушении нормальных условий работы переезда должна составляться с учетом местоположения переезда и вида применяемой сигнализации и связи.

В.6 Дежурный по переезду при вступлении на дежурство должен проверить:

- железнодорожный путь на протяжении 50 м в каждую сторону от  переезда и убрать с пути посторонние предметы;

- эксплуатационное состояние оборудования переезда и всех его устройств;

- наличие пломб у пломбируемых устройств;

- наличие требуемого количества и состояние ручных и переносных сигналов, петард, инструмента и инвентаря.

По факту всех замечаний, неисправностей шлагбаумов, переездной и заградительной сигнализации, телефонной и радиосвязи, системы освещения, а также об устраненных неисправностях дежурный по переезду должен сделать запись в книгу приема и сдачи дежурств, осмотра устройств и инструктажа дежурных работников на переезде (книга формы ПУ-67). При наличии на переезде систем автоматики в данную книгу следует вносить запись «Автоматика исправна» или «Автоматика неисправна».

В.7 Если обнаруженная неисправность угрожает безопасности движения поездов, а также транспортных средств, и ее невозможно немедленно устранить своими силами, то дежурному по переезду необходимо:

- немедленно включить заградительную сигнализацию;

- оградить опасное место переносными сигналами остановки согласно [10];

- закрыть движение транспортных средств по переезду;

- немедленно уведомить дежурного по станции или поездного диспетчера, дорожного мастера (бригадира) дистанции пути об имеющейся неисправности и установленном ограждении.

Об имеющихся неисправностях переездной, заградительной сигнализации,

автоматических шлагбаумов или электрошлагбаумов, а также телефонной и радиосвязи, дежурный по переезду должен немедленно сообщить дежурным ближайших раздельных пунктов, а также поездному диспетчеру. Порядок пропуска транспортных средств по переезду до устранения неисправности должен устанавливаться согласно инструкции на конкретный переезд.

В случае отключения переездной сигнализации или ее неисправности дежурному ближайшей станции или поездному диспетчеру на участках с диспетчерской централизацией должно автоматически подаваться извещение о неисправности переездной сигнализации.

Дежурный по станции или поездной диспетчер на участках с диспетчерской централизацией после получения извещения должен сделать запись о неисправности устройств автоматики на переезде в журнале установленной формы  и сообщить о  неисправности дежурным станций, ограничивающих перегон, на котором находится переезд, диспетчеру (дежурному инженеру) дистанции сигнализации и связи,          пути, электроснабжения, которые должны принять меры по устранению неисправности.

Дежурный по станции или поездной диспетчер  на участках с диспетчерской централизацией должен немедленно передать по радиосвязи сообщение машинистам поездов, следующих без остановки на раздельных пунктах к переезду, о неисправности устройств автоматики на переезде и необходимости проследования его с особой бдительностью и скоростью не более  20 км/ч.

На поезда, имеющие остановку на станциях, о неисправности переездной сигнализации должны выдаваться письменные предупреждения согласно [20].

Запрещается пользоваться неисправными устройствами до устранения неисправности и отметки об ее устранении электромехаником СЦБ в книге формы ПУ-67.

Книга формы ПУ-67 должна проверяться при каждой проверке уровня содержания и обслуживания переезда дорожным мастером дистанции пути не реже двух раз в месяц и бригадиром пути не реже четырех раз в месяц, а также в случае внеплановых проверок. О результатах проверки и имеющихся замечаниях в данной книге должны быть сделаны необходимые записи.

В.8 Дежурный по переезду в течение дежурства должен1):                       	- своевременно открывать и закрывать шлагбаумы, подавать установленные сигналы и наблюдать за состоянием проходящих поездов. В случае обнаружения неисправности, угрожающей безопасности движения, принять меры по остановке поезда, а в случае отсутствия сигнала, обозначающего хвост поезда, доложить об этом дежурному по станции и машинисту локомотива, а на участках, оборудованных диспетчерской централизацией – поездному диспетчеру;

- перед пропуском пассажирского поезда, обращающегося со скоростью свыше 140 км/ч, прекращать движение транспортных средств по переезду и закрывать шлагбаумы, установленные на переезде, в т. ч. и автоматические, за 5 мин до проследования поезда;

- прекращать прогон скота по переезду перед проходом поезда;

- немедленно ограждать сигналом остановки место повреждения пути, угрожающее безопасности движения поездов, и сообщать об этом по имеющимся на переезде средствам связи дежурного по станции или поездного диспетчера;

- запрещать остановку механических и гужевых транспортных средств, пешеходов, скота на переезде;

- регистрировать в книге формы ПУ-68 нарушения правил проезда через переезд транспортных средств;

- следить за исправным состоянием шлагбаумов и сигналов на заградительных брусьях; оборудования для закрытия и открытия шлагбаумов, находящегося в здании поста; устройств сигнализации; предупредительных сигнальных знаков и временных сигнальных знаков, устанавливаемых перед переездом при работе снегоочистителей согласно [10];

- предупреждать пешеходов в случае необходимости о приближении к переезду поезда;

- регулярно прочищать на переезде желоба вдоль рельсов с целью беспрепятственного прохода по ним реборд колес поезда, содержать всю площадь переезда в пределах его границ в требуемом порядке;

- своевременно зажигать фонари на переезде и шлагбаумах, включать и отключать наружное освещение и прожекторные установки (при их наличии), а при их неисправности уведомлять по телефонной связи дежурного по станции или поездного диспетчера, которые, в свою очередь, должны уведомить об имеющейся неисправности дистанцию электроснабжения;

- закреплять болты, противоугоны, очищать путь от снега, травянистой растительности, убирать с пути посторонние предметы, мусор, оправлять балластную призму, осматривать путь на протяжении 50 м в обе стороны от переезда, за исключением переездов с интенсивным движением поездов и транспортных средств, перечень которых устанавливается начальником дистанции пути;

- соблюдать требования по охране труда и санитарные нормы.

Производить работы на переезде, в т.ч. непосредственно на пути, разрешается только при закрытых шлагбаумах.

Дежурный по переезду в течение дежурства должен находиться на переезде, открытой или застекленной веранде поста. В помещение поста дежурный может заходить, первоначально убедившись в отсутствии на переезде транспортных средств и приближающихся к переезду поездов, и только после закрытия неавтоматических шлагбаумов.

Запрещается дежурному по переезду уходить с поста или поручать временное обслуживание переезда другим лицам.

_________________

1) Для дежурных стрелочных постов и других работников железнодорожного транспорта, совмещающих функции дежурного по переезду, должностные обязанности по обслуживанию переездов должны устанавливаться инструкцией по эксплуатации переезда.

В.9 При приближении к переезду поезда дежурному по переезду после закрытия шлагбаумов необходимо проверить, свободны ли пути на переезде и в обе стороны от него. Затем дежурному следует отойти от пути при нахождении поезда от переезда на расстоянии не менее 400 м, а при встрече поездов, следующих со скоростью более 140 км/ч, за 5 мин до проследования поезда через переезд. Автоматические шлагбаумы должны быть закрыты принудительно путем нажатия соответствующей кнопки на щитке переездной сигнализации, см. В.8.

Встречая поезд, дежурному необходимо стоять лицом к пути с полуоборотом головы навстречу движению, как правило, у переездного поста (на открытой или застекленной веранде) на расстоянии от крайнего рельса, м, не менее:

при пропуске поездов, следующих со скоростью до 140 км/ч – 2;

при пропуске поездов, следующих со скоростью более 140 км/ч – 4;

при пропуске поездов, следующих со скоростью более 160 км/ч – 5

и подавать следующие сигналы:

- свистком: один длинный сигнал (звук) при приближении нечетного поезда; два длинных сигнала при приближении четного поезда;

- флагами и фонарем: при свободном пути в светлое время суток – свернутый желтый флаг, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - прозрачно-белый сигнал ручного фонаря; при необходимости снижения скорости поезда в светлое время суток – развернутый желтый флаг, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – медленное движение вверх и вниз ручного фонаря: на перегонах - с прозрачно-белым сигналом; на станциях – с желтым сигналом, а при отсутствии такого фонаря – с прозрачно-белым сигналом.

При встрече поезда дежурный по переезду должен внимательно осматривать подвижной состав, в темное время суток ему необходимо использовать прожекторные установки в случае оборудовании ими переезда.

После проследования поезда дежурному необходимо, не выходя на пути, убедиться, что по соседнему пути или вслед за ушедшим поездом не движется другой поезд, затем ему следует открыть неавтоматические шлагбаумы для пропуска по переезду транспортных средств или скота.

После проследования путевого вагончика, путевой тележки или съемной дрезины дежурный по переезду должен заменить желтый свернутый флаг красным развернутым и подавать им сигнал до появления сигналиста, который следует за вагончиком или тележкой и ограждает их, или до момента удаления дрезины от переезда на 200 – 250 м.

В.10 Дежурный по переезду должен подавать сигнал остановки проходящему поезду, если:

- будут замечены неисправности или состояние, угрожающее безопасности движения: колеса, идущие юзом или издающие сильные удары из-за ползунов; пожар, горение букс; угроза падения с поезда человека или груза; прочие опасности;

- поезд, следующий по неправильному пути двухпутной линии, не будет иметь в голове установленных сигналов;

- будет замечено, что один поезд идет навстречу другому по одному и тому же пути или один поезд настигает другой, а также дрезину или путевой вагончик. Сигнал остановки в последнем случае подается только настигающему поезду;

- машинисту поезда подаются сигналы остановки с поезда или пути, а поезд продолжает движение без торможения;

- в полосе отвода возник пожар, угрожающий движению,

а также в других случаях, угрожающих безопасности движения и жизни людей.

После проследования поезда, в котором была обнаружена колесная пара, идущая юзом или с ползуном, предположительно превышающем допустимые размеры, дежурному по переезду необходимо сообщить об этом дежурному по станции (поездному диспетчеру), дорожному мастеру (бригадиру пути рабочего отделения) и произвести детальный осмотр пути в границах переезда.

Обо всех замеченных неисправностях в поезде дежурный по переезду при наличии радиосвязи должен сообщить машинисту данного поезда, а также по телефонной связи дежурному по станции (поездному диспетчеру).

В.11 При оборудовании переездов полуавтоматическими шлагбаумами, их открытие разрешается только после проследования поезда через переезд нажатием дежурным по переезду кнопки «Открытие – поддержание бруса шлагбаумов» на щитке управления шлагбаумами.

Если при нажатии данной кнопки полуавтоматические шлагбаумы не переводятся в открытое положение, а на переездах, оборудованных автоматическими шлагбаумами, они не переводятся в открытое положение автоматически, то дежурному по переезду прежде, чем снять пломбу и воспользоваться кнопкой «Аварийное открытие шлагбаумов» на щитке, необходимо убедиться в отсутствии на подходах к переезду поездов, сделать запись в книге формы ПУ-67 о неисправности устройств автоматики, немедленно сообщить о неисправности дежурному по станции (поездному диспетчеру) и пропускать транспортные средства и пешеходов по переезду по разрешению дежурного по станции (поездного диспетчера). Затем дежурному по переезду разрешается снять пломбу с кнопки «Аварийное открытие шлагбаумов», нажать ее для перевода шлагбаумов в открытое положение и удерживать в течение промежутка времени, достаточного для безопасного пропуска транспортных средств.

Дежурный по переезду, нажимая и удерживая кнопку «Аварийное открытие шлагбаумов», одновременно отключает на этот промежуток времени светофорную и звуковую сигнализацию, принудительно открывает шлагбаумы и берет управление ими на себя. При пользовании данной кнопкой транспортные средства должны пропускаться небольшими группами.

Переездная сигнализация должна автоматически включаться, а шлагбаумы должны автоматически переводиться в закрытое положение после снятия руки с кнопки «Аварийное открытие шлагбаумов».

Порядок информирования дежурного по переезду о движении поездов в случае неисправности устройств автоматики на переезде и во всех случаях при следовании дрезин ввиду возможного нешунтирования ими рельсовых цепей должен устанавливаться начальником отделения железной дороги.

Дежурный по переезду, получив сообщение о движении к переезду дрезины, должен следить за ее проходом, а на переездах, оборудованных электрошлагбаумами, дежурному необходимо нажать кнопку «Закрытие шлагбаумов» и удерживать ее в нажатом положении до прохода дрезины через переезд.

Если переездная сигнализация не действует, а автоматические или полуавтоматические шлагбаумы находятся в открытом положении, то дежурному по переезду необходимо нажатием кнопки «Закрытие шлагбаумов» включить сигнализацию и перевести шлагбаумы в закрытое положение. Если после нажатия данной кнопки шлагбаумы не закрываются, то дежурный по переезду должен оградить переезд запасными ручными шлагбаумами. До устранения неисправности переездной сигнализации возобновлять пропуск транспортных средств по переезду разрешается только после получения подтверждения от дежурных по соседним станциям об отсутствии приближающихся к переезду поездов и согласования с ними порядка движения.

Примечание – При неисправностях переездной сигнализации дежурному по переезду также следует руководствоваться инструкцией по эксплуатации переезда.

В.12 При возникновении на переезде различного рода препятствий, угрожающих безопасности движения, в т.ч. при блокировании переезда упавшим грузом или остановившимся транспортным средством, дежурному по переезду необходимо действовать в следующем порядке:

- незамедлительно включить заградительную сигнализацию при ее наличии, сняв пломбу с кнопки «Включение заградительной сигнализации» и нажав ее, и закрыть шлагбаумы. Включение заградительных светофоров следует проверять по индикаторам (лампочкам), имеющимся на щитке управления шлагбаумами;

- после включения заградительной сигнализации сообщить по телефонной связи дежурному по станции или поездному диспетчеру о ситуации на переезде, а при наличии радиосвязи сообщить машинистам поездов о необходимости остановки и о наличии препятствия на переезде;

- принять меры по устранению препятствия.

О срыве пломбы с кнопки заградительной сигнализации должна быть сделана запись в книге формы ПУ-67 и немедленно сообщено электромеханику СЦБ.

В случае, когда требуется помощь, дежурный по переезду должен:

- подавать сигнал общей тревоги свистком. Сигнал подается группами из одного длинного и трех коротких звуков по схеме: длинный – три коротких – длинный – три коротких - длинный – и т.д.

После устранения на переезде препятствия для движения или неисправности запрещающий сигнал заградительного светофора должен быть погашен.

Если не выключается красный сигнал заградительного светофора, то дежурному по переезду необходимо закрыть шлагбаумы и лично сообщить машинисту по радиосвязи о неисправности заградительного светофора, после чего машинист может проследовать на запрещающий сигнал заградительного светофора.

В.13 При отсутствии или неисправности заградительной сигнализации или если контрольные индикаторы (лампочки) на щитке не загораются, дежурный по переезду должен:

- незамедлительно установить на каждом железнодорожном пути, на котором появилось препятствие, переносной сигнал остановки: в светлое время суток - красный щит; в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – фонарь с красным сигналом;

- закрыть шлагбаумы, а в случае неисправности переездной сигнализации оградить переезд запасными горизонтально-поворотными шлагбаумами;

- оповестить дежурного по станции или поездного диспетчера о наличии препятствия и одновременного выяснить, отправлен или нет со станции на перегон в сторону переезда поезд.

Если со станции на перегон ушел поезд, то дежурный по станции или поездной диспетчер должен по радиосвязи предупредить машиниста поезда о наличии на переезде препятствия.

Дежурный по переезду, получив уведомление от дежурного по станции или поездного диспетчера об отправлении на перегон поезда, должен действовать в следующем порядке:

- бежать навстречу поезду, подавая сигнал остановки;

- уложить петарды на необходимом расстоянии, устанавливаемом руководством железной дороги, или на более близком расстоянии в случае сближения его с поездом, в т.ч. и по соседнему пути при обнаружении на нем препятствия;

- возвратиться к месту нахождения препятствия и принять необходимые меры по его устранению.

Пропуск транспортных средств по переезду в рабочем режиме разрешается только после устранения препятствия или неисправности.

В.14 При неисправности переездной сигнализации автоматические и полуавтоматические шлагбаумы должны закрываться дежурным по переезду нажатием кнопки «Закрытие шлагбаума».

Дежурному по переезду необходимо ограждать переезд запасными горизонтально-поворотными шлагбаумами, если:

- при нажатии кнопки «Закрытие шлагбаума» автоматические или полуавтоматические шлагбаумы не закрываются;

- невозможно закрыть механизированные шлагбаумы в связи с их повреждением;

- повреждены или неисправны заградительные брусья шлагбаумов.

До устранения неисправности возобновлять пропуск транспортных средств дежурному по переезду допускается согласно В.11.

Во всех случаях неисправностей автоматических устройств дежурному по переезду необходимо незамедлительно вызвать через дежурного по станции или прочих уполномоченных лиц электромеханика СЦБ, бригадира пути с целью оперативного устранения неисправности.

В.15 При обрыве на переезде проводов контактной сети или линии электропередачи, пересекающей железнодорожные пути, дежурный по переезду должен действовать в следующем порядке:

- включить заградительную сигнализацию;

- закрыть шлагбаумы;

- оградить опасную зону на расстоянии не менее 50 м от места обрыва переносными сигналами остановки;

- сообщить о возникшем препятствии дежурному по станции или поездному диспетчеру;

- находиться около опасной зоны до прибытия работников дистанции электроснабжения и контролировать, чтобы никто не приближался к оборванным проводам на расстояние менее 10 м и не прикасался к рельсам.

В.16 В случае дорожно-транспортного происшествия, возникшего на переезде или в непосредственной близости от него, дежурный по переезду должен:

- принять меры по обеспечению безопасности движения поездов и транспортных средств согласно настоящему приложению ;

- сообщить о происшествии дежурному по станции или поездному диспетчеру, дорожному мастеру дистанции пути или бригадиру пути, в региональный орган ГАИ,  в эксплуатирующую дорожную организацию в соответствии с порядком, установленным инструкцией по эксплуатации переезда;

- оказать первую помощь пострадавшему и вызвать экстренную службу «Скорая медицинская помощь».

В.17 При отправлении поездов по неправильному пути порядок обеспечения безопасности движения на перегонах с переездами, оборудованными автоматическими устройствами для движения поездов только по правильному пути, должен устанавливаться руководством Белорусской железной дороги.

Для обеспечения безопасности движения также необходимо:

- осуществлять управление автоматическими шлагбаумами в ручном режиме при помощи кнопок на щитке на переездах, обслуживаемых дежурными работниками, в случае выполнения путевых и прочих работ, нарушающих действие автоматической светофорной сигнализации. Нормальное положение шлагбаумов при ручном режиме работы должно быть закрытое. Шлагбаумы следует открывать для пропуска транспортных средств только при отсутствии поездов, о приближении которых дежурный по переезду должен получить уведомление от дежурного по станции;

- установить дежурство на переездах, не обслуживаемых дежурными работниками и оборудованных светофорной сигнализацией, на период движения поездов по одному пути;

- при отсутствии телефонной связи установить временную телефонную или радиосвязь на переездах, обслуживаемых дежурными работниками, а также взятых временно на обслуживание;

- дежурным по станции или поездным диспетчерам заблаговременно оповещать дежурных по переездам о каждом отправлении поезда;

- машинистам поездов, отправляемых в порядке регулировании движения на перегон по неправильному пути, проследовать переезды, оборудованные односторонними автоматическими устройствами, со скоростью, км/ч, не более:

а) с дежурными работниками – 40;

б) без дежурных работников – 25.

После проследования по переезду ведущего локомотива машинист имеет право повысить скорость движения, вплоть до установленной для данного перегона.

С такими же скоростями должны проследовать переезды машинисты локомотивов хозяйственных, восстановительных и прочих поездов при возвращении с перегона по неправильному пути.

Порядок действий дежурного по переезду по регулированию движения на период организации двустороннего движения поездов по одному пути на двух и многопутных участках при выполнении путевых и прочих работ, а также при отправлении поездов на перегон по неправильному пути, должен быть приведен в инструкции на переезд.

Во всех случаях следования по неправильному пути в связи с выполнением путевых и прочих работ, в порядке регулирования движения и по другим причинам машинисты поездов в соответствии с требованиями [10] должны несколько раз подать оповестительный звуковой сигнал свистком локомотива по схеме: длинный – короткий – длинный; длинный – короткий – длинный.

На участках, оборудованных двусторонней автоблокировкой с наличием устройств извещения на переезды, поездам в обоих направлениях разрешается проследовать через переезды с установленными скоростями.

В.18 Дежурный по переезду должен требовать от всех лиц, пользующихся переездами, строгого соблюдения правил их проезда, установленных [2].

При нарушении правил дорожного движения, касающихся переездов, дежурному по переезду следует:

- принять возможные меры к остановке транспортных средств;

- выяснить и записать в книгу форма ПУ-68 (см. В.3) номера транспортных средств, время и характер нарушений;

- передать сведения о зафиксированных нарушениях при проезде переездов, в т ч. номера транспортных средств, в региональный орган ГАИ в согласованные с ним сроки, но не позднее 15 дней с момента нарушения. Сведения в ГАИ следует подавать дежурному по переезду или через дистанцию пути.

В.19 Дежурный по переезду должен непосредственно подчиняться бригадиру пути рабочего отделения. Распоряжения дежурному по переезду должны даваться, как правило, через бригадира пути. В случае получения распоряжения от вышестоящего должностного лица дежурному по переезду необходимо его выполнить, а затем по телефонной связи или лично доложить о выполнении бригадиру пути.

В.20 Дежурный по переезду несет ответственность в установленном порядке в случае невыполнения возложенных на него обязанностей, нарушения требований [1], [10], [20] и настоящего технического кодекса.

Библиография

[1]	 Правила технической эксплуатации Белорусской железной дороги

Утверждены приказом Начальника Белорусской железной дороги от 04.12.2002             № 292Н

[2] 	Правила дорожного движения

Утверждены Указом Президента Республики Беларусь «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» от 28.11.2005 № 551 (в редакции Указов Президента Республики Беларусь от 14.09.2006 № 574, от 18.10.2007 № 526, от 28.02.2008 № 131, от 04.12.2008    № 663, от 23.01.2009 № 52, от 16.04.2009 № 208, от 17.12.2009 № 634, от 25.11.2010 № 611, от 30.12.2011 № 621, от 27.09.2012 № 426)

[3]	Закон Республики Беларусь «О железнодорожном транспорте» от 06.01.1999 № 237-3 (в ред. Закон Республики Беларусь от 21.05.2088 № 344-3, от 22.12.2011 № 326-3)

[4] 	ДМД 02191.5.004-2007 Рекомендации по учету и расчету интенсивности движения на автомобильных дорогах общего пользования

Утвержден приказом Департамента «Белавтодор» от 09.10.2007 № 215

[5] 	СТП 09150.56.010-2005 Текущее содержание железнодорожного пути. Технические требования и организация работ

Утвержден приказом Начальника Белорусской железной дороги от 29.06.2006               № 221Н

[6]	 СТП 09150.19.145-2010 Системы и устройства железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Порядок разработки и постановки на производство

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 30.12.2010 № 1318 НЗ

[7] 	РД РБ БЧ 19.037-98 Правила по монтажу устройств СЦБ

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 15.12.1998 № 164 НЗ

[8] 	ТУ РБ 00149438.087-99 Настилы из резиновых плит для железнодорожных переездов (ОАО «Беларусьрезинотехника»)

[9]	Типовые материалы для проектирования 410407

Схемы переездной сигнализации для переездов, расположенных на перегонах при любых средствах сигнализации и связи АПС-04

[10] 	Инструкция по сигнализации на Белорусской железной дороге

Утверждена приказом Начальника Белорусской железной дороги от 04.12.2002            № 293Н

[11] 	СТП 09150.55.127-2010 Искусственное освещение наружных территорий и объектов железнодорожного транспорта

Утвержден приказом Начальника Белорусской железной дороги от 21.04.2010               № 393НЗ

[12]	 ТУ BY 200215500.091-2008 Щиток переездной сигнализации ЩПС-92

[13] 	СТП 09150.19.142-2010 Безопасность железнодорожной автоматики и телемеханики. Доказательство безопасности

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 11.10.2010 № 282 НЗ

[14] 	СТП 09150.19.057-2007 Требования к рельсовым цепям и порядок их содержания

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 29.12.2007 № 1051НЗ

[15] 	СТП 09150.19.110-2009 Сеть телефонной связи Белорусской железной дороги. Правила эксплуатации

Утвержден приказом Начальника Белорусской железной дороги от 28.08.2009             № 351Н

[16] 	СТП 09150.19.148-2010 Устройства сигнализации, централизации и блокировки. Технология обслуживания. Часть I

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 28.12.2010 № 1300НЗ

[17] 	СТП 09150.56.167-2011 Учетные и отчетные формы путевого хозяйства. Порядок заполнения

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 29.07.2011 № 815НЗ

[18] 	СТП 09150.19.058-2007 Требования к техническому обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 29.12.2007 № 1050НЗ

[19] 	РД РБ БЧ 19.054-99 Методические указания по оценке состояния систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и их элементов

Утвержден приказом первого заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 30.08.1999 № 146Н3

[20] 	Инструкция по движению поездов и маневровой работе на Белорусской железной дороге

Утверждена приказом Начальника Белорусской железной дороги 04.12.2002 № 294Н

[21] 	СТП 09150.19.137-2010 Требования к обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ по техническому обслуживанию устройств СЦБ

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 29.06.2007 № 655НЗ

[22] 	СТП БЧ 56.232-2012 Безопасность движения поездов при производстве путевых работ

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 06.11.2012 № 1098Н3

[23] 	Инструкция о порядке организации перевозок негабаритных, тяжеловесных и длинномерных грузов по Белорусской железной дороге

Утверждена приказом Начальника Белорусской железной дороге от 06.07.2011      	  № 244Н

[24] 	Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства

Утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении положения о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства» от 06.06.2011 №716 (в редакции постановления Совмина от 25.07.2012 № 679)

[25] 	СТП 09150.56.134-2010 Порядок и правила приемки работ по ремонту железнодорожного пути

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 3	1.05.2010 № 541НЗ

[26] 	СТП 09150.19.079-2004 Приемка законченных строительством объектов железнодорожной автоматики, телемеханики и связи. Порядок приемки

Утвержден приказом заместителя Начальника Белорусской железной дороги от 29.12.2004 № 674НЗ

[27] 	РД РБ БЧ 09150.56.007-2002 Правила по охране труда при содержании и ремонте железнодорожного пути и сооружений на Белорусской железной дороге

Утвержден приказом Начальника Белорусской железной дороги 23.09.2002 № 240Н

[28] 	Межотраслевые общие правила по охране труда

Утверждены Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 03.06.2003 г. №70

[29]	 Санитарные правила и нормы содержания и эксплуатации производственных предприятий СанПин 9-94 РБ 98